街路联合铲雪车技术参数要求

1.整车功能要求：边扫雪边把清扫起来的积雪通过抛雪筒高速喷出到并行的左侧或右侧的自卸车厢里装车；

2.适应性：浮雪、水、泥、沙、黏雪、均可实现即清即运连续作业；

3.作业厚度：路面积雪厚度≥0.5mm即可作业

4.主滚刷要求：主滚刷设置在尾部，封闭式作业，滚刷清扫起来的积雪不外扬；

5.底盘车型：国V排放， 4x2平头柴；

6.整车总长: ≤10000mm；

7.整车总宽: ≤2500mm；

8.整车总高: 3500mm≤H≤4000mm

9.整车总质量： 15500kg≤ WT ≤16500kg；整备质量：≤16500kg

10.侧刷数量及位置：2个，左右布置，位于前后车轮之间；

11.侧刷种类：滚刷；

12.侧刷避障能力：下方及左右3个方向均可避障；

13.侧刷配有防撞机构；

14.侧刷配有收放机构；

15.滚刷驱动：进口液压马达驱动；

16.主刷配有弹力避障机构；

17.主刷配有4向收放机构；

18.主刷宽度：175mm≤W≤1950mm；

19.作业宽度≥3m；

20.装车高度：≥3.5m；

21.作业速度：≥10km/h；

22.作业效率：20立方容积的自卸车5分钟左右装满；

23.最大除雪作业厚度：300mm；

24.总除净率：≥95%；

25.整车离去角： 5°≤α≤8°；

26.操作指挥室：单独设置，与底盘驾驶室背靠背设置，并高于底盘驾驶室。