| 序号 | 类目 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一、显示系统-LED屏 | LED显示屏 | 1、LED封装形式：SMD2121黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：≤3.0mm；分辨率：≥111111点/m²。 3、单元板分辨率：64*64，单元板尺寸（mm）：192*192。 4、水平视角：140°；垂直视角：140°；刷新频率：1920Hz；对比度：3000：1。（第三方检测报告复印件）。 5、杂点率：≤1/10000且无连续失控点，颜色均匀性：≥97%（第三方检测报告复印件）。 6、防护等级：IP30，平均无故障时间：≥10000H，杂点率：≤1/10000且无连续失控点。 7、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8、控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz；扫描方式：32S。 9、环境温度：存储-35°~+85°，工作温度：－20°~+50°。 10、亮度调节方式：软件0到255无级调节；颜色均匀性 ≥97%。 | 32.44 | m² |
| 2 |  | 发送卡 | 1、支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准6Hz，并可以自动适应帧率。 2、输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。 4、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步。 7、支持亮度和色温调节。 8、支持HDCP。 | 2 | 张 |
| 3 |  | 接收卡 | 1、支持14bit精度逐点校正。 2、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片。 3、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型。 4、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏。 5、单卡支持32组RGB信号输出。 6、支持超大带载面积。 7、通信距离：超五类网线≤14M；六类网线≤17M；光纤线：单模收发器≤2KM，多模收发器≤55M。（利用中继器无限延长）。 8、兼容传输设备：千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机。 9、抗人体静电能力：≥2KV。 | 60 | 张 |
| 4 |  | 多画面拼接处理器 | 1、输入信号：DVI-D*1：最大支持分辨率为 1920*1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3。 2、输入信号：.HDMI*1：最大支持分辨率为 1920*1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3。 3、输入信号：最大支持分辨率为 1920*1200@60Hz ，向下兼容。 4、扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4、IP、CVBS等多种信号 5、输出信号：DVI-D*3：支持常见输出分辨率，如2048*1152@60Hz，1920*1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840*660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本；其中4路为变成输出，另1路为预览输出。 6、控制方式：RS-232/RJ-45以太网。 7、支持4口拼接，输出模式支持520万像素自定义输出，水平最大15360像素，纵向最大6144像素。 8、支持三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制，支持同时在屏幕上呈现3个或3个以下的画面，画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 9、支持4K超高清信号处理，支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 控制电脑 | Intel 酷睿i5,四核；8GB内存，1T机械硬盘，7200转,1G独显，千兆网卡，配套显示器键盘鼠标 | 1 | 台 |
| 6 |  | PLC配电箱 | 1、额定功率：40KW，输出路数：12路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含PLC模块控制，具有远程控制功能、定时功能。 5、可以通过PLC软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 |
| 7 |  | 钢结构设计施工 | 采用Q235B国标材料 | 34.32 | m² |
| 8 |  | 屏体包边装饰 | 采用304不锈钢做边框装饰，颜色甲方指定 | 9.8 | m² |
| 9 |  | 主强电、弱电布线 | 专用过线槽、线管、主供电线缆，屏体外部主信号网线 | 1 | 项 |
| 10 |  | 屏体内部电源线 | 屏体内部电源串线 | 1 | 项 |
| 11 | 二、扩声系统 | 会议系统主机 | - 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 2、内置高性能双CPU处理器，内核具有28/56位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 3、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒（提供满足技术参数第三方权威检测报告及支持最大话筒数量功能界面截图）。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用，并提供功能界面截图）。具有一键关机所有无线单元功能（并提供功能界面截图）。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能（并提供功能界面截图）。具有≥两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱（并提供功能界面截图）。 5、遵循规范：兼容GBT15381-94和IEC60914标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 6、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 7、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态（并提供功能界面截图）。支持中英文语言界面切换（并提供功能界面截图）。 8、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9、频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。 10、产品厂家获得国家版权局颁发的“WiFi智能无线会议控制软件V1.0”计算机软件著作权登记证书，且同时提供第三方测试报告。 11、产品厂家具有：ISO9001：2008质量管理体系认证证书，提供证书复印件 | 1 | 台 |
| 12 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 全彩桌牌话筒一体主席单元 | 1、桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，长距离输对音质不会有任何影响。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 2、具有≥7英寸电容触摸彩屏，支持中英文界面显示，支持茶水服务功能，支持短消息通讯功能。 3、具有≥8.8英寸全彩色全视角电子铭牌，可显示发言人名、职位及公司名称信息，支持自由布置铭牌布局、支持自定义任意颜色和字体显示，支持本地修改铭牌信息或PC软件修改铭牌信息。（提供修改铭牌信息界面功能截图） 4、采用四核ARM A7架构处理器、搭载安卓系统；支持查看会议信息，由PC软件统一下发会议主题信息，可在话筒主页面预览。 5、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。 6、具有计时发言、定时发言功能；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7、具有3.5mm 双声道输出插座，可做录音及连接耳机用。 8、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 9、支持同声传译功能，具有63+1路同声传译功能。 10、带有USB接口，可插入U盘并读取文档，支持打开U盘中的文档（Word，Excel，PPT，PDF，TXT），进行读取或编辑。（提供界面功能截图） 11、支持声控功能，通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 12、支持签到功能、多种模式表决功能，通过PC软件或主席机设置并发起，签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式。 13、产品厂家获得国家版权局颁发的“会议主席控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供且同时提供第三方测试报告。 14、厂家具有：ISO14001：2004环境管理体系认证证书，提供证书复印件。 | 2 | 只 |
| 14 |  | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 6.产品厂家获得国家版权局颁发的“全数字会议系统音频传输内嵌软件V2.25”计算机软件著作权登记证书，且同时提供第三方测试报告。 | 2 | 套 |
| 15 |  | 功放 | - 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） - 输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 4、采用标准XLR+TRS1/4 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 6、产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供第三方测试报告。 7、厂家具有：ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证书复印件 | 4 | 台 |
| 16 |  | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元*1 7.低音：12"低音*1 | 8 | 只 |
| 17 |  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 8 | 套 |
| 18 |  | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 7、产品厂家获得国家版权局颁发的“无线话筒控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供第三方测试报告。 | 2 | 套 |
| 19 |  | 话筒呼叫控制嵌入软件 | - 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 6、产品厂家需要提供国家版权局颁发的“话筒呼叫控制嵌入软件V1.32”计算机软件著作权登记证书，且同时提供第三方测试报告。 | 2 | 套 |
| 20 |  | 天线分配器 | 1.提供4台自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线； 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.频带范围： 640~960MHz 4.输出/入增益： +1.0dB(频段中心) 5.输出/入阻抗： 50Ω 6.频宽 ：320MHz 7.电源供应： DC 12-18V/3A | 1 | 台 |
| 21 |  | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHZ； 2.适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络； 3. 频带范围 ：680~960MHz 4. 增益 ：11dB 5. 输入阻抗 ：50Ω 6. 水平面波源宽度： 60°、垂直面波源宽度： 50° 7. 前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5 8. 模化形式： 垂直 9. 最大功率： 50W | 1 | 对 |
| 22 |  | 调音台 | 1、具有≥8路单声道输入通道，支持≥8个话筒兼容线路输入，具有1组效果返送。具有≥2组立体声输入通道（4路单声道）；单声道话筒接口支持+48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电。 2、具有≥1组立体声主输出、≥2路编组输出、≥2路辅助输出、≥1路立体声监听输出、≥1组CD/TAPE输出。 3、内置USB声卡，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 4、内置DSP效果器，带21种DSP效果处理能力；单声道通道均衡高频、可扫频中频、低频的频点范围：14KHz、200Hz~8KHz 、80Hz；立体声通道均衡高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz； 5、采用低噪音设计的外置电源适配器，配LED DJ灯；通道削波指示灯比削波电平提前3dB指示，编组及主输出具有≥12段电平指示灯。 6、频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB，单声通道话筒到主输出最大增益≥60dB±2dB，单声通道线路到主输出最大增益≥45dB±2dB，立体声声通道线路到主输出最大增益≥15dB±1dB，信噪比(计权)≥95dB @ 1KHz 0dB，失真度≤0.002% @ 0dB 1KHz。 | 1 | 台 |
| 23 |  | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能（提供产品接口界面截图）。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。（提供满足技术参数第三方权威检测报告） | 1 | 台 |
| 24 |  | 会议机柜33U | 1、类型：网络机柜 2、容量：33U 3、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4149 4、门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开 5、材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作 | 1 | 套 |
| 25 |  | 电源时序器 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 26 |  | 变压器 | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 1 | 只 |
| 27 |  | 连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 条 |
| 28 |  | 连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 4 | 条 |
| 29 |  | 连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 |
| 30 |  | 连接线 | 20米一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 1 | 根 |
| 31 |  | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2、一进三出，采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 1 | 个 |
| 32 |  | 音箱线 | 300芯*2 | 640 | 米 |
| 33 |  | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 30 | 米 |
| 34 |  | 同轴电缆线 | 50欧姆 | 50 | 米 |
| 35 |  | 管材 | 定制 | 1 | 批 |
| 36 |  | 辅材 | 6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等 | 1 | 项 |
| 37 | 三、舞台灯光系统 | 三基色灯 | 电压:220V±10% 功率:灯管55Wx4 总功率:220W 色温：3200K/5600K 寿命:10000小时 用途：会议室、演播室、影视、舞台等场合 照度:2m≥1200LUX；5m≥300LUX 净重：5.5kg±0.2kg 毛重：6.5kg±0.2kg 灯体尺寸：64x18x30cm | 65 | 台 |
| 38 |  | 200W定焦成像灯 | 电源输入：AC100~240V 50-60Hz 信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号 电源消耗功率：最大220W LED光源：COB白光200W LED 3200K(5600K可选) DMX通道：3 DMX通道 控制：LCD显示屏 光束角度：19度（26度，36度，50度可选择） 防水等级：IP20 外壳材料：压铸铝 工作环境温度：-20°～40° 净重： 9.5kg 毛重： 11.5kg | 20 | 台 |
| 39 |  | 灯光控台 1024 | 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2、最大控制120台电脑灯或120路调光。 3、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5、内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8、有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸。 9、有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 10、场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。 11、具有高级编组功能。 12、可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 13、素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 14、可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 15、可同时输出和运行12个重演场景。 16、带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 17、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 18、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 19、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 20、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 21、具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。 22、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 23、支持立即黑场、场景互锁。 24、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 25、产品尺寸：500*460*120 26、电源：AC 100 -240V / 50-60Hz | 1 | 台 |
| 40 |  | 12*4kw配电箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2、额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 3、过载与短路双重保护高分断空气开关. 4、A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 5、用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 6、外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:≤12KG. | 1 | 台 |
| 41 |  | 信号放大器 | 1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2、输入输出光电隔离 。 3、8路独立放大驱动输出。 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5、增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6、独立的LED信号指示。 7、电源：AC100~240V/50-60HZ | 1 | 台 |
| 42 |  | 大灯勾 | 规格：28mm；重量：228g；承重：≥50kg；卡管;40-58mm | 87 | 个 |
| 43 |  | 安全绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：≥150kg | 87 | 条 |
| 44 |  | 顶光灯光 | 吊杆：15m；数量：6道；￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆； | 90 | 米 |
| 45 |  | 电源线 | 规格RVV3*2.5 | 800 | 米 |
| 46 |  | 信号线 | 规格RVVP2*0.5 | 600 | 米 |
| 47 |  | 辅材 | 卡农座，胶木插等 | 300 | 个 |
| 体育馆看台 |  |  |  |  |  |
| 48 | 体育馆看台 | 手动伸缩活动看台 | 1.看台采用手动伸缩方式，座椅根据人体工程学设计，线条流畅简洁，材料采用高密度聚乙烯和优质的色母颗粒，中空吹塑工艺制作而成。10年以内不退色。 2.看台座椅尺寸：椅宽 450mm±5mm，椅深 304mm±5mm， 中心距 457mm±5mm。 3.活动看台垂直载荷：活动看台垂直均匀分布载荷不小于5KN/m2。 4.活动看台水平载荷：活动看台水平载荷不小于1.359KN。 5.活动看台护栏水平载荷：活动看台护栏水平载荷不小于3KN/m； 6.活动看台踏板的承重力：活动看台踏板的承重力不小于4.88kN/m2。 7.活动看台踏板的阻燃性能：活动看台踏板对火反应等级为Bf1-S1级。 8.涂层金属板、喷粉金属件的性能： 耐冲击性：依据ISO 6272-2:2011的测试要求，在200kg/cm的条件下，无开裂或剥落； 耐湿热性：依据ISO 3248:2006的测试要求，在温度：47℃，湿度：92%RH，测试时间：24 小时的条件下，无可见变色，腐蚀，鼓泡，剥落或其他可见变化； 耐化学试剂：依据ISO 2812-1:2007的测试要求，在化学试剂：3%（m/m）NaCl，测试温度：25℃，测试周期：124h的条件下，划线两侧 3mm 外涂层无可见膨胀、鼓泡、剥落、生锈、明显变色或失光； 耐盐雾性：依据ISO 9227-2012的测试要求，盐液浓度5%，盐溶液酸碱度(PH)6.5-7.2，测试时间18 小时的条件下，外观等级达到10级。 9.活动看台须通过国际篮联（FIBA）认证及CE认证。 10.座椅燃烧性能通过公安部直属国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测，达到GB8624B1等级。 | 340 | 座 |
| 体育器材 |  |  |  |  |  |
| 49 | 体育器材 | 电动液压篮球架 | 1.名称:电动液压篮球架 2.产品技术规格：篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长x宽x前高x后高=2.5x1.3x0.4x0.3（m），产品符合国际篮联的技术要求，篮架适用场地37.4米 3.产品用材：篮球架底座采用6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮架立柱采用口120×70×3方管和口70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一 4.产品结构原理：电动液压篮球架采用微电脑控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统，篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落 5.篮板：规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状 6.篮圈：篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。弹性篮圈，由18mm圆钢与铸钢件经机器人焊接而成，焊道光滑平整，法兰孔距170*100mm，内置高强度弹簧主簧一支平行于篮圈区域，含篮网，抗弯性好，有效解决投篮时篮圈的稳定性和安全性 7.防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制铸铁配重，单只配重550kg（50kg/块），能承受250kg冲击力。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性8.爬坡功能：球架爬坡时可将底座中间走轮用套筒板“摇出”，以利篮架爬坡，到位后即将走轮“摇回”原始位置，以确保底座着落 9.表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康 | 1 | 付 |
| 50 |  | 悬臂篮球架 | 墙壁式悬篮球架，主支架采用150x150x3.0mm方管，根据现场勘测确定伸臂长度；副支撑梁为40x60x1.80mm方管焊接成型。篮架后拉杆为φ32x2.5mm圆管一次折弯成型，配高档钢化玻璃篮板10mm，高档胶条，弹性篮框 | 3 | 付 |
| 51 |  | 篮球发球权显示器 | 1.名称:篮球发球权显示器 2.配置、参数:发球权显示器（1只/套），控制器（1只/套） | 1 | 套 |
| 52 |  | 篮球赛全队犯规器 | 1.名称:篮球发球权显示器 2.配置、参数:红色三角有机玻璃带底座2块，记分器2只 | 1 | 套 |
| 53 |  | 篮球队员犯规次数牌 | 1.名称:篮球队员犯规次数牌 2.材质、参数:PVC，5块，数字1-5，其中1-4数字为黑色，5为红色 | 1 | 套 |
| 54 |  | 篮球示教图 | 1.名称:篮球示教图 2.配置、参数:记号笔1只，磁性珠11颗，其中：红色或黄色5颗，绿色5颗，白色1颗 | 1 | 套 |
| 55 |  | 篮球示教板 | 1.名称:篮球示教板 2.配置、参数:1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周铝合金包边，配备磁性珠。配备5枚红色、5枚兰色、2枚黑(黄）色棋子 | 1 | 套 |
| 56 |  | 篮球记录牌 | 180*95*7.5cm（长*高*厚） 工作电压：AC110V-240V 信号线长：有线型42m，无线电源线8M 无线距离：100M 功能：无模式切换功能，队员显示、比分、比赛时间、发球权、第几节、犯规次数、暂停次数、暂停指示、交换场地、蜂鸣器报警，无线传输。配立式支架。 | 1 | 套 |
| 57 |  | 网羽排多用柱 | 移动式多用柱，由内外立柱组成，高度可调节，有高度调节销和紧线机构组成；二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求；球柱底座配重箱均采用模具冲压成形，单只配置配重175kg，上罩装饰盖，造型美观，底座设有拉手，方便提起球柱底座，以便移动；有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适合户外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康 | 2 | 付 |
| 58 |  | 哨子 | 海豚音，教练专用 | 5 | 只 |
| 59 |  | 身高体重测试仪 | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； - 主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； - 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 4、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； - 可另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； - 当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩。 7、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； - 主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 9、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 10、主机内置所有测试项目，主机可互用； 11、外设身高测量采用红外遥感技术，避免用绳索由于长期频繁使用所造成张力的变化而导致的测量误差以及采用电子线性感应模块自动滑行装置设计，压板式测量，谢绝超声波测量方法，以保证测量的精度；体重采用康铜丝温度补偿系统，采用单个高精度平行梁式铝合金称重传感器； 12、主机内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 13、身高量程：70-210cm 分度值：0.1cm 精度：+0.1% 14、体重量程：0-160kg 分度值：0.1kg 精度：+0.1% 15、需提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 16、投标产品具有2018年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 17、投标产品具有NSCC国体认证证书； 18、授权产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商资格，并具有安全检测报告（提供教育部全国学生体质健康数据管理中心网站相关文件下载打印件并加盖授权产品制造商公章以及安全检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 60 |  | 肺活量测试仪 | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 2、主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 3、全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 4、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 5、可另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； 6、当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩。 7、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； 8、主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 9、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 10、主机内置所有测试项目，主机可互用； 11、可选择测试次数1-3次，自动取最大值； 12、外设具有温度和湿度补偿的高精度传感器置于手柄中，保证测量数据的准确性； 13、谢绝肺活量传感器置于主机中产品，以避免由于主机和手柄间过长的导气管造成的数据误差，同时保证手柄无积水现象； 14、主机内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 15、量程：0ml-9999ml 分度值: 1ml 精度:+ 1% 16、需提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 17、投标产品具有2018年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 18、投标产品具有NSCC国体认证证书； 19、授权产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商资格，并具有安全检测报告（提供教育部全国学生体质健康数据管理中心网站相关文件打印件并加盖授权产品制造商公章以及安全检测报告复印件） | 1 | 台 |
| 61 |  | 坐位体前屈测试仪 | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 2、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 3、可另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； 4、当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩。 5、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； 主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 6、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 7、主机内置所有测试项目，主机可互用； 8、可选择测试次数1-3次，自动取最大值； 9、外设为钢板折叠型，推板通过直线轴承滑行，以保证滑行的 稳定性和耐用性，推板可自动复位； 10、主机内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 11、量程：-20-40cm 分度值: 0.1cm 精度:+ 0.1cm 12、需提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 13、投标产品具有2019年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 14、投标产品具有NSCC国体认证证书； 15、授权产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商（提供网页截图加盖制造商公章），具有专门XX（厂家名）定制版《学生体质健康数据报送系统》和加密狗 16、体质测试生产厂家具有有效期内产品责任险≥300万； | 1 | 台 |
| 62 |  | 立定跳远测试仪 | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 2、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 3、可另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； 4、当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时获得测试成绩。 5、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； 6、主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 7、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 8、主机内置所有测试项目，主机可互用； 9、可选择测试次数1-3次，自动取最大值； 外设采用光电技术设计； 10、为了适应不同年龄段学生特点，学生可以随意选择3个起跳点的任意一个起跳，有智能判断犯规功能； 11、主机内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 12、量程：70-310cm 分度值: 1cm 精度:±1cm 13、需提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 14、投标产品具有2019年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 15、投标产品具有NSCC国体认证证书； 16、授权产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商（提供网页截图加盖制造商公章），具有专门XX（厂家名）定制版《学生体质健康数据报送系统》和加密狗 17、体质测试生产厂家具有有效期内产品责任险≥300万； | 1 | 台 |
| 63 |  | 50米测试仪 （2人测） | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 2、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 3、可另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； 4、当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩。 5、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； 6、主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 7、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 8、内置所有测试项目，主机可互用； 9、采用光电对射原理设计,非光电反射原理设计; 10、内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 11、量程：0~9999.9s 分辨率：0.1s 误差：±1% 12、提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 13、产品具有2019年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 14、产品具有NSCC国体认证证书； 15、产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商（提供网页截图加盖制造商公章），具有专门XX（厂家名）定制版《学生体质健康数据报送系统》和加密狗16、测试生产厂家具有有效期内产品责任险≥300万； | 3 | 台 |
| 64 |  | 跳绳测试仪（6人测） | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 2、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 3、另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； 4、主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩。 5、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； 主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 6、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 主机内置所有测试项目，主机可互用； 7、设手柄采用机械转动、光电等技术智能计数，外设手柄自带显示屏与主机同步显示测试次数，防作弊功能，外设可单独使用； 8、标配6人同时测试并同屏显示6人测试成绩； 9、主机内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 10、量程：0-9999次 分度值: 1次 精度:+ 1次 11、提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 12、投标产品具有2019年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 13、投标产品具有NSCC国体认证证书； 14、授权产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商（提供网页截图加盖制造商公章），具有专门XX（厂家名）定制版《学生体质健康数据报送系统》和加密狗 15、体质测试生产厂家具有有效期内产品责任险≥300万； | 1 | 台 |
| 65 |  | 中长跑测试仪 （20人测） | 1、全自动竞速类比赛项目电子计时仪。该设备采用射频无源标签自动设别和全自动高速嵌入式计算机智能处理等先进技术，实现对多组、多人员的分别计时，具有计时精度高、判读快速准确、稳定性强、操作简便、携带和安装方便等特点，可广泛用于各种场地条件的中长跑类体育测试和考试项目 2、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 3、主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 4、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 5、另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； 当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩。 6、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； 7、主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 8、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 9、主机内置所有测试项目，主机可互用； 10、完成计圈、计时，用于标准跑道（如 200 米、300、 400 米）与非标准跑道（如 123 米、215 米等）的测试，可用于 800 米、 1000 米、 1500 米、 3000 米、 5000 米， 10000 米等长跑系列； 11、标签可置于前胸或上臂和腰间，自动测量中长跑测试数据，避免有源卡缺电造成漏刷现象，也可以降低学校今后使用成本： 12、具有1个以上902-928MHZ超高频感应装置，如设置2个以上可以提高识别率保证测试的精度和成功率更优； 13、一组20人同时测试，并同屏显示20人测试成绩； 主机内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 14、量程：0~3600s 分辨率：0.1s 误差：±1% 15、需提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 16、投标产品具有2019年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 17、投标产品具有NSCC国体认证证书； 18、授权产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商（提供网页截图加盖制造商公章），具有专门XX（厂家名）定制版《学生体质健康数据报送系统》和加密狗 19、体质测试生产厂家具有有效期内产品责任险≥300万； | 1 | 台 |
| 66 |  | 仰卧起坐测试仪 | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 主机内置存储16G及以上容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 2、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 3、可另配蓝牙身份证读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； 4、当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩。 5、主机可通过OTGUSB接口直接导入20000条以上测试者名单信息直接下载到主机内，也可直接有线或U盘导出测试成绩至电脑； 6、主机与外设采用无线连接；数据传输大于200米； 7、主机具有一键导出成绩功能可以把每项所测试的成绩直接转换成Excel表格，无需通过任何软件把主机保存的数据导入电脑； 8、主机内置所有测试项目，主机可互用； 外设采用光电技术设计，光电杆可自由移动位置，便于不同身材的人测试。 9、主机内置锂电电池供电可连续工作20小时以上，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全。 10、量程：0-600次 分度值: 1次 精度:±1次 11、需提供生产厂家针对本项目的授权书原件（投标人为生产商不需要） 12、投标产品具有2019年国家体育用品质量监督检验中心出具产品检验报告； 13、投标产品具有NSCC国体认证证书； 14、授权产品制造商具有2018年度教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商（提供网页截图加盖制造商公章），具有专门XX（厂家名）定制版《学生体质健康数据报送系统》和加密狗 15、体质测试生产厂家具有有效期内产品责任险≥300万； | 1 | 台 |
| 小学体育 |  |  |  |  |  |
| 67 | 小学体育 | 起跑器 | 塑胶跑道专用起跑器。踏脚板采用厚5mm的钢板一次冲压成型，两用，两块地脚板采用2mm的钢板一次冲压成型，长200mm，宽100mm。表面镶嵌8mm厚的防滑胶垫，前后可调，为插销调节。符合相关技术标准。 | 10 | 付 |
| 68 |  | 接力棒 | 铝合金材质，长度300mm，直径28～30mm，重量≥40g，光滑空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，选用机器包边，无毛刺。不能使用塑料堵口，棒的两端倒角卷边处理。表面氧化或静电喷涂，色泽均匀鲜艳。 | 20 | 根 |
| 69 |  | 跳高架 | 产品符合NSCC认证要求.立柱整体铝合金，产品规格不小于350mm×300mm×2000mm,钢制底盘带轮可移动，底盘采用钢板一次冲压成型，底盘下有轮，金属件外表面抛丸喷砂、静电喷涂。 | 2 | 付 |
| 70 |  | 跨栏架 | 栏架：金属或其他适宜材料制成，两底座和两根立柱之间应有1～2根横梁连接，两立柱应与地面垂直，并固定在底座末端。栏板：具有一定的强度、环保的、有软感的适宜材料制成，栏板上沿应圆滑，其倒角圆角半径不小于5mm；长度1200mm，宽度50～70mm，黑白相间或对比醒目的颜色。栏架底座长≤700mm，栏架高度400±3mm～700±3mm，每50mm一档。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 10 | 付（2架） |
| 71 |  | 秒表 | 尺寸: 82.2 x 62.3 x 23.0 mm；电子60道 60跑道- 1/100秒秒表, 可持续9小时59分59.99秒- 3行, 23位大数字液晶显示- 12/24小时显示- 分段、总段和连续时间显示- 每分钟10次到320次的节拍响闹- 9999次的节拍次数- 可显示最快、最慢和平均圈速- 倒数计时, 最高可倒数10小时- 时间和日历- 防水结构- 定时响闹- CR-2032钮扣锂电池. | 10 | 块 |
| 72 |  | 发令枪 | 1. 退弹方式：退弹匣； 2. 弹匣容弹量：5发； 3. 出发方式：单发； 4. 供弹方式：机械供弹； 5. 产品净重：0.4kg。配发令弹50发。 | 4 | 支 |
| 73 |  | 发令台 | 发令台基本外形尺寸：长x宽x高=800x610x1500（MM） 1.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推柄采用圆管制作。 2.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏）。 3.发令台底部设置有滚轮，移动方便。 4.发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。 5.烟屏支架采用口25×25×2方管制作，高度可调。 6.烟屏规格尺寸：外径φ600㎜，采用优质钢管制作，烟屏内设金属框预埋件，通过预埋螺栓与支架紧固。 7.烟屏支架采用□25×25×2方管制作，高度可调。 8.表面处理: 所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用优质静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 1 | 副 |
| 74 |  | 实心球 | 圆周长420-460mm，重量1 kg±30g. 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用不低于4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10m高处自由落体试验后，应无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 20 | 个 |
| 75 |  | 软式排球 | 4#，周长600－620mm，质量200－250g | 20 | 个 |
| 76 |  | 垒球 | 圆周长195±10mm，质量80±5g，弹性1000mm。自由落体落下回弹高度≥300mm，采用适宜的材料制成，商标、图案应清晰，球表面进行防滑处理，不得有颗粒脱落。 | 30 | 个 |
| 77 |  | 毽球 | 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32mm～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g | 50 | 个 |
| 78 |  | 小沙包 | 帆布，袋状填充砂砾或其他物质，重量150g。 | 20 | 只 |
| 79 |  | 直尺 | 教学用直尺2m | 2 | 根 |
| 80 |  | 皮尺 | 15m，30m或50m【尺寸】8mm宽× 150cm长/60inch【材质】工程塑料（ABS）/进口改良牛皮与纳米材料合成 (不易变形) | 2 | 根 |
| 81 |  | 哑铃 | 1kg，铸铁浸塑加工制作而成，外观色泽鲜艳。 | 10 | 付 |
| 82 |  | 平梯 | 产品通过NSCC认证；平梯长:3044mm，宽874mm, 高2114mm。立柱4根采用Φ114的国标管材，臂厚不小于3.0mm。横梁2根均用Φ48钢, 壁厚不小于3mm的材料制成。立柱固定：采用地埋式,深度不小于600mm，带有200mm长十字形钢管预埋件。所有金属件均应作防锈处理，并加涂覆层。原材料符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。 | 1 | 根 |
| 83 |  | 短跳绳 | 1、手柄用杂木制成，尺寸为Φ25mm×130mm。木柄表面光滑无毛刺，喷清漆，绳体与手柄连接，应有转轴或轴承。 2、绳料为彩色，用PU材质制成，绳粗约为Φ4mm，绳长250-300cm。 3、手柄与绳的结合应能承受20kg的力而不脱落。 4、手柄与绳连接处应灵活转动，无缠绞现象。 | 50 | 根 |
| 84 |  | 长跳绳 | 1、手柄用杂木制成，尺寸为Φ25mm×700mm。木柄表面光滑无毛刺，喷清漆，绳体与手柄连接，应有转轴或轴承。 2、绳体为彩色，用PU材质制成，绳粗约为Φ7mm，绳长≥700cm。 3、手柄与绳的结合应能承受20kg的力而不脱落。 4、手柄与绳连接处应灵活转动，无缠绞现象。 | 20 | 根 |
| 85 |  | 拔河绳 | 25m 麻绳直径35mm，材料采用优质精麻，以增强拔河绳的强度、硬度，在使用过程中，不会出现断裂现象，使其安全性大大提高，绳的两端编结而成，且牢固，不易脱落。 | 5 | 根 |
| 86 |  | 拔河道 | 钢制边框，厚度大于等于3.0mm，长25m,宽1.05m，专业训练用 | 2 | 付 |
| 87 |  | 助跳板 | S型。 1.助跳板面板选用优良木板制作，规格为：长x宽x厚=70*45*17公分。 2、面板底部采用木条加固，增强面板的有弹簧， 3、助跳板上铺橡胶皮，起防滑作用。 | 3 | 块 |
| 88 |  | 山羊 | 1、由箱体和四脚构成。四脚可调，使箱体上表面的高度由800mm至1100mm范围内可调，调节档位不少于五档。 2、箱体外表用人造革包扎，包裹层均匀平整。 3、外脚管尺寸为Φ60内脚管直径48mm,壁厚不小于3mm，采用铸件链接。 4、金属件表面均作防锈和装饰处理。 | 1 | 台 |
| 89 |  | 跳箱 | 箱长1000～1200mm，箱高（五层）1050mm，箱底层宽680mm，箱盖宽380mm，箱盖高350mm，箱其他层高150mm，木柱出头高40～50mm，跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适，采用水曲柳或红松，之间拼接采用燕尾槽，各层结合应平直、稳定牢固，接地面应平稳。 | 1 | 套 |
| 90 |  | 低单杠 | 产品通过NSCC认证，室外地埋二联式 ，长2845mm，宽114mm，高2005mm；主立柱采用直径114mm,壁厚3.0mm,的国标圆管制成。埋入地下≥600mm，带有200mm长十字形钢管预埋件，杠面采用弹簧钢制成。横杆直径28mm。杠面具有弹性，配合性，抗腐蚀性。原材料并符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。表面抛丸除锈，静电喷塑处理，蓝黄搭配，色彩亮丽。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 1 | 付 |
| 91 |  | 低双杠 | 国标 尺寸:杠子长度2040cm ,宽688mm，高1300mm. 埋入地下≥600mm，带有200mm长十字形钢管预埋件，杠手材料：优质尼龙纤维杠面 双杠表面处理：静电喷塑。原材料并符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。 | 1 | 付 |
| 92 |  | 藤圈 | PE材质内管，彩色PVC罗纹管，圈直径830mm，管直径20mm。 | 20 | 个 |
| 93 |  | 小篮球 | Pu或皮制5号篮球(标准球)材质：精选高级牛皮酷炫赛场进口中胎 —— 经久耐用，弹跳出众严选皮料 —— 经典配色，耐磨持久独创贴合 —— 一丝不苟，严谨精确，圆周长657 mm（±7mm），产品质量符合GB/T19851.4-2005相关要规定。 | 10 | 个 |
| 94 |  | 小学篮球架 | 可移动式升降式篮球架，外丝杆手动升降篮球架 1、主立柱采用150*150mm厚度不小于3mm的优质国标方管。伸臂长度为1.1米，后拉杆小方管焊接，均匀分担作用力，使篮球架结构稳定，样式新颖；手动液压升降系统升降顺畅，要求低年级学生可以操作； 2、箱体尺寸是1500mm×1000mm采用壁厚3mm优质钢板以上折弯拼制。 3、篮板长1200mm，宽800mm。具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。 4、原材料并符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。整体表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。弹性蓝筐。 | 5 | 付 |
| 95 |  | 乒乓球拍 | 球拍长，椭圆形。实木，反胶带海绵，球拍底面平整、坚硬。底板为厚度≥85%的天然实木。底板的粘合层为强纤维材料，每层粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm，整体实木反胶。用来击球的拍面有一层颗粒向外的覆盖层，连同粘合剂总厚度≤4mm，且颗粒每平方厘米不少于10颗，不多于50颗，均匀分布整个拍面。 | 30 | 付 |
| 96 |  | 室外乒乓球台 | - 产品通过NSCC认证，室外使用，球台由支架、台面、网架组成。 - 规格为：2740*1570*912.5mm。支架为直径60 mm，厚3.0 mm的优质国标钢管。用自动弯管机一次弯制成彩虹式，中间横称采用直径30mm，厚为2mm的国标钢管制成，网架采用20*15*2mm的方管精焊而成，安装平稳，牢固。所有支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。台面采用SMC片状膜塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增调剂、低收缩添加剂、脱膜剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成型，必须符合可溶性铅、镉、邻苯二甲酸酯类（6 项）、多环芳烃（18 项）均未检测出的无毒害要求，产品弯曲强度不小于135Mpa,弯曲模度不小于8.0Gpa,冲击韧性不小于45KJ/㎡，并提供权威第三方机构检测报告和生产厂家授权书（授权书提供原件）； - 台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度5mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。台面喷深蓝色氟碳漆，手摸不掉色、褪色率达5年以上；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化程度可达10年（非人为破坏），弹性：230-260mm。网架采用钢制网架，网架高度152.5mm，与支架外表处理一样的工艺，球台符合符合GB/T19272－2011 中对“乒乓球台”的要求。所有固件均采用防退热镀锌拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等采用酸洗、磷化； - 除油、除锈处理后采用室外粉喷塑处理，原材料并符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。台脚与端面距离＞150mm，台脚与两侧距离＞100mm，端部和侧面撑档与地面距离＞250mm。 | 10 | 张 |
| 97 |  | 小足球 | 牛皮材质，3号，圆周长540～560mm，圆周差≤4mm，重量270～320g，回弹高度≥1100mm，丁基内胆，外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片手缝精致细密，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面无污渍、颜色均匀明显。产品相关要求及质量符合相关规定。 | 30 | 个 |
| 98 |  | 小体操垫 | 长度1200±5mm，可折叠；宽度600±5mm；双层厚度＞120mm，选用重质海绵，胎芯重量不小于0.90kg。采用防水牛津帆布。四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。跳垫的四角为直角，表面平整，无皱折，里外层不得发生相对位移。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子，设置4个提带。可长度方向对半折叠，两侧应有提手、便于移动。并可在垫子一边加装粘扣，便于拼接与使用。 | 20 | 块 |
| 99 |  | 大体操垫 | 长度2000±5mm，宽度1000±5mm，厚度＞120mm，选用重质海绵，胎芯重量不小于6.96kg。采用防水牛津帆布。四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。跳垫的四角为直角，表面平整，无皱折，里外层不得发生相对位移。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子，设置4个提带，两侧应有提手、便于移动。并可在垫子一边加装粘扣，便于拼接与使用。 | 20 | 块 |
| 100 |  | 体操棒 | 长900mm，截面直径25～30mm，采用高级木制，表面光滑无毛刺、缺损，采用硬质塑料，壁厚不小于5mm，外观颜色鲜艳醒目。 | 2 | 根 |
| 101 |  | 体操凳 | 规格：300×30×20cm材质：支架为钢管，凳面为木质 | 2 | 条 |
| 102 |  | 小排球 | PU材质，圆周长600～620mm，圆周差≤3.0mm，质量200～240g，回弹高度≥1050mm，外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色不均匀不明显。产品质量符合GB/T19851.5-2005相关要规定。 | 20 | 个 |
| 103 |  | 排球架 | 1、配重箱式排球柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围1800～2200mm； 2、零部件全部采用金属结构件，立柱直径89mm，壁厚3.5mm，材质为Q235B，升降柱直径为76mm，壁厚3.5mm，插孔调升降，柱体后部装有紧绳器； 3、立柱配有安全保护帽，赠送排球架专网1付； 4、外表面采用静电喷涂粉末喷塑工艺，原材料符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。 | 2 | 付 |
| 104 |  | 移动式羽毛球柱 | 1、配重箱式羽毛球柱：移动式，规格838× 660× 1550mm； 2、零部件全部采用金属结构件，立柱直径40mm，壁厚3.0mm，材质为Q235B。 3、外表面采用静电喷涂粉末喷塑工艺，原材料并符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。 | 3 | 付 |
| 105 |  | 羽毛球拍 | 产品整体铝合金制，（弦线除外），长度≤670mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm，整体重量≤100g，拍弦直径≤0.9mm，握柄直径25mm；球拍金属部分为6级（连续喷雾8h）、电镀层2级（连续喷雾8h）漆膜层。抗扭性＜25mm。2个球拍为1副，配拍套一副。 | 20 | 付 |
| 106 |  | 羽毛球 | 羽毛球球头: 复合软木(中高档) 羽毛球包装: 78速(全圆毛)12支装 77速 羽毛球毛片: 鹚鸪鸭(赤骨/吃骨) | 10 | 桶 |
| 107 |  | 哨子 | 规格：长5CM*高2CM材质：纯不锈钢，银白色 | 6 | 个 |
| 108 |  | 肋木 | 单间肋木，宽度1334mm，高度2300mm，横肋间距250mm，握持直径28～32mm，横档采用直径30mm国标钢管，边框采用直径114mm国标钢管，地下埋600mm，带有200mm长十字形钢管预埋件，，塑料喷涂或烤漆，表面应光滑无毛刺。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。原材料符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。 | 2 | 间 |
| 109 |  | 标志杆 | 长1.5m，立杆采用PVC材质，直径25mm，厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm，重量2800g，表面光滑，放置平稳。 | 3 | 根 |
| 110 |  | 电动充气泵 | 1.名称:电动充气泵。 2.电压: 12伏(直流电） 3.最大压力: 150PSI 4.配置: 3米电源线带电瓶夹、带气压表伸缩气管 5.毛重: 3.3KG1，适用于所有12V汽车轮胎也适用于摩托车，自行车，球类，橡皮艇，沙滩浮床，充气玩具等等 6.配有一整套充气嘴，可用来给轮胎、橡皮艇、气垫、充气玩具、球类充气及其它多种用途 | 3 | 个 |
| 111 |  | 计算器 | 简易型12位显示，显示屏可视面积不小于100×19mm。 | 3 | 个 |
| 112 |  | 扩音器 | 腰带式，便携式喇叭，配电池、充电器、12V电源两用。 | 3 | 台 |
| 113 |  | 垒球 | 圆周长195±10mm，质量80±5g，弹性1000mm。自由落体落下回弹高度≥300mm，采用适宜的材料制成，商标、图案应清晰，球表面进行防滑处理，不得有颗粒脱落。 | 10 | 个 |
| 114 |  | 足球门 | 产品通过NSCC认证；钢制，规格不小于5600×2070×2000mm，框架整体可移动，钢管直径89mm，壁厚3mm，后支架直径89mm，壁厚3mm，侧面有挂钩，每600mm1个，均匀的分布在框架上。球网一副，用尼龙绳制成网眼≤120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um，颜色是白色。原材料符合国家环保要求，喷塑钢管对甲醛、苯（甲苯）挥发检测符合国家标准；塑粉可溶性重金属铅、镉、铬、汞检测符合国家标准。 | 2 | 付 |
| 115 |  | 身高体重测量仪 | 身高量程：90～210cm，精度：±0.1cm，分度值：0.1cm，功能：测量人体身高。特点：刻度尺显示。体重量程：2～150kg，精度：±0.1kg，分度值：0.1kg，功能：测量人体体重。特点：显示受试者的体重数据，操作方便，精度高。 | 2 | 台 |
| 116 |  | 肺活量计 | 电子显示屏配吹嘴50个。红色高亮度数码管显示屏，一个主机可3人同时测试，每人成绩单独显示在独立的屏幕上，肺活量传感器带温度补偿和湿度补偿的压力传感器，具有电压自动检测提示换电池功能； 具有开关、清零按键功能； 主机可用电源或干电池2种方式供电； 量程：100ml-9999ml 分度值: 1ml 精度:±1% | 2 | 台 |
| 117 |  | 体前屈测量计 | 功能：通过对被试者屈体、腰等关节活动极限幅度的测定，反映个体相关部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性，及身体柔韧性的发展水平。特点：具有防作弊措施，自动复位功能，精度高、无惯性，两次测试后，显示测量的最大值。量程－20～35cm，精度±0.1cm，分度值0.1cm。 | 2 | 台 |
| 118 |  | 跳高海绵包 | 1.跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（25Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中，底部为块500mm海绵垫组成，中间为整块100mm盖单组成，表面有防水PU革外罩组成。 2.海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×厚=5000×3000×600（㎜）。 3.海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。 | 2 | 张 |
| 119 |  | 摸高器 | 测试区高度：60厘米；90厘米；120厘米，测试精度：1厘米，供电电源：外接交流电源适配器（9V）和电池供电，工作温度：-10℃-50℃ | 2 | 付 |
| 120 |  | 计时台与终点裁判台 | 24座1.终点裁判台由三部分组成，可以自由伸缩。当不用时，裁判台收缩，此时，占地面积为长×宽×高=3100×1850×2900（㎜）；当采用时，裁判台拉伸， 此时占地面积为长×宽×高=5100×1850×2900（㎜）。 2.裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用Φ32、Φ25圆管拼焊制作。 3.裁判台上10个踏步，踏步规格：长×宽×高=1600×500×250（㎜）。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有长条椅，座椅经过特殊的材料配方，可使座椅经常年风吹日晒后仍无褪色老化现象。 4.裁判台上装有支撑脚与走轮，移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，不易移动。 5. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 1 | 副 |