手扶式除雪机招标技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 发动机参数 |
| *1.1 | 发动机要求：进口发动机，提供品牌，型号和产地； |
| 1.2 | 燃料类型：汽油 |
| *1.3 | 发动机排量：≥420ml |
| *1.4 | 发动机功率：≥13.5hp |
| 1.5 | 启动模式：电启动与手启动 |
| 2 | 整机参数 |
| *2.1 | 本次招标提供的有主机+滚刷，主机需自带扩展功能，为后期增加工作头预留扩展功能。 |
| *2.2 | 最大行走速度：≥5.3km/h |
| *2.3 | 工作速度：要求必须有3 个前进档：速度分别为0-1.4，0-3.2，0-5.3 km/h； 3 个倒档: 速度分别为0-1.0，0-2.3，0-3.8 km/h； |
| *2.4 | 油箱容积≥6.5L |
| *2.5 | 动力传动方式：发动机-离合器-齿轮箱驱动扫雪工作装置； 发动机-离合器-齿轮箱-差速器驱动行走轮胎; |
| 2.6 | 轮胎类型：充气轮胎，要求规格为：5.0-10（外径500mm）； |
| *2.7 | 扫雪宽度：≥1000mm |
| *2.8 | 扫雪刷直径：≥550mm |
| 2.9 | 刷毛材质：100%聚丙烯 |
| 2.10 | 滚刷额定转速：≥300rpm/min |
| 2.11 | 最大扫雪效率：≥5300㎡/h |
| 2.12 | 左右偏转角度：≥±22° |
| *2.13 | 配备差速器 |