| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 编号 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 多功能除雪车 | 整车要求 | 1 | ★整车具有国家工业化信息部发布的车辆公告，并提供免征证明； | 台 | 15 |
|  |  |  | 2 | ★总质量≥25000kg，整备质量≤17700kg；额定载质量≥7700kg；（以整车公告页面信息为准） |  |  |
|  |  |  | 3 | 驱动型式：6×4； |  |  |
|  |  |  | 4 | 整车最大工作速度≥40km/h；（需附整车检测报告） |  |  |
|  |  |  | 5 | 安装清雪滚刷时整车外形尺寸（长x宽x高）≤11500×2500×3500mm；（以整车公告页面信息为准） |  |  |
|  |  |  | 6 | ★发动机功率≥249kW，国五排放标准；（以整车公告页面信息为准） |  |  |
|  |  |  | 7 | ★轴距：≤4200+1400mm；（以整车公告页面信息为准）； |  |  |
|  |  |  | 8 | ★货箱尺寸（长x宽x高）：≥5600x2300x1500mm，侧箱板不允许插接活板；（提供箱板实测照片） |  |  |
|  |  |  | 9 | 驾驶室：采用全浮平顶小排半驾驶室，电动玻璃升降，驾驶室座椅为空气减震座椅； |  |  |
|  |  |  | 10 | ★驾驶室：四点全浮驾驶室，中控锁； |  |  |
|  |  | 清雪滚刷要求 | 11 | 滚刷最大线速度≥50km/h，提供计算公式； |  |  |
|  |  |  | 12 | 作业宽度：≥3100mm（滚刷左右偏转300时）； |  |  |
|  |  |  | 13 | ★滚刷工作转速≥400r/min（底盘车发动机转速1800r/min时,提供相关证明文件）； |  |  |
|  |  |  | 14 | ★除雪厚度≥150mm； |  |  |
|  |  |  | 15 | ★滚刷刷毛宽度≥3600mm，滚刷整体长度≤4000mm， 刷片直径≥810mm；（需附尺寸实测时照片） |  |  |
|  |  |  | 16 | 滚刷刷罩：刷罩采用不锈钢刷罩，整个外罩由一块钢板勒制而成，防腐性能好，刷罩外侧有成型框架保护；（提供刷罩清晰近景实物照片） |  |  |
|  |  |  | 17 | ★刷罩前端配有压雪档条，压雪档条可在驾驶室内根据实际清雪情况通过控制器随时调整压雪角度（提供压雪档条近景清晰实物照片）； |  |  |
|  |  |  | 18 | 滚刷刷毛触地宽度调整方式：驾驶室一键式按键调整，且触地宽度可多档位调节； |  |  |
|  |  |  | 19 | 滚刷支撑轮采用充气轮胎，角度随转动，并与地面接触面积可调整； |  |  |
|  |  |  | 20 | ★滚刷轴须采用一根整轴式设计，刷轴需做动平衡试验，保证高转速状态下滚刷运行平稳；（提供整轴图片及动平衡试验时的清晰近景实物照片） |  |  |
|  |  |  | 21 | 滚刷两侧有示宽警示装置，内置LED灯； |  |  |
|  |  |  | 22 | 滚刷支撑轮：采用重载高速充气轮胎，规格≥16x6-8，单个轮胎承载≥1000kg，提供轮胎品牌型号； |  |  |
|  |  |  | 23 | 储存支脚：固定于刷头两侧，非工作状态下，只需拔下固定插销即可将滚刷固定储存；工作状态下，可直接将支脚收回并固定于罩体上； |  |  |
|  |  |  | 24 | 刷毛材质：纯塑刷毛，单根刷毛抗拉强度≥1000N，工作时不易掉落； |  |  |
|  |  |  | 25 | 刷毛处理工艺：单根刷丝表面采用波纹处理工艺，弹性好，具有抗折断性能；（提供刷毛表面波纹近景清晰实物照片) |  |  |
|  |  |  | 26 | ★液压马达驱动方式，双侧液压马达与刷轴采用聚氨酯花键直连传动，此为弹性软连接，以防止急停造成马达和传动轴损坏； |  |  |
|  |  |  | 27 | ★液压马达安装形式：内置式安装，马达直接插入滚刷轴内部，外探部分≤120mm；且外探部分有成型钢板保护；（需附实物拍摄照片） |  |  |
|  |  |  | 28 | 液压马达性能：最大转速≥700r/min，最大压力≥30Mpa，最大流量：≥200L/min； |  |  |
|  |  |  | 29 | ★双侧马达最大工作扭矩：≥2200N·m； |  |  |
|  |  | 液压及控制系统要求 | 30 | ★液压系统核心部件泵、阀门组件须为进口品牌，需提供该部件相应的型号，品牌，产地； |  |  |
|  |  |  | 31 | ★液压油泵采用柱塞式变量油泵，带负载敏感控制系统，液压泵输出流量与压力随负载变化而变化； |  |  |
|  |  |  | 32 | ★液压泵排量≥120ml/r,最大压力≥25Mpa； |  |  |
|  |  |  | 33 | 液压油箱容积≥120L，具有油位/油温显示功能； |  |  |
|  |  |  | 34 | 阀门组件采用片式叠加组合阀，具有手动及电控两种功能，具有拓展功能； |  |  |
|  |  |  | 35 | 控制器需置于驾驶室内，采用集中控制系统，带有背景光源，控制器由控制手柄和液晶屏组成； |  |  |
|  |  |  | 36 | 液晶显示屏要求，最低工作温度可在-30℃以下，液晶显示屏显示设备工作状态，并具有设备故障快速诊断程序； |  |  |
|  |  |  | 37 | 滚刷的所有动作均由一套液压系统提供，无需额外动力单元包。 |  |  |
| 2 | 滑移清雪机 | 主机参数要求 | 1 | ★符合国内、国际标准，四轮全液压驱动滑移转向式装载机；配套属具包含清雪滚刷、抛雪机、铲斗； | 台 | 11 |
|  |  |  | 2 | ★发动机功率≥67kW，柴油、四缸涡轮增压，发动机布置方式为纵向布置，与液压泵直连；（提供发动机与液压泵连接近景清晰实物照片） |  |  |
|  |  |  | 3 | 排放标准：国三排放标准； |  |  |
|  |  |  | 4 | ★额定载荷≥1100kg，整机重量≤3700kg； |  |  |
|  |  |  | 5 | 整机外形尺寸：长（不带铲斗及属具）×宽×高≤3000×1800×2000mm； |  |  |
|  |  |  | 6 | 轴距≤1300mm； |  |  |
|  |  |  | 7 | 举升臂举升形式：径向举升； |  |  |
|  |  |  | 8 | ★工作液压系统流量≥85L/min,工作液压系统高流量≥138L/min，液压系统工作压力≥20Mpa； |  |  |
|  |  |  | 9 | 铲斗斗容≥0.4m³； |  |  |
|  |  | 清雪滚刷要求 | 10 | ★滚刷采用双侧液压马达直连驱动； |  |  |
|  |  |  | 11 | 清扫滚刷刷毛宽度≥2100mm，刷片直径≥810mm； |  |  |
|  |  |  | 12 | 清扫滚刷转速≥200r/min； |  |  |
|  |  |  | 13 | ★单个马达排量≥300ml/r，工作扭矩≥850N.m；（提供马达型号及参数表） |  |  |
|  |  |  | 14 | 清扫滚刷左右转动角度≥30°； |  |  |
|  |  |  | 15 | 刷毛材质：纯塑刷毛，单根刷毛抗拉强度≥1000N，工作时不易掉落； |  |  |
|  |  |  | 16 | 清扫滚刷刷毛处理工艺：纯塑刷毛，单根刷丝表面采用波纹处理工艺，弹性好，具有抗折断性能；（提供刷毛表面波纹近景清晰实物照片) |  |  |
|  |  | 抛雪机要求 | 17 | ★抛雪机拋雪距离≥12m； |  |  |
|  |  |  | 18 | ★抛雪机进雪口宽度≥1800mm，高度≥920mm（提供实测照片）； |  |  |
|  |  |  | 19 | ★抛雪机绞龙: ≥630mm（提供实测照片）； |  |  |
|  |  |  | 20 | ★抛雪机可实现将积雪装车作业，控制系统为电控液压，抛雪筒可折叠（提供折叠部位清晰实物照片）； |  |  |
|  |  |  | 21 | 抛雪机可满足装车要求； |  |  |
|  |  |  | 22 | ★抛雪筒转动角度≥270º，旋转由链条传动。 |  |  |