生物无土栽培实验室

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植发芽机 | 1.尺寸:长750mm (±20mm)*宽450mm (±20mm)*高1650mm (±20mm) 。 2.电器规格：220V-240V交流电压，50HZ频率，140W功率。 3.仿生植物灯光系统： 每片白光LED灯板，每片灯板上有234颗灯珠，色温9000K，功率12W，每一层有2片，计24W，三层合计72W；灯板每隔12个小时自动开关（开关程序内置）。 4.营养槽 60（长）x 40cm （宽）x 10cm （高）,容量 15 升，营养槽分层管理。 5.生态活氧循环系统： 循环泵220V电压2.5W功率, 3个总共7.5W，带增氧功能，每隔15分钟自动开关（开关程序内置）。 6.植物种植场与植物仿生土壤：植物种植棉。 7.育苗遮光罩与育苗皿：黑色塑料真空板遮光罩，绿色塑料育苗皿。 8.育苗干式培养液，调配瓶，季节种子包。 9.种植技术：水耕种植技术，成活率高，生长周期可控制，维护成本低，创客课程开展方便、顺利。 10. 投标现场需提供样品。 | 台 | 6 |
| 2 | 生态工具箱 | 外观尺寸 550*450*150mm塑料外盒，内压深色造型防震泡棉。 (±20mm) 生物工具箱包含 专业测试仪1组： - 水质电解器：100*35*25mm, 附四支测试管，ON/OFF开关控制 - TDS水质检测笔：160*30*20MM 可控制范围-0-9990，数值锁定键，功能切换键设计、开关键、入水线范围指示、防锈防腐蚀金属钛TDS探针。 3.可发光矿物质测试笔：120*150*10mm， 4.测试剂组27瓶：钙镁、锌、抗氧化、重金属、漂白水、活性水、酚太、工业污染、矿物质等测试剂共27瓶 - 烧杯组：100ml，玻璃*2个 - 滴管：3支 - 搅拌匙*1 用于植物生态环境的相关检测，以便订制最佳的实施方案。 培养皿1套:玻璃制，75mm圆型，加盖厚度20mm ，透明 专用量秤一台: 尺寸：12.7cm*10.5*1.5cm ,供电模式：7号电池两粒，精确度1000g/0.1克 屏幕显示：led夜光显示 自动关机60s~180s，或自由设置不关机 酸碱试纸1包:广范试纸，ph1-14，每包80/pcs，10包，附ph指示卡。 营养液(干式)2瓶（一瓶重量约500克装）:500ml，白色附瓶盖，加厚食品级pp原料制成，外瓶190*69mm，内容物：专用干式碳酸钙调配粉 调配空瓶1组:500ml，白色附瓶盖，加厚食品级pp原料制成，外瓶190*69mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 香氛工具箱 | 1.尺寸：34*24*48cm (±20mm) ，三层设计，四个轮子，金属包角设计，双开双设计，附拉杆设计防水括花面板，金属双扣环设计，重量4kg 2.包含： 电子量秤1台 ： 尺寸：12.7cm*10.5*1.5cm 重：169g, 供电模式：7号电池两粒，精确度1000g/0.1克 屏幕显示：led夜光显示 自动关机60s~180s，或自由设置不关机 电动搅拌器1只： 功率：300W，电压220V~50HZ，净重1.01KG，五档调节 机身ABS材质，颜色：橙与白色，尺寸：180mm*145mm配件：不锈纲材质19CM片拌一对，不锈纲材质19CM粉棒一对。 搅拌器1只：不锈纲材质，全长317mm，pp粉色手把，不锈钢钢丝 500ml刻度把柄量杯1组/3个：Pp材质加厚手柄款，容量500ml，口径940mm，高度115mm 刮刀1套/三把：食用品硅胶/三色(橙、红、黄)规格：205mm*斗宽40mm 丢弃式手套：天然橡腋食品级，面料滑面加麻面，长度280mm 贴纸与包装材料： 1.专用皂条：长度293*50mm彩色造型皂条四款共12条/组 2.花样装盒三款混装：52*52mm*6个 3.拉飞草：20克*３包/混色出货 4.唇膏贴纸：54mm*43mm六张 5.魔法水二款贴纸各六张 500ml刻度不锈钢杯2个：不锈钢把柄杯，内刻度处理且拉丝处理，容量最高至600ml 皂条模1组/2个(可制作出成品约1000克容量)：木制外型：253mm*72m*70mm，内含量：1200克，材质硅胶 包皂鲜膜1卷：pvc材质10mm*长200000mm 切皂浪板刀1把：木柄不锈锈波浪刀，表面光亮处理，切刀长度180MM 专业加热器6台：电压300W，锅深高万140MM，内锅口直径170MM，内不锈钢材质，容量1.8公升，双档开关设计。 围兜1条：彩色LOGO双袋口设计，长76CM，宽60CM，颜色录色，棉质与纤维，袋口滚边设计款 不锈钢打皂盆1个：食品级304不锈钢加厚款，外径220MM，内径195mm 高度95MM 重量295克，容量2200ML 包装盒用品1套： 1.泡碇包装盒：挂钟笼型70*70*80mm*1个 2..唇膏包装盒组/混装/10个组85mm*25mm*30MM 3. 万用膏罐3克*4个 4.浸泡油瓶：28mm*76nn透明玻璃瓶*3 酒精喷瓶1套/10个：喷雾瓶100ML，瓶身透明，高143MM，直径100MM，材质全新PET／１０瓶组／已贴酒精瓶贴纸 | 套 | 1 |
| 4 | 香氛材料组 | 香氛材料组包含 - 天然冷制、粹取、创客专用、食品级、油品六品：总重5500ml 食品级椰子油1000ml 食品级橄榄油1000ml+ 500ml 冷压甜杏仁油 500ml 进口棕榄油 500ml 红棕榄油 1000ml 甘油：保湿补水1000ml - 天然精制精油(甜橙精油、天然茶树精油、薰衣草精油、欧薄荷精油、玫瑰精油、广藿香精油)/一组六瓶；每种精油量10ml；瓶身：茶色玻璃瓶，外直径22mm*50mm - 天然植物草本精磨(食用级)手工皂草本粉(精致薄荷草本粉、浪漫粉色紫草粉、驱虫专用广霍香草本粉、粉红玫瑰粉、青黛、冰片)/一组六瓶(100ml亚克力瓶装)；外瓶：PS塑料材质，45mm*115mm，瓶品内径34m，金色瓶盖。 - 食用级干燥花草瓶：(特大粉紫玫瑰花、纯净粉紫薰衣草、天然迷迭香、天然紫草、顶级茉莉花、欧薄荷草)/一组六瓶(100ml压克力瓶装，草本每个比重不同)；外瓶：PS塑料材质，45mm*115mm，瓶品内径34m，金色瓶盖。 - 精致法式风格花式皂膜/一组六款，每款制出皂品约80克以上： 材质：硅胶材质 品1：方形皂模 230*160*25mm 六格款 品2：星座皂模 230*167*25mm 品3：微心心模 185*110*12mm 品4：综合造型特软式款 -40度~230度 220*140*30mm 品5：15品样式卡通 230*167*25mm 品6：六环型造型模 245*165*25mm 6.精致香氛手作小物材料包 10款/组 神奇香草植物、创意肥皂DIY(家事皂)、灭虫魔法水、快乐泡泡碇、唇膏DIY、香草皂中皂、防蚊香砖DIY、香氛精油DIY、防蚊液DIY、神奇万用膏DIY | 组 | 1 |
| 5 | 生态创客教学课程资源 | 课程时长 每节课45分钟，每个课程两节课。课程资源以电子版U盘形式提供。 课程资源包括 1、科技小农夫育种1 2、芽菜小博士 - 植物的生长与徒长 4、茎的运输作用 5、奇妙的种子 6、叶子的秘密Part1 7、用水也有好收成 8、温度对植物的影响 9、植物的二氧化碳 10、叶绿素大发现 11、移苗与气根观察 12、五彩满天星 13、哈哈奇镜 14、叶子的秘密进阶版 15、显微观察——植物细胞 16、种子的家 17、植物的有性生殖 18、植物会呼吸 19、植物的淀粉测试 20、水果的糖度试验 每月至少两次的专家指导 | 套 | 1 |
| 6 | 香氛手作学习课程资源 | 课程时长 每节课45分钟，每个课程两节课。课程资源以电子版U盘形式提供。 课程资源包括 1、神奇香草植物 2、创意肥皂DIY 3、香氛精油DIY 4、唇膏DIY 5、防蚊香砖DIY 6、神奇万用膏DIY 7、灭虫魔法水 8、快乐泡泡碇 9、香草皂中皂 10、防蚊液DIY 每月至少两次的专家指导 | 套 | 1 |
| 7 | 生态工具材料组 | 外观尺寸 手提蓝色外盒，370*290*50pp材质，内定暗色泡棉模型填充。 (±20mm) 包含 种子盒(六格)附小种子包：依季节混装出货，材质：食品级PP，81*56*14mm，可单独开个启。外附种子包六品。 镊子1个：不锈锈制，尖端角度45，尺寸：110*10mm。 喷瓶1个：500ml塑料，180*60*40扁口瓶 过滤网1个：不锈钢制高密度滤网设计、尺寸：110*27*24mm 塑胶滴管1个：3ml, 塑料，长150mm 培养皿含盖子1组：70mm*16mm，聚本乙稀透明材质，含底与盖 仿生种植土壤（种植棉）1组：100*200mm*20mm(32格，每格20*20mm 把手量杯100ML1个：Pp材质加厚手柄款，容量100ml，口径50mm，高度90mm 着色剂：红黄蓝食用色素粉，瓶身：5ml, 19mm*38mm总高48mm 植物种植盒：187*145*110，穴口大小5mm，一套三件，底盘+穴盘+透明盖三合一 | 套 | 30 |
| 8 | 香氛工具材料组 | 尺寸：长宽高54cm*46cm*15cm泡棉抗护箱 (±20mm) 搅拌器：不锈钢*8吋搅拌器长200mm，柄长80mm，12密级线数 加长防护手套1双：黄色乳胶，长度40mm，重100g 护目镜1副：聚碳酸脂pv镜片、5*60*114mm，防冲冲、防化学、防紫外线、、弹性头带、专气鼻梁架与透气口设计 围兜1件：彩色LOGO双袋口设计，长76CM，宽60CM，颜色录色，精工棉质 瓶子组1组：乳霜面霜瓶 10克*2个；喷雾瓶：50ml，粉色喷头，PP材质，瓶身粉色PET材质一瓶，总重14克；粉色压瓶：50ml 121*31mm 总重15克 着色剂：红黄蓝食用色素粉，瓶身：5ml, 19mm*38mm总高48mm 量杯：Pp材质加厚手柄款，容量500ml，口径940mm，高度115mm 香草植物材料包：香草包五品包装，香包袋，拉鍊式包装 创意肥皂DIY材料包：菜瓜布、皂基、综合精油、拉鍊包装袋包装。 香氛精油DIY材料包：空瓶、滚珠瓶、拉鍊包装袋包装。 专业DIY高级唇膏专用配套包：膏管、贴纸、维他命e、综合精油、唇膏碇拉鍊包装袋包装。 天然抗蚊植物精华防蚊香砖DIY包：防蚊香砖专用配方包、香草包二个、拉鍊包装袋包装 神奇万用膏DIY材料包：铝罐空瓶、塑料空瓶、添加包与四品香草包、拉鍊包装袋包装 灭虫魔法水材料包：10m喷雾瓶、贴纸、三种香草包组，拉鍊包装袋包装 天然花香草本泡泡碇精致手作包：泡泡碇专用粉，蜂蜜、拉鍊包装袋包装 天然香草皂中皂手作包：透明与不透明皂基组，皂模、草本粉二包拉鍊包装袋包装 防蚊液DIY材料包：三种草本与空瓶与滚珠瓶，外包装拉鍊包装袋 | 套 | 30 |
| 9 | 准备台 | 规格：2400mm (±20mm)×700mm (±20mm)×850mm (±20mm) 。 台面：一体化台面，采用25mm厚易清洁、防水、防火、防静电实验室防火板板制作，台前加工成光滑半圆型，造型美观。符合绿色环保有关规定，理化指标应符合国家标准。提供环保的相关证书 台面颜色：蓝色 结 构：铝木结构。 框 架：50×65×1.5mm双壁加强型铝合金方管, 粉末静电喷塑。 柜身：背板及吊板选用18mm优质三聚氰胺刨花板，E1级。转角连接处采用ABS专用连接件连接。所有板材截面均采用德国进口全自动热溶封边机以2mm厚PVC封边条热溶封边具有：粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点。 采用ABS工程塑料模具成型制作而成的可调脚，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。（可调脚不小于5cm） 示意图： | 张 | 1 |
| 10 | 仪器柜 | 1.规格：1000 (±20mm) *500 (±20mm) *2000 (±20mm)（MM）； 2、材质：优质冷轧钢板； 3、窄边拆装柜体：上下柜为不等分结构，上柜为玻璃门对开，内有两块可调节式隔板，门板为整板切割而成，无接缝；下柜为铁门对开，内有一块可调节式隔板柜整体可以拆卸，柜外边框全部为12mm，底框50mm； 4、柜通体钢板采用厚度0.8 MM，柜体组装而成，方便运输，牢固性好，加工强度精细化。柜体加工过程中采用180度翻边压紧工艺，突显人性化。 5、组成柜的各个面板全部采用模具化加工。 6、拉手，锁具：拉手为暗藏式冷轧钢板压型拉手，拉手长220mm，镶嵌在门板内与柜门保持平整与门锁连接牢固、耐用，方便于使用者操作与管理，外形美观大方；拉手表面不高于门板，采用折叠钥匙锁具，精确度高，拉手颜色与柜体颜色保持一致。 7、漆面：采用立邦环保粉末，进行去氧化皮处理，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷粉，防护性好，附着力强，耐腐防锈。颜色：柜体为咖啡色，门板为国际白，牢固性好，加工强度精细化。 8.投标现场需提供样品。 示意图： | 个 | 2 |
| 11 | 药品柜 | 规格：1000 (±20mm)×500 (±20mm)×2000mm (±20mm) 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 示意图： | 个 | 2 |
| 12 | 标本柜 | 规格：1000 (±20mm)×500 (±20mm)×2000mm (±20mm) 框架：采用铝合金框架结构，前立柱为36×27mm，后立柱为36×36mm的方形铝管，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观、牢固耐用。 柜体：采用E1级18mm优质三聚氰胺刨花板；截面由优质PVC 封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。 上部四周镶装透明玻璃,设玻璃活动隔板2块,柜内搁板可升降调节，下部为木质对开门，内设1块25mm活动隔板，加强力ABS紧固件组合。 脚垫:采用环保型ABS塑料一次性注塑成型,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。示意图： | 个 | 2 |
| 13 | 创客桌椅 | 桌子：三角形桌，尺寸60*60*60*76cm (±20mm) 桌面是25mm厚E1级三聚氰胺防火板，桌体隔板是16mm厚E1级三聚氰胺防火板，桌体立柱截面为直径50mm的圆管，横梁截面长宽为25*50mm，钢管壁厚为标准1.2mm，大型全自动喷塑线喷塑，桌腿脚垫为升降脚垫，升降范围为5cm 椅子：凳面尺寸40*40cm,凳面高度45cm,靠背高78cm,凳面皮革，凳腿铁管喷塑，壁厚0.8mm。示意图： | 套 | 5 |