新立城镇车厢可卸式垃圾车技术参数

- 整车技术参数

- 1.1、底    盘：  采用二类汽车底盘

- 1.2、排放标准：  国V及以上排放

- ★1.3、燃油类型：  汽油

- ★1.4、发动机功率(kw)：≥80

- ★1.5、轮胎数：六轮（后双胎）

- ★1.6、轮胎规格：175/70R14LT（6PR-10PR）

- ★1.7、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≥4370×1630×1910

- ★1.8、总质量(kg)：3400≤总质量≤4000

- ★1.9、额定载质量(kg)：≥1700

- ★1.10、整备质量(kg)：1500--1700

- 1.11、轴距(mm)：≥2500

- 1.12接近角/离去角（°）：≥25/29

- 1.13最高车速(km/h) ：≥100

以上参数以国家工信部公告参数页为准。

- 上装性能参数

- ★2.1、钩臂起动力（kg）： ≥ 1500

- 2.2、钩心离地高度（mm）： 1015（±10mm内）

- 2.3、箱体导轨外宽（mm）： 950（±5mm内）

- 2.4、垃圾箱最大倾角（°）：≥47

- 2.5、钩箱时间（s）：≤35

- 2.6、卸箱时间（s）：≤45

- 3、可卸式垃圾转运箱参数

- ★3.1、箱体有效容积（m³）：≥3

- 3.2、箱体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2220×1550×1320（±30mm内）

- 3.3、纵梁外宽（mm）：950mm

- 3.4、勾心离地高度（mm）：1015mm（±10mm内）

- 3.5、投料口离地高度（mm）：>750mm

- ★3.6、箱体材质： Q235A优质高强度碳钢板

- 3.7、轮子结构和材质：前轮为转向轮，后轮为非转向轮，材质为铸铁

- 3.8、箱体结构：厢体顶部采用圆弧形结构，侧板和前后板有折筋

- 3.9、投料门支撑方式：液压撑杆

- ★3.10、后门锁紧方式：采用胶条密封、防污水滴漏设计和轻便卡扣式的后门锁紧机构，确保运输过程中不会发生二次污染，自卸口有抗老化防腐密封处理。