| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★教师办公卡位 | 规格：1400*650*1100（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，50*50的Q235钢制桌腿，喷涂均匀、无流挂，桌板间含连接器，使桌面平整、稳固，桌腿与横梁连接处采用铝合金压铸连接件，桌腿厚度≥1.5mm，横梁厚度≥2.0mm，桌脚可调节高度。 5.具备完善水平、垂直走线功能（桌脚具备上线功能，可拆卸，方便检修线路），含钢制过线槽，过线槽含ABS材质线路保护盖、420W线盖及底盒。 6.全封闭布桌屏（1400W*350H，带挂件梁，可悬挂标识牌、文具盒），布（未检出甲醛含量及可分解致癌芳香胺染料）。 7.每人位含钢制三抽活动柜*1，采用0.8mm厚优质冷轧钢板，喷涂均匀、无流挂，抽屉有文具盒方便办公文具的存放，抽屉有分隔片可以对文件进行分类管理，脚轮采用万向轮（4只万向轮+1只承重轮，共5只），含刹车装置，导轨（耐久性≥4万次，下沉量≤2.6%），含优质锁具。 *出样样品：对坐两人位教师办公卡位*1（规格：1400W*1300D*1100H），桌板小样*1（规格：400W*400D*25H，四面封边，切一角，能看到截面及封边），桌腿小样*1（50W*50D*200H，能看到桌腿截面及调整脚）。 | 位 | 224 |
|  | ★办公椅 | 1.头枕、椅背、腰垫采用优质网布。 2.椅座采用海绵（回弹性能≥42%，压缩永久变形≤7.5%），造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。椅座海绵参照人体骨骼特征3D曲面成型，抗疲劳能力强。 3.气压棒（耐高低温性能衰减量≤3.5%，循环寿命达3万次总衰减量≤8.5%），升降行程100mm。 4.尼龙加纤椅脚，直径60mm尼龙椅轮，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板，底盘采用倾仰弹力自感应设计，不同体型的使用者都能得舒适的倾仰弹力，单杆线控底盘操作，经久耐用，操作简单方便。 5.头枕可高度调节，可互动多维式支撑头枕。与使用者的颈部进行互动，时刻捕捉使用者的颈部，给予舒适的支撑。 6.椅背可高度调节（高度调节锁定为4段），提供更贴合腰部支撑，椅背同步倾仰4段锁定。 7.3D功能PU扶手，扶手高低升降5段锁定，角度调整3段锁定，有效角度为15度，前后可调整，使用者在不同姿势下，手臂都能得到全方面的支撑。 8.含隐藏式布面脚踏，提供腿部支撑，可以午间休息。 *出样样品：办公椅*1。 | 个 | 229 |
|  | ★报告厅主席台条桌 | 规格：1400*600*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.镁铝合金桌腿，桌板可翻转，含钢制前挡板，脚轮采用万向轮，含刹车装置，含连接装置。 *出样样品：报告厅主席台条桌*1。 | 套 | 8 |
|  | 报告厅主席台椅子 | 1.面料为西皮（撕裂力≥50N），表面光滑舒适，无瑕疵，透气性强，柔软富有弹性，耐磨，防褪色。 2.内材为海绵（回弹性能≥42%，压缩永久变形≤7.5%），造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3.脚架为钢制弓形脚架，管壁厚度2.0mm，表面电镀处理，抗腐蚀，耐磨。底脚有防水、防滑、防磨脚垫。 | 个 | 16 |
|  | ★初中多功能教室折叠桌 | 规格：1400*600*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.镁铝合金桌腿，桌板可翻转，含木制前挡板，脚轮采用万向轮，含刹车装置，含连接装置。 | 套 | 53 |
|  | ★会议初中多功能教室椅子椅 | 1.椅背采用优质网布。 2.椅座采用海绵（回弹性能≥42%，压缩永久变形≤7.5%），造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3.PP固定扶手，座椅可折叠。 4.脚架为钢制脚架，管壁厚度2.0mm，表面电镀处理，抗腐蚀，耐磨。底脚有防水、防滑、防磨脚垫。 *出样样品：会议初中多功能教室椅子椅*1。 | 个 | 106 |
|  | 校长室办公桌 | 规格：2100*2100*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，口字形钢制桌腿，喷涂均匀、无流挂，含木制前挡板，桌腿与横梁连接处采用铝合金压铸连接件，桌腿厚度≥1.5mm，横梁厚度≥2.0mm，桌脚可调节高度。 5.具备完善走线功能（附柜可过线），400W铝合金线盖及底盒。 6.附柜具备反挡沿，防止文具掉落，导轨（耐久性≥4万次，下沉量≤2.6%），阻尼铰链，含优质锁具，锌合金连接件，铝合金拉手。 | 套 | 1 |
|  | 副校长室办公桌 | 规格：1900*2100*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，口字形钢制桌腿，喷涂均匀、无流挂，含木制前挡板，桌腿与横梁连接处采用铝合金压铸连接件，桌腿厚度≥1.5mm，横梁厚度≥2.0mm，桌脚可调节高度。 5.具备完善走线功能（附柜可过线），400W铝合金线盖及底盒。 6.附柜具备反挡沿，防止文具掉落，导轨（耐久性≥4万次，下沉量≤2.6%），阻尼铰链，含优质锁具，锌合金连接件，铝合金拉手。 | 套 | 4 |
|  | 书柜 | 规格：2000*420*2000（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.采用导轨（耐久性≥4万次，下沉量≤2.6%），阻尼铰链，含优质锁具，锌合金连接件，铝合金拉手。 5.中间上部为铝合金框钢化玻璃门，中间下部及两侧为木制门，木门均带锁，两侧其中一木门内含伸缩衣架。 | 个 | 7 |
|  | 沙发 | 规格：2250*860*760（mm） 1.面料为西皮（撕裂力≥50N），表面光滑舒适，无瑕疵，透气性强，柔软富有弹性，耐磨，防褪色。 2.内材为海绵（回弹性能≥42%，压缩永久变形≤7.5%），造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3.框架为实木框架，无虫蚀、腐朽材，高弹力S形弹簧，纵向十三道橡皮配带横向三道穿插，纺织布打底。 4.一侧扶手可供休息。 5.电镀钢架。 | 个 | 5 |
|  | 茶几 | 规格：1400*700*400（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，电镀钢架。 | 个 | 1 |
|  | 茶水柜 | 规格：900*420*900（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.采用导轨（耐久性≥4万次，下沉量≤2.6%），阻尼铰链，含优质锁具，锌合金连接件，铝合金拉手。 5.柜台面含反挡沿，防止茶具掉落，含走线及上线功能，配上水装置和烧水装置，柜体内部分区放置桶装水、茶具等。 | 套 | 3 |
|  | 初中小型会议室会议桌 | 规格：4800*1400*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，口字形钢制桌腿，喷涂均匀、无流挂，桌腿与横梁连接处采用铝合金压铸连接件，桌腿厚度≥1.5mm，横梁厚度≥2.0mm，桌脚可调节高度。 5.具备完善水平、垂直走线功能（桌脚具备上线功能，可拆卸，方便检修线路），桌板间均含钢制过线槽，过线槽含ABS材质线路保护、每段桌面均配置420W铝合金线盖及底盒。 | 套 | 1 |
|  | 初中中型会议室会议桌 | 规格：6400*1600*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，口字形钢制桌腿，喷涂均匀、无流挂，桌腿与横梁连接处采用铝合金压铸连接件，桌腿厚度≥1.5mm，横梁厚度≥2.0mm，桌脚可调节高度。 5.具备完善水平、垂直走线功能（桌脚具备上线功能，可拆卸，方便检修线路），桌板间均含钢制过线槽，过线槽含ABS材质线路保护、每段桌面均配置420W铝合金线盖及底盒。 | 套 | 1 |
|  | 初中中小学会议室椅子 | 1.椅背采用优质网布。 2.椅座采用海绵（回弹性能≥42%，压缩永久变形≤7.5%），造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3.PP固定扶手。 4.脚架为钢制弓形脚架，管壁厚度2.0mm，表面电镀处理，抗腐蚀，耐磨。底脚有防水、防滑、防磨脚垫。 | 个 | 58 |
|  | 初中大型会议室会议桌 | 规格：7800*2600*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，镁铝合金桌腿，桌腿与横梁连接处采用铝合金压铸连接件，桌腿厚度≥1.5mm，横梁厚度≥2.0mm，桌脚可调节高度。 5.含钢制前挡板。 | 套 | 1 |
|  | 初中大型会议室椅子 | 1.椅背采用优质网布。 2.椅座采用海绵（回弹性能≥42%，压缩永久变形≤7.5%），造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3.PP固定扶手，座椅可折叠，含可翻转写字板。 4.脚架为钢制脚架，管壁厚度2.0mm，表面电镀处理，抗腐蚀，耐磨。底脚有防水、防滑、防磨脚垫。 | 个 | 45 |
|  | 小学会议室会议桌 | 规格：6400*1600*750（mm） 1.基材为25mm厚E1级刨花板（甲醛释放量≤0.06mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤6.5%）。 2.面材为浸渍胶膜纸饰面刨花板（甲醛释放量≤0.03mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%）。 3.2mm厚激光封边，四边均进行封边处理，封边严密、平整。 4.钢木结构，镁铝合金桌腿，桌腿与横梁连接处采用铝合金压铸连接件，桌腿厚度≥1.5mm，横梁厚度≥2.0mm，桌脚可调节高度。 5.具备完善水平、垂直走线功能（桌脚具备上线功能，并方便拆卸检修线路，并方便拆卸检修线路），桌板间均含钢制过线槽，过线槽含ABS材质线路保护、每段桌面均配置420W铝合金线盖及底盒。 | 套 | 1 |
|  | 小学会议室椅子 | 1.面料为西皮（撕裂力≥50N），表面光滑舒适，无瑕疵，透气性强，柔软富有弹性，耐磨，防褪色。 2.内材为海绵（回弹性能≥42%，压缩永久变形≤7.5%），造型符合人体工程学原理，坐感舒适。表面有保护面，可防氧化、变形。 3.脚架为钢制弓形脚架，管壁厚度2.0mm，表面电镀处理，抗腐蚀，耐磨。底脚有防水、防滑、防磨脚垫。 | 个 | 33 |