# 1、设备名称及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数与特性 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新录播系统主机 | - 主机为纯嵌入式硬件设备，集远程视频交互、图像识别跟踪、数字音频处理、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能于一体，主机高度≤1U，≤19V DC供电，采用无风扇低噪声设计，安全、环保、低功耗； - 主机支持≥6组HD-SDI高清输入接口，≥1组HDMI输入接口，≥1组VGA输入接口，≥1组HDMI输出接口，≥1组VGA输出接口，≥2组USB接口，高清视频及电脑分辨率支持1920*1080； - 主机配备≥4组凤凰端子音频输入接口和≥2组凤凰端子音频输出接口，支持≥2组48V幻象供电功能； - 主机内嵌图像识别跟踪模块，无需额外的图像分析跟踪主机即可实现全自动图像识别跟踪功能以及图像点击跟踪功能。 - 主机具备图像识别分析功能，系统无需外接辅助分析摄像机、图像探测器、辅助分析定位装置等繁琐模块，即可实现教师和学生的全自动图像识别跟踪功能以及图像点击跟踪功能； - 主机内置智能数字音频处理模块，无需配置额外的音频处理设备，即可实现智能音频处理功能，主机支持自动增益、语音边界检测、自动混音、通道开关、音量调节、均衡调节功能； - 主机内置LIVE直播模块及VOD点播模块：无需架设录播主机以外的硬件服务器，录播主机即可支持单播≥100路并发用户，直播非网络延时≤1秒； - 主机可实现直播画面背板输出，配备HDMI视频输出接口，可连接显示设备进行实时录播画面监控； - 无需启动录制或直播操作，主机开机成功后即可实现直播画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒； - 主机支持RTMP流媒体推送功能，支持将直播视频流推送到第三方平台实现直播转发； - 录播主机支持多种控制方式：如专用液晶触摸屏控制/远程WEB后台管理系统控制/中央控制系统控制等； - 录播主机支持硬关机以及软关机功能，支持通过平台远程唤醒录播主机。 - 录播主机支持网络诊断功能，互动模式下，可对互动目标地址进行网络情况检测，并显示检测结果，实现调试辅助。 - 主机自带1000M网络接口，配备≥2T的存储空间，并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持外挂NAS网络存储； - 支持教育互动课堂模式，可实现主讲教室对多个听课教室的在线课堂互动，教师可在主讲教室控制调入任意一个听课教室的画面，实现音视频实时交流，并把交互的画面传送到其它听课教室； - 视频交互采用国际通用的SIP协议，支持国内及国际主流品牌的高清视频互动硬件终端作为分会场终端接入在线课堂，实现互联互通； - 具有丰富的互动接入方式，支持互动录播主机分课堂接入，支持手机互动终端接入，支持电脑桌面互动终端接入，支持SIP可视交互电话接入； - 互动主会场与分会场交互时，视频交互延时少于150ms； - 主机配备自动降噪以及回声消除功能，可为互动录播室提供良好的声音处理效果。 - 系统内置视频互动MCU功能，可实现主课堂和分课堂之间的视频交互，单机支持≥5点交互数量并发； 软件功能 - 系统支持本地课堂录制模式及互动录制模式：本地录制模式下，可实现本地课室的多机位全自动录播；互动模式下，可实现远程视频交互的全过程录播，包括主课堂及分课堂的画面录播； - 录播系统软件支持自定义的视频画面布局模板设定，可自由设置布局名称、主画面选定、每路视频画面显示/隐藏、视频画面位置、视频画面大小、画面叠加层级等，支持自定义布局在录播过程中的直接调用，且不限制模板的设置数量； - 支持视频水印台标添加，可自由设置视频画面中的水印位置、水印大小、透明度。 - 支持视频标题添加，支持标题的内容、字体、大小、颜色、透明度设置。 - 支持直播过程中的敏感信息保护，可实现视频画面中的敏感信息遮挡处理。 - 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式； - 系统支持全自动/半自动/手动导播模式，在录制时，管理员可通WEB网页方式进行人工远程在线导播，也可配合系统内置的自动导播模块进行全自动导播式切换； - 主机支持全自动定时录播功能，无需配合额外控制平台，单机即可实现课堂的定时录制启动与停止。 - 主机支持课堂的单次定时录制，同时支持每周课表的循环录制，支持录制的课堂类别设置以及课堂描述添加。 - 支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率，实现高清录制与流畅直播； - 系统支持视频回收站功能，可在意外断电导致系统中断录制的情况下，通过视频回收站恢复中断前录制的文件； - 录播主机支持智能音频处理模块支持在线便捷调试，通过浏览器访问录播主机即可进行参数设置，实现远程在线音频参数调试，为适应教室多种场景音频的应用需求，应支持至少6种音频配置方案保存调用 - 主机支持图形化的网页在线音频动态监测，可监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化，同时可以监看远端分课堂的交互音量变化，从而实现良好的音频交互监测管理。 - 主机可根据教师性别进行不同方案的声音配置，支持男教师以及女教师的采集模式音频均衡调节，支持男女教师拾音模式参数保存，针对不同性别教师声音频段特征进行采集，以确保拾音效果良好。 - 系统支持在线信号硬件故障排查功能，可提供快速响应的维护判断服务，支持每路视频通道和电脑信号的图形状态监看，可监测每路通道的分辨率、帧率、是否故障断开，支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间。 - 支持用户RTMP直播连接数量的实时显示查看，支持直播动态时长、录制动态时长显示。 - 支持主机网络状态的实时统计，可查看当前录播主机直播带宽总占用，通过查看网络带宽占用动态曲线图，用户可以灵活调节视频直播码率，从而实现最合理的直播网络负荷设置。 - 支持通过二维码扫描访问录播主机管理界面。 - 支持手机移动端对录播主机的管理操作，通过手机可实现主机的互动呼叫控制、节目直播点播观看、策略管理、布局设置、系统参数设置、主机远程关闭管理等功能。 - 提供HTTP/RTMP/HLS等协议接口，通过XML数据交换技术与第三方平台对接实现直播及视频点播功能； - 支持视频文件分类管理，支持视频文件的下载、删除、预览图管理功能，支持视频按时间、类别、关键字进行搜索，支持视频点播次数统计。 - 支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件，支持帐号管理以及权限管理； - 支持触控屏对课堂拍摄模式及实训操作模式调度控制，实现不同场景切换； - 支持无线WIFI视频源的接入管理，可对该信号进行实时直播及录制 - 采用智能图像识别处理技术进行跟踪，无需使用红外、超声波等辅助模块，被跟踪者无需佩戴任何辅助设备，该跟踪实现方式适应性强，不受声音、电磁等环境影响； - 除拍摄所用的高清摄像机外，系统无需安装额外辅助分析摄像机即可实现教师和学生的全自动跟踪拍摄。图像跟踪模块可通过拍摄所用的高清摄像机视频信号直接进行图像识别分析；为确保图像分析识别跟踪的准确性，用于图像识别跟踪的分析图像源需达到1920*1080P； - 电脑课件画面采用智能图像分析技术，无需在教师电脑上安装鼠标分析软件，老师在授课时进行PPT、打开文件等操作，系统能对电脑课件画面进行全自动切换； - 自动识别教师位置；采用人体特征图像分析技术；当教师站在讲台上讲课以及板书时，摄像机可进行特写拍摄；当教师在讲台走动时，系统会自动切换到教师全景画面；当教师走下讲台时，系统会自动切换到全景画面； - 教师跟踪具备智能动态防抖技术，教师在小范围内移动，并不会触发摄像机的平移跟踪，保证图像的稳定性及切换的合理性； - 自动识别站立学生位置；采用人体特征+人脸识别技术；无需学生触动任何元器件（包括按键、手持麦克、压力感应器等），当学生起立时，跟踪系统需先切换学生区全景镜头，然后再切换学生特写镜头，当学生回答完问题坐下时，系统自动切换到教师镜头；当两位学生同时站立时，系统自动切换到学生全景画面；当任何一名学生坐下时，系统自动给站立的学生特写镜头； - 系统具备教师身高自适应调整功能，无需人工调整，即可对身高不同的授课老师对摄像机的拍摄角度进行自动调整，实现合理的构图； - 无须外置专用硬件，软件模块嵌入录播主机中即可使用； - 录播过程中，画面切换时不能出现摄像机推拉摇移、对焦缩放等影响视觉感受以及视频质量的不良画面；画面切换平滑，在教师全景、教师特写、学生全景、学生特写和教学多媒体计算机信号等多个画面之间切换时不得出现“跳动”切换情况，每个画面的切换时间可通过WEB网页界面进行调整和设定； - 系统可对教学场景进行自动分析及集中化策略管理，控制录播画面的自动导播切换，支持单流单画面及单流多画面自动导播； - 录制过程中出现老师与学生互动环节时，系统可实时自动切换到双视窗表现方式，增强互动感； - 切换策略可通过网页自定义设定，可根据需求设定画面切换时间间隔、双窗对话模式以及电脑屏幕讲解模式开关/触发时间、VGA画面切换持续时间。 - 远程在线导播系统为B/S架构，可通过浏览器直接访问，无需安装客户端软件或者使用额外导播硬件即可实现导播； - 导播系统集图像点击跟踪、云台控制、录播启动/停止、录播模式选择、音频调整、画面监看、手动/自动模式切换、自动跟踪/点击跟踪切换功能于一体，集成度高，应用性强； - 系统软件可在单一网页中实时监看录播系统传送过来的≥7路视频预监画面：包括PGM画面、PVM画面、≥5路的信号输入源画面，监看延时<200毫秒，以保证点击跟踪的实时性及流畅性； - 系统配备图像点击跟踪功能，操作者只需用框选的方式选择预监画面中需要拍摄的人物图像，摄像机云台便会进行自动的云台移动及镜头缩放，对框选的人物进行合理倍数的特写拍摄。 - 系统配备云台方向以及缩放控制快捷键，支持鼠标滚轮控制缩放，支持摄像机≥8个云台预置位调用功能； | 套 | 1 |
| 2 | 教师实训演示助手 | - 主机为纯嵌入式硬件设备，主机高度≤1U，12V DC供电，采用无风扇低噪声设计，安全、环保、低功耗； - 主机支持≥2路网络视频源输入，≥1路HDMI输入，≥1路VGA输入≥2路手机移动终端视频信号接入，≥1路HDMI输出，≥1路VGAI输出高清视频分辨率支持1920*1080； - 主机可实现1080P高清视频画面背板输出，配备HDMI视频输出接口，可连接显示设备进行实时录播画面监控； - 无需启动控制操作，主机开机成功后即可实现视频画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒； - 支持多种控制方式：如专用液晶触摸屏控制/远程WEB后台管理系统控制/中央控制系统控制等； - 支持通电自动开机，无需繁琐控制操作 | 套 | 1 |
| 3 | 实训演示助手软件 | - 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式； - 支持两路网络摄像机信号、一路电脑信号、两路无线视频信号编码； - 支持通过触摸控制屏进行画面的导播控制切换； - 采用B/S架构进行访问，支持通过浏览器进行管理设置； - 支持通过输入账号密码方式登录进行系统管理； - 系统支持在线信号硬件故障排查功能，可提供快速响应的维护判断服务，支持每路视频通道和电脑信号的图形状态监看，可监测每路通道的分辨率、帧率、是否故障断开，支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间。 - 支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率，实现高清录制与流畅直播； - 支持系统日志的管理，支持下载及删除处理； - 支持对网络参数、系统时间进行设置，支持系统在线升级、网络诊断功能； - 配合可视化录播触控屏调度控制实训画面调度控制； | 套 | 1 |
| 4 | 职业实训无线摄像机软件 | - 软件安装在Android系统上，支持移动终端摄像机数据处理； - 支持移动终端向实训主机的RTMP视频流推送，视频分辨率可达1080P； - 支持移动终端视频流推送的一键启动、一键停止； - 移动端软件可实现对实训主机的无线切换控制，可通过移动终端软件界面，控制无线视频信号在录制画面中进行切换放大； - 支持通过二维码扫描，实现移动终端与实训主机的服务连接； - 软件支持自动对焦及手动对焦设置； - 软件支持对摄像机的缩放控制，放大倍率支持1-10倍缩放控制； - 软件需支持推流码率及分辨率设置。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能触摸控制屏 | - 为满足教师的可视化控制操作需求且不占用教师讲桌过多位置，触摸式显示屏尺寸≥7寸且≤9寸；为保证视频画面预监以及控制的实时性，录播中控采用RJ45有线网络连接，不能使用WIFI无线连接。 - 可视化录播中控配备≥1组100M RJ45接口，≥4 组USB2.0接口，≥1组3.5mm音频接口，≥1组HDMI接口。 一、基本控制： - 中控配备电源远程管理控制，实现主机的远程开关机； - 可设置录播作为主会场或分会场应用场景模式； - 可设置录播布局模式，包括单画面及多画面布局模式设置； 二、录播课堂控制： - 中控设备开机即可自动进入控制系统界面； - 智能中控支持进行摄像机的触摸点击跟踪控制，可自由进行摄像机上下左右方向控制以及拍摄倍数控制。 - 录播中控可通过网络实时预览录播主机直播输出画面，支持录播启动/停止、电脑画面锁定/解锁、全自动/半自动/全手动切换功能，一键式触摸录播控制 - 互动模式时，可对下属分会场进行实时画面监控，并可通过操控触摸屏，实时调动任意分会场画面到主会场进行视频交互； - 配备互动拨号，远端视频控制管理，如画面放大/还原、提问、互动挂断等功能。 三、实训演示模块： - 支持课堂拍摄与实训演示的一键切换 - 实训演示时，可通过触控屏实时控制教师演示画面及移动拍摄画面的切换，控制切换的画面可输出大屏，实现实时示教演示； - 实训演示时，支持扫描触控屏上二维码进行移动端APP的下载，通过移动设备扫描二维码实现手机拍摄画面接入到录播主机中，无线视频信号画面支持在触摸中控上进行预览。 | 台 | 1 |
| 6 | 智能高清摄像机 | - 传感器类型：1/2.7英寸、207万有效像素 CMOS 传感器 - 最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P） - 12倍光学变焦，16倍数字变焦 - 视频输出接口：HDMI接口，HD-SDI接口，CVBS接口 - 水平视场角：72° - 预置位数量：245 - 最低照度：0.5 Lux - 通讯接口：RS-232，RS485 - 信噪比：≥55dB - 支持1080P@30 IP网络编码流输出 - 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 - 支持摄像机画面的实时预览和调试。 - 支持多码流输出配置，不同码流独立设置调节，包括编码协议、分辨率、码率、帧率等。 - 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 - 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 - 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 - 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 - 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 - 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度、锐度。 - 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节和云台运动、变焦速度调节等。 | 台 | 6 |
| 7 | 定位摄像机 | 1. 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素851万 2. 扫描方式：逐行 3. 自动对焦：支持 4. POE供电：支持 5. 降噪算法：同时支持2D/3D 6. 图像信噪比≥55dB 7. 音频编码：AAC 8. WDR：支持 9. 最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 10. 视频编码：H.265 / H.264 / MJPEG 11. 电子快门：1/30s ~ 1/10000s 12. 白平衡：自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温 13. 背光补偿：支持 14. 支持自动对焦无畸变镜头，镜头视场角：84° 15. 支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 16. DC 12V输入，功耗≤12W | 台 | 2 |
| 8 | 移动拍摄器 | - CPU：八核 - 主屏幕：5.5英寸 - 分辨率：1920×1080 - 前置镜头≥500万像素 - 后置镜头：≥1300万像素 - 电池容量：不低于4000mAh | 台 | 1 |
| 9 | 手持稳定器 | - 角度抖动量：±0.03° - 可控转动范围：平移±150°，横滚±25°，俯仰﹣140°至﹢50° - 最大控制转速：120°/s - 无线：蓝牙4.0 - 功耗：2.5W - 电池容量：980mAh | 台 | 1 |
| 10 | 拾音麦克风 | - 指向性：360° - 拾音半径：6米 - 频率响应：40Hz ~ 20KHz - 灵敏度：-38dB±2dB(0dB = 1V / Pa at 1KHz) - 输出阻抗：500Ω±30%(at 1kHz) - 等效噪声级：＜50dBA SPL - 最大声压级：103dBA SPL - 单组最大级联级数：4 - AEC：支持 - AGC：支持 - ANS：支持 | 支 | 4 |
| 11 | 无线麦克风 | - 接收主机 - 机箱规格：EIA标准1U - 通道组数：双通道 - 载波频段：UHF618~936MHz - 调制方式：FM - 工作有效距离：空旷地区60米 - 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 - 灵敏度：6dBuV时，S/N>60dB - 频带宽度：32MHz - 综合S/N比：>105dB - 配领夹式麦克风和手持麦克风各一支 | 支 | 1 |
| 12 | 功率放大器 | - 输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω - 信噪比：100dB - 谐波失真：<0.03% - 频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) - 输入阻抗： 10KΩ（不平衡）； - 输入灵敏度：0.77V | 台 | 1 |
| 13 | 音箱 | - 输出功率：60W-100W - 阻抗：8欧姆 - 频率响应：68Hz-20KHz - 单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 - 灵敏度：90dB(1w/1m) | 台 | 2 |
| 14 | 千兆网络交换机 | - 类型：机架式千兆交换机 - 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x - 端口：16个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） - MAC地址表：8K - LEDs：LED指示 每个端口 Link/Act（连接/工作），1000Mbps（1000M速度） - 支持端口自动翻转功能及双工/速率自协商 - 输入电压：100-240V—50/60Hz | 台 | 1 |
| 15 | 无线路由器 | - 频段：2.4GHz/5G - 传输速率：900M - 传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab - 网络协议：TCP/IP - 端口：1个WAN端口，1个LAN端口，3个WAN/LAN端口 | 台 | 1 |
| 16 | 液晶电视 | 65寸液晶电视机， 4K超高清USB支持音频格式 USB支持图片格式 BMP，JPG等 USB支持视频格式 MPEG1，MPEG2，MPEG4，M-JPEG，RealVideo，RMVB，H.264,H.265 HEVC | 台 | 1 |
| 17 | 机柜 | 标准机柜：高12U 有较好散热功能 | 台 | 1 |
| 18 | 资源管理平台 | 一、 基础管理 1. 系统采用Linux操作系统，B/S架构，采用网页FLASH直播及HTML5点播技术，用户通过浏览器即可实现平台访问，账号登陆无需安装专用客户端； 2. 管理员可上传及编辑平台首页宣传图，可添加相应网站链接，当点击首页宣传图时可跳转至关联的网站； 3. 平台首页支持其它网站的友情或合作链接，可通过首页下方的友情链接专栏直接访问管理员设置的相关链接网站； 4. 用户管理：支持用户初始化导入、用户角色及权限设置，用户账号批量导入及删除处理、用户个人信息管理等功能； 5. 管理员可进行公告信息发布，可通过后台编辑资讯公告信息；平台首页支持公告栏显示，并可按时间自动生成公告列表，便于随时查看公告信息； 6. 系统支持学段、年级、班别、学科、课程等分类设置，支持分类下的子类别设置且不限制子类别的层级及数量，并支持将用户及设备按信息类别进行归类，方便进行用户及设备检索管理； 二、 设备及场地管理 1. 系统支持200间以上录播教室的接入管理，可实现所有录播课室主机场地归类设置，实现设备的开关机管理； 2. 支持对终端录播教室进行标签分类，例如依据教学楼、学科、年级、学院等信息进行分类，支持直接选中某一标签，查看该标签下的所有终端录播教室状态，便于管理人员集中管控。 3. 管理员可通过平台集中控制各场地录播设备，可实现所有录播课室主机的状态监控、IP地址以及MAC地址查看，支持录播设备录制/暂停/停止、导播、及调试控制。 4. 支持在平台上对所有录播教室终端进行编码参数设置，包括码率、分辨率、录制模式的参数设置，支持录制与直播分别设置不同的码率和分辨率。 5. 系统支持智能音频处理模块支持在线便捷调试，支持在平台上对所有录播教室终端进行音频参数设置，实现远程在线音频参数调试； 三、 视频直播 1. 直播活动创建时，需支持管理员将接入平台的录播设备设置为直播频道，录播设备开启后，直播可以自动推送到平台的直播频道中。 2. 支持其它未接入平台设备向站点推送直播流，并对外实现直播转发； 3. 直播频道创建时，需支持直播预览图，直播内容介绍等设置； 4. 直播活动创建时，需支持直播观看人数上限设置； 5. 为确保不同直播活动私密性，支持观看权限设置，如只允许登录用户、指定组织或拥有直播观看密码的用户观看； 6. 自定义预约时间：支持设置直播的开始及结束时间； 7. 直播频道栏支持按最新及最热排序展示，用户可通过直播类型、 直播标签查看对应的直播活动； 8. 直播互动：要求支持直播过程中，同时在线的用户可进行在线探讨，可发送文字或语音信息； 四、 教学应用 1. 评价模板设置：平台提供不少于两种默认量表评价模板，同时可支持预设多种评价模板，模板数量不受限制； 2. 可根据教学需求开展普通课、公开课、精品课及教研课等不同教学活动，教学活动可设置相应权限，拥有观看权限的用户才能参与教学观摩； 3. 教学点评：教学观摩过程，同时在线的用户可进行在线探讨，实现教学点评，可发送文字及语音点评信息； 4. 教研活动开展： 1.平台带在线教学评价模块，支持网页在线观摩评价及评价终端大屏观摩两种模式，方便学校展开网络评课及集中教研评课； 2. 教师可通过平台开展教学教研专题活动，选择预设评价量表或自定义评价量表，参与教研活动的教师在观看直播或点播时对课程进行量表评分； 3. 教学教研点评：教学观摩过程，同时在线的用户可进行在线探讨，实现教学点评，可发送文字及语音点评信息； 4.平台支持教研课程评价汇总功能，教研课程结束后，组织人员登录账号可查看评分统计结果；评价内容包括评教总得分、快速点评得分率、评分人数、量表评价得分率、同课异构得分率对比表； 5.系统支持课表预约功能，可批量导入课程自动预约开课，并可设置针对老师、学生等不同角色显示不同内容； 6.系统录制支持自动和手动两种模式，自动模式支持根据课表时间自动开始及停止录制课程，自动录制模式下，也可手动进行录制控制； 7.平台系统支持教学直播统计功能，可自动统计展示当前直播、昨天直播、本月直播、上月直播等课程数量； 8.提供资源管理平台软件著作权证书、教育质量巡查软件著作权证书复印件并加盖厂家公章； | 套 | 1 |
| 19 | 服务器 | 1.塔式服务器； 2.处理器：不低于I3 CPU； 3.内存≥4G； 4.硬盘≥6T； 5.Linux操作系统。 不搭配键盘鼠标 | 套 | 1 |
| 20 | 观摩室座椅 | 尺寸要求： 坐高不低于43cm，座面尺寸为46*42cm，靠背尺寸为45*36cm，带2扶手,宽度为6cm，总高不低于78cm，扶手到地高度不低于66cm。 | 把 | 10 |
| 21 | 观摩室桌子 | 1.尺寸：1.2米*1.5米，采用高密耐火板台面、环保金属漆、全部采用冷轧钢板；木制部分材质为高密度板材与进口防火板结合。 2.材料的料厚度可根据零部件工位、作用及规格合理搭配。 3.表面钢制部分须经过脱脂、酸洗及防锈磷化处理，表面静电喷塑，颜色象牙白。 | 台 | 1 |
| 22 | 观摩室电脑 | 1.处理器：CPUI5以上； 2.内存≥16G； 3.不低于1T+256GSSD 4.不低于2G独显 5.显示器：WIN 27英寸。 | 台 | 1 |
| 23 | 观摩室音响 | 1.输出功率：60W-100W 2.阻抗：8欧姆 3.频率响应：68Hz-20KHz 4.单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 5.灵敏度：90dB(1w/1m) | 台 | 1 |
| 24 | 观摩室电视 | 1.55寸液晶电视机； 2.4K超高清USB支持音频格式 3.USB支持图片格式BMP，JPG等； 4.USB支持视频格式MPEG1，MPEG2，MPEG4，M-JPEG，RealVideo，RMVB，H.264,H.265 HEVC。 | 台 | 2 |
| 25 | 智慧黑板 | 一、尺寸、结构： 1.一体化设计，由三组模块拼接，书写面平整简洁，无推拉式结构，实现黑板、屏幕统一书写。 2.金属后壳覆盖整机背面，屏蔽内部电路器件辐射，防潮防湿。 3.整机中间屏幕尺寸86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果,可显示视频内容，进行触控操作。 4.下侧具备≥6个物理操作按键，可调节音量、调出菜单、节能设置、电脑还原、进入Android系统等。 5.下侧具备≥3路Windows及Android双通道USB接口,需为隐藏式前置接口，具有磁吸式盖板多重防护，同一个USB口可同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0。 二、功能： 1.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、自定义修改、批注、展台、快捷白板等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，切换功能方便快捷。 2.处于任意通道下，在中控菜单，实现批注、手势擦除、快捷白板等功能。3.采用电容触控技术，支持10点及以上触控。 4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便识别。 5.任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 6.具备多任务功能，对正在运行的应用快速切换或结束进程。 7.不需要进行点击工具图标就可以改变触控手势的形状，可以完成书写与擦除之间功能的切换。 8.自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源。 9.需提供硬件系统检测，对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内嵌电脑、屏温监控状态、故障提示等信息。 10. 通过遥控器和软件菜单可设置锁定屏幕触摸和锁定实体按键，并可前置实体按键解锁。 11.具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 12.感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 13.支持硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、PC模块、光感系统模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描二维码进行在线客服问题。 14.具备前置电脑物理还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 15需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电， 16.教师可通过多指长按显示部分，一步操作达到息屏或唤醒功能，不接受触摸菜单或物理按键。 17.提供前置综合设置物理按键，可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控（含高温预警及断电保护功能）、信号源预览功能进行快速设置。 三、内置电脑： 1.插拔式模块电脑构架设计，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.处理器≥ Intel Core i5 -8400或以上 3.内存≥4G DDR4 4.硬盘≥ 128G SSD固态硬盘 5.独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求。6.电脑需预装正版win10 Professional专业版（64Bir）操作系统和正版office Pro Plus2016专业版办公软件。 四、多媒体课件制作软件： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，操作界面根据备课和授课使用场景切换。 2.提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节。 3.支持添加：mp4、txt、ppt、pptx、doc、jpg 、gif、等多种格式的本地素材。 4.教案可同步至云端，方便教师随时随地查看教案及再次修改。 5.云平台针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源。 6.支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料；7.软硬件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识； 8.易用的文本编辑功能，支持文本输入； 9.提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。 10.学科工具：提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示。 11.语文学科工具需提供成语词典功能，通过搜索关键字的方式即可查找成语，并可显示该成语的意思、出处、组词、拼音等，为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音（包含一声、二声、三声、四声）、拼音的笔画顺序演示等。 12.生物学科工具需提供显微镜功能，模拟实物显微镜，可以进行装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。 13.历史学科工具需提供朝代更替动画演示，包含每个朝代的世系表、疆域图、朝代简介等；丝绸之路工具，可实现丝绸之路的线路动画演示。战国经济工具，可展现战国冶铁中心、水浇地、煮盐中心、商业中心等。 14.物理学科工具需提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种类型的实验素材，如弹簧、小车、游标卡尺、木棒、刻度尺、凹槽、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器等。 15.音乐学科工具需至少提供电子琴、架子鼓、吉他等多种教具。为方便学生操作，学科工具支持一键全屏播放。 16.地理学科工具需提供地球仪功能，模拟实物地球仪可以进行旋转，也可调整地球仪显示类型，如全球气候、国家、地形等；提供太阳系图示，可显示不同视角、黄白交角、地球晨昏线、可选择仅显示地月图示；为方便向学生展示，支持一键全屏播放。 17.化学学科工具需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。 18.仿真实验:总数≥450个,涵盖小学科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 19.一键进行备、授课场景切换。 20.书写工具:至少提供粉笔、硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于9种书写工具。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。 21.工具箱：提供≥12个老师教学的辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 22.PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 23.多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；手机与交互平板电脑画面双向互传，可实现手机实时控制、随时批注交互平板电脑桌面；支持播放电脑桌面的ppt课件；还可实现手机移动直播功能； u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件、模拟鼠标等功能；方便教师及时分享各类资源。 五、交互应用工具软件： 1.全屏播放PPT时实现书写、擦除、页面预览、页面跳转及上下翻页等功能。 2.全屏播放PPT时调用板中板功能进行书写演示，可直接批注及加页，支持调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 3.全屏播放PPT时将课件及板书内容直接生成二维码分享，扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享。 六、无线互联应用软件： 1.软支持移动端与交互智能平板实现无线连接。 2.软件支持移动端与整机同步显示，支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，支持竖屏与横屏显示； 3.软件支持移动端展台功能，可一键对试卷、课本等进行拍摄照片后一键上传至交互智能平板中。 | 块 | 1 |
| 26 | 老师讲台 | 1.钢木结合构造，流线圆弧设计。 2.讲桌桌面板采用防火板，防火、防尘、防水、耐刮花。 3.讲桌主体采用≥1.5mm冷轧钢板，其它部分采用≥1.2mm冷轧钢板。 4.扶手为橡木材质。 5.讲桌尺寸：长*宽*高（cm）：(89*68*110)±10 | 台 | 1 |
| 27 | 桌椅 | 1.尺寸：410*600*760（cm）； 2.材质：桌面采用abs； 3.椅子板采用pp塑料； 4.钢材：整体椭圆管，整体采用1.2厚椭圆管。 | 套 | 48 |
| 28 | 隔音处理 | 1.40平米隔音墙，尺寸：1.2m*4m教室玻璃隔断，矿棉吸音，龙骨石膏板基层内隔音棉填充墙面，聚酯纤维吸音棉表面； 2.400*100*18（cm）木质教师地台，环保细木工板制作，颜色与教室颜色搭配； 3.白钢地脚线，用于墙面底部收边高度100-120mm； 4.白钢收边造型；淡色遮光窗帘，达到完全色遮光，褶皱比例1：2； 5.天棚采用环保矿棉板吊棚材质 ，原有教室门软包。 | 套 | 1 |
| 校园电视台改造部分 |  |  |  |  |
| 29 | 虚拟演播室系统主机 | 1.系统集成虚拟演播室系统、IP流信号接收系统、IPVGA系统、图文包装系统、移动端远程控制系统、语音生成与识别系统、提词系统、流媒体直播系统、快编系统等为一体，实现真三维虚拟节目制作、包装、编辑、直播等校园演播室功能。 2.系统采用无轨虚拟演播室技术，无须移动或者操作真实摄像机，即可实现节目制作过程中镜头推，拉，摇，移，乃至大摇臂以及航拍的效果。 3.系统为6讯道高标清虚拟演播室系统，支持HDSDI/ IP流/IPVGA/USB接口输入；满足可同时接入最多达4路HDSDI +2路IP流/IPVGA/USB视频信号进入虚拟系统,并进行实时切换和抠像处理，支持手机/平板等移动设备推流接入系统。 4.系统支持IP流信号输入，可支持最多达6路IP流信号同时接入系统，并对6路流输入流信号同时进行抠像处理；IP流信号源可支持RTMP、RTSP协议的流媒体信号。 5.系统支持USB信号输入，如高拍仪，USB摄像头等设备接入，支持最多6个USB设备接入系统并在系统中实时切换。 6.系统提供8路色键器，可同时分别对6路视频源信号及2路虚拟大屏信号进行抠像色键处理。支持蓝、绿常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可通过RGB三基色自由配置后选定。提供裁切功能，可对输入源信号从上、下、左、右四个方向进行实时裁切。 7.系统支持对本地视频素材进行实时抠像处理，可直接加载资源录制模式保存的原始素材视频，通过自定义颜色对视频素材的背景颜色进行抠除；视频素材抠像后可指派做为输入源信号。 8.系统具有真正的三维属性和场景景深，可实现虚拟三维遮挡，无限蓝箱功能。 9.系统采用开放式的三维框架设计和图形处理技术，具备可以编辑的3D虚拟场景预设功能；三维虚拟场景可拥有最多九个以上独立三维模块和独立图层，均可任意编辑，使用图片或视频素材简单替换即可更换场景图层，无需返回3D建模。 10.系统提供在线资源库下载功能，虚拟系统的软件主界面上提供在线资源库的下载窗口；窗口中按照场景分类目录，分类显示可供下载的场景；提供场景下载状态提示。支持素材在线下载和应用服务，提供的素材包括三维虚拟场景、在线图文包装素材等。 11.免费提供总量不少于300套的真三维虚拟演播室场景，所有虚拟场景均可通过在线资源库进行免费下载导入；在线资源库中的场景提供持续免费更新服务；需提供在线资源库中真三维场景分类目录截图证明及300套以上场景完整截图证明，需注明各种类型场景数量，同时提供真三维虚拟场景在线资源库的下载网址 12.系统支持三维场景分类、分目录显示，支持场景目录/类别自定义创建，可新增或删除场景目录。 13.系统配置的300套以上真三维虚拟演播室场景，每套场景均具有真正的三维景深，均可以设置多达16个不同的虚拟机位，出厂时每个场景均默认配置至少3个以上不同的虚拟机位设置。 14.系统支持本地录制功能，可以指定码率、分辨率及帧率进行录制；录制格式支持MP4、MKV、FLV、AVI、MOV等录制格式选择。支持最多5路视频信号同时录制，即在录制过程中，除了1路合成视频信号外，可将4路板卡输入的全高清视频源信号同时进行录制，并自动生成文件名，方便后期作为素材对视频进行精细编辑。提供网络流媒体直播功能，直播码流实时可调。 15.系统支持对每1路输入的IP流信号进行录制，支持最多达6路IP信号流同时进行录制，每路IP流信号的音量均可手动调整。每路IP流信号均提供输入预览框。 16.系统支持移动端远程控制功能，可实现移动终端如PAD、手机等远程控制虚拟演播室系统，支持通过手机或PAD端操作实现：实时输入信号源、视频、图片信号源的播出切换；多个虚拟机位的实时切换，切换过程中带镜头的推近、拉远等效果；本地录制功能的开启和关闭；虚拟大屏中图片/视频素材的更换；虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等常用操作；虚拟大屏中PPT文档的前后翻页。 17.提供二维码扫码连接功能，支持设置登陆密码，移动端设备扫码并输入密码后即可登陆到移动端操作界面；在移动端设备的操作界面上可实现8个虚拟机位的实时切换，和实时推拉摇移等效果切换，可控制本地录制功能的开启和关闭，虚拟大屏素材的更换，一键开启关闭抠像功能，虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等。 18.系统支持网页端远程导播控制功能，提供网页端快捷操作界面，支持在虚拟演播室系统中自动生成网页端操作地址，并可通过互联网远程接入网页端快捷操作地址进行远程控制。可在网页端操作界面实现虚拟机位的硬切、带特效切换、虚拟素材更换、PPT翻页、一键开启关闭抠像功能等。 19.系统支持AI语音远程控制功能，无需手动操作，通过语音实时发出指令，即可实现虚拟软件的操作。可通过语音发送指令，实时开启系统中的提词软件、快编软件、IP收流软件、语音模块、IPVGA软件等；可通过语音实时切换实时输入信号源、虚拟摄像机位、虚拟大屏的素材等；可通过语音实现录制功能、直播功能、抠像功能等的开启和关闭；可根据需要，通过语音选择对应的场景并加载等。 20.系统内置机位切换功能，可设置和生成最多16个虚拟摄像机位，并自动生成机位运动轨迹，通过点击虚拟摄像机按钮，即可实现对最多16个虚拟摄像机位进行硬切，及推、拉、摇、移等效果的慢动作切换，16个虚拟摄像机位的运动轨迹可事先存储，无需通过操作键盘按键手动控制镜头的推、拉、摇、移等变化，最大限度减少系统使用的复杂性； 21.系统支持本地绘画功能，无需借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成输出画面进行实时标注，写字等；提供画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。 22.提供不少于12种画笔颜色选择；提供绘画撤销、恢复及一键擦除功能，实现对标注内容的编辑。 23.系统提供3D场景编辑模块，支持在系统中实时更换三维场景的背景、地板、左屏、右屏、背景屏、桌子等三维场景元素，并可根据客户自身需求调整这些三维元素的位置、比例及旋转角度等；每个三维场景元素均可使用图片或视频进行修改；单个场景可对三维元素进行实时修改并保存。 24.系统支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为大屏素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。 25.系统支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。 26.系统内置同品牌快速编辑软件快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。 27.系统提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 28.系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品均可一键上传到互联网公有云平台，并自动生成1张电子观影券（二维码），用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备观看每个作品，并对作品进行点评、分享等。 29.系统语音模块支持将实时输入文字，或者加载预先准备好的TXT文档等两种方式的文字转换成语音播出，TXT文档加载后，自动按照名字+对话内容的格式逐条显示内容对话内容；可选择任意一条对话内容实时转换成语音播出；语音播报时，支持语速、语调、音量大小的调整；录音文件实时可存。 30.系统提供移动智能切换终端系统安卓端APP，可安装于手机、平板电脑等移动端设备，并通过安装APP的移动端设备集成的摄像头进行信号采集和制作，实现移动端智能拍摄及切换。支持对本机移动端设备的摄像头实时拍摄信号进行蓝/绿背景虚拟抠像，提供抠像参数值可调，支持素材抠像功能，可对实时加载的视频或图片素材进行抠像处理。 31.移动智能切换终端系统APP支持虚拟背景创建功能，提供至少2个背景、3个前景进行叠加组合，背景及前景素材支持图片、视频等；所有前景、背景素材均可通过触屏调整位置、比例等参数；提供字幕功能，可实时编辑字幕并上屏。 32.系统提供视频创客功能，提供视频创客剧场制作软件，可通过拍摄照片的方式制作帧率创客动画，具有逐帧拍摄、导入图像等素材获取方式，提供丰富的虚拟特效，可在影片的任意位置自由添加电影背景音乐，可以自主配音，快速添加片头和片尾等功能。 33.创客软件可提供增强现实（AR）虚拟角色实时交互功能, 采用图像识别技术，通过拍摄AR卡片，系统中实时生成增强现实（AR）虚拟角色。AR虚拟角色具有三维属性。通过移动AR卡片，AR虚拟角色会随之实时360°变换位置、角度。产品支持多个AR虚拟角色同时呈现，即同时将多张AR卡片上的识别码转换成AR虚拟角色。 34. 提供图形工作站，具体硬件配置要求： 35.CPU：Intel i7四核心八线程处理器； 36.主板：英特尔芯片组； 37.内存：≥8GB DDR4； 38.硬盘：≥128G固态+2T SATA硬盘； 39.显卡：≥GTX1060 3G显存； 40.塔式机箱； 41.4路HDSDI采集卡。 | 套 | 1 |
| 30 | 校园电视台提词器 | 1.液晶平板显示器 2.超薄介质光学玻璃，透光率97%-98%（20寸）。 3.图像鲜艳，分辨率高，1024x768像素。 4.在很亮的演播室环境下图像也很清楚。 5.高对比度视频电路设计，可达150：1。 6.显示屏可对显示内容自适应调节。 | 套 | 1 |
| 31 | 校园电视台蓝箱 | 1.根据现场情况定制，蓝色背景墙， 2.尺寸要求：宽3米.高2.75米 | 套 | 1 |
| 32 | 校园电视台摄像机 | 1.可变式大画幅摄录一体机； 2.手持肩抗一体高清摄录一体机； 3.静态有效像素\600万以上； 4.动态有效像素400万及以上； 5.光学变焦倍数10倍以上。 | 台 | 1 |
| 33 | 摄像机套装 | 1.三脚架； 2.摄像机包； 3.读卡器。 | 套 | 1 |
| 34 | 高清显示器 | 1.1台用于虚拟演播室系统操作； 2.1台用于分屏监看； 3.19寸高清显示器。 | 台 | 2 |
| 35 | 校园电视台隔音处理 | 1.矿棉吸音，龙骨石膏板基层内隔音棉填充墙面，聚酯纤维吸音棉表面； 2.25平米四周吸音处理。 | 套 | 1 |