招标文件编号：JZCH2017-74

招标项目名称：长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目

招标文件

长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

二〇一七年十月

目        录

第一章  招标公告………………………………………………………………1

第二章  货物需求 …………………………………………………………… 5

第三章  投标人须知………………………………………………………… 42

一、前附表………………………………………………………………………43

二、总则…………………………………………………………………………45

三、招标文件……………………………………………………………………46

四、投标文件……………………………………………………………………47

五、投标…………………………………………………………………………51

六、开标…………………………………………………………………………52

七、评标…………………………………………………………………………53

八、授予合同……………………………………………………………………54

九、重新招标……………………………………………………………………55

十、纪律和监督…………………………………………………………………55

第四章  政府采购合同 ………………………………………………………57

第五章  评标办法 ……………………………………………………………64

第六章  投标文件格式 ………………………………………………………68

第一部分  封面格式 …………………………………………………………69

第二部分  价格标部分格式 …………………………………………………71

第三部分  技术标部分格式 ………………………………………………  81

第四部分  商务标部分格式 ………………………………………………  84

第五部分  附件 ……………………………………………………………  87

附件一    投标文件密封标贴……………………………………………… 88

第一章

招标公告

长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目

招标公告

受长春净月高新技术产业开发区政府采购办公室的委托，长春净月高新技术产业开发区政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，对长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标项目说明

1.项目编号：JZCH2017-74

2.项目名称：长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目

3.招标内容：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学教学设备采购，包括台式计算机6台、65寸交互智能平板6台、80寸交互智能平板1台、视频实物展台6台等；长春净月潭实验小学教学装备采购，包括55寸交互式液晶触控一体机2台、壁挂高拍仪2台、静电地板、云服务器1台等；长春净月潭实验小学教学设备及桌椅采购，包括65英寸交互式一体机3台、80英寸交互式一体机、学生桌椅500套等；长春市第二实验小学净月分校教学设备采购，包括80英寸教学触控一体机4台、视频展台4台、推拉式黑板4套等；长春市第二十四中学教学设备采购，包括70英寸交互智能平板3台、侧置液晶推拉绿板3个、壁挂式视频展台3台、移动授课终端3台等。具体配备明细及规格、技术要求详见招标文件第二章货物需求。

4.供货期：自合同签订之日起30个日历天。

5.质量标准：合格。

6.项目预算：人民币捌拾伍万玖仟伍佰元整（￥859,500.00），其中长春净月高新技术产业开发区新城大街小学教学设备采购预算为人民币壹拾柒万贰仟伍佰元整（￥172,500.00）；长春净月潭实验小学教学装备采购预算为人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00）；长春净月潭实验小学教学设备及桌椅采购预算为人民币贰拾壹万伍仟元整（￥215,000.00）；长春市第二实验小学净月分校教学设备采购预算为人民币壹拾叁万伍仟元整（￥135,000.00）；长春市第二十四中学教学设备采购预算为人民币捌万柒仟元整（￥87,000.00）。

本项目不接受超出预算的报价，包括每个单项预算。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，保护环境等。

二、投标人资格条件要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和相关法律、法规及相应规章的规定；

2. 投标人须具备独立法人资格，营业执照中经营范围须包含本项目标的所有产品。

3.拒绝列入政府不良行为记录期间的供应商投标。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网（http://procure.jingyue.gov.cn）等渠道被更入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与投标。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人需为长春净月高新技术产业开发区政府采购中心注册供应商，如尚未成为注册供应商，请到长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网站上注册登记，务必在网上注册成功之日起10日内（报名截止时间之前）携带所要求的注册登记相关文件材料，到长春净月高新技术产业开发区政府采购中心进行注册入网审批，审批通过并签署《长春净月高新技术产业开发区政府采购中心供应商注册协议》后即可参与报名。

6.投标人前来报名时应提供下述文件资料（复印件须加盖公章）：

6.1企业营业执照（副本）的原件及复印件；

6.2法定代表人授权书、被授权人身份证原件及复印件；

6.3投标人2016年度财务审计报告的原件及复印件；

6.4投标人2016年10月至2017年9月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据的原件及复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

6.5投标人2016年10月至2017年9月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的原件及复印件 。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.6投标人近三年（2014—2016年度）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

三、投标报名方式、时间及地点

1.方式：采取网上报名，现场审查的方式进行。

2.时间：2017年10月18日至10月24日（节假日除外；11：30—13：00午休除外）9：00-15：30（北京时间）。

3.审查地点：长春净月高新技术产业开发区管委会四楼A区政府采购中心。

四、招标文件的获取

通过现场审查的投标人经长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网上审批通过后，自行到本中心网站免费下载招标文件。

五、投标文件的递交时间及地点安排

1.投标文件递交的截止时间：2017年10月17日13：30（北京时间）。

2.投标文件递交地点：长春净月高新技术产业开发区管委会办公楼四楼A区402会议室。

3.投标文件递交前，投标人必须以转账形式向长春净月高新技术产业开发区政府采购中心提交壹万元（以人民币计）投标保证金。投标人须将投标保证金存入采购机构指定账户，并到采购机构（长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼5楼A区）办理投标保证金递交手续。（收款单位：长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心；账号：7770520109000022；开户行：吉林银行福祉大路支行；地址：长春市福祉大路1572号）不得以其他单位、授权单位或被授权单位的转账作为保证金垫付，不收取现金、存折、外币。（投标人须将转账凭证同采购机构开具的投标保证金收据复印件一并附入投标文件内，否则视为未提交投标保证金。）

六、发布公告媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网、长春日报上发布。

七、联系方式

采购人：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学、长春净月潭实验小学、长春市第二实验小学净月分校、长春市第二十四中学

政府集中采购机构：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

地  址：净月高新开发区福祉大路1572号，长春净月高新技术产业开发区管理委员会政务中心4楼A区

联系电话及传真：0431-84532410

邮政编码：130122         网址：http://procure.jingyue.gov.cn

长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

二〇一七年十月十八日

第二章

货物需求

一、货物需求明细及技术要求（货物名称中带“★”的为核心产品）

1.长春净月高新技术产业开发区新城大街小学教学设备采购：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★台式计算机 | 1.Intel Corei5-6500处理器（主频≥3.2GHz，缓存≥6M）； 2.主板：Intel H110及以上； 3.内存：配置8G DDR4 2133MHz 内存； 4.显卡：≥2G独立显卡，GDDR5，显存频率≥4500MHz； 5.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道； 6.硬盘：1000G SATA3 7200rpm 硬盘，可支持双硬盘； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1； 9.显示器：≥23英寸，分辨率1920x1080 2毫秒极速响应时间，低蓝光护眼技术； 10. 键鼠：键盘、鼠标； 11.接口：≥6个USB接口（前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口，支持双屏显示，可选多合一读卡器； 12.电源：110/220V 250W 85Plus节能电源； 13.安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备； 14.机箱：标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计；顶置提手方便提拿。 | 台 | 6 |
| 2 | ★65寸交互智能平板 | 整体功能 1.整机屏幕采用65英寸 LED 液晶屏，显示比例满足16:9，屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 2.屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率不低于90%，可视角度≥178°。 3.整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 4.采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持Windows和Android系统十点或以上同时书写，并支持手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整）。 5.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 6.整机支持一键黑屏节能，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级1级限值要求，提供检测报告。 7.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 8.整机具备至少三路前置双通道USB接口,同一个USB口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 9.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 10.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义。 11.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 12.配备无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 13.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键。 14.支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 15.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 16.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱。 17.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具。 18.整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 19.整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 20.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 21.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 22.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 23.整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 24.交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时（提供检测报告）。 内置电脑 1.采用模块化电脑方案，按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2.处理器： Intel Core i5 3.内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置 4.硬盘：128GSSD固态硬盘 5.整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 内置软件 1.白板软件支持桌面简易模式，可一键缩小为浮动工具条，在电脑桌面操作的同时，可进行快捷地批注、擦除、截图，并提供放大镜、聚光灯、遮幕、展台等功能，主界面工具栏的图标位置可左右切换，可在设备两边进行操作。 2.白板软件支持边写边擦：支持多个学生同时在白板上操作，当一个人书写的同时，另一个人可使用手势擦除，互不影响。 3.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切。 4.快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 5.微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 6.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 7.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 8.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 9.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 10.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 11.对象自动分类：支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。需提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏。 12.思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 13.工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 14.学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具。 15.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 16.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 17.实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 18.支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。 19.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 20.移动授课软件大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 21.移动授课软件具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 22.移动授课软件支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 23.移动授课软件支持Office、WPS的课件远程翻页，同时支持所投一体机白板软件的课件远程翻页。点击软件界面任意区域均可实现翻页。 24.移动授课软件支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 25.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 26.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 27.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 28.软件支持随机抽选学生进行评价，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 29.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 30.保证硬件与软件的兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件、移动授课软件、学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌，提供三款软件著作权证书复印件加盖公章。 制造厂商要求 1.一体机通过国家强制性3C认证，提供3C证书。 2.为保证设备兼容性和安全性，电脑模块和整机必须为同一生产者（制造商）并通过3C认证，提供单独电脑模块3C证书。 | 套 | 6 |
| 3 | ★80寸交互智能平板 | 整体功能 1.整机屏幕采用80英寸 LED 液晶屏，显示比例满足16:9，屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 2.屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率不低于90%，可视角度≥178°。 3.整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 4.采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持Windows和Android系统十点或以上同时书写，并支持手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整）。 5.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 6.整机支持一键黑屏节能，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级1级限值要求。 7.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 8.整机具备至少三路前置双通道USB接口,同一个USB口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 9.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 10.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义。 11.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 12.配备无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 13.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键。 14.支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 15.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 16.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱。 17.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具。 18.整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，可配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 19.整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 20.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 21.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 22.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 23.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 24.交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时（提供检测报告）。 内置电脑 1.采用模块化电脑方案，按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2.处理器： Intel Core i5 3.内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置 4.硬盘：128GSSD固态硬盘 5.整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 内置软件 1.白板软件支持桌面简易模式，可一键缩小为浮动工具条，方便在电脑桌面操作的同时，可进行快捷地批注、擦除、截图，并提供放大镜、聚光灯、遮幕、展台等功能，主界面工具栏的图标位置可左右切换，可在设备两边进行操作。 2.白板软件支持边写边擦：支持多个学生同时在白板上操作，当一个人书写的同时，另一个人可使用手势擦除，互不影响。 3.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切。 4.快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 5.微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 6.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 7.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 8.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 9.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 10.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 11.对象自动分类：支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。需提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏。 12.思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 13.工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 14.学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具。 15.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 16.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 17.实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 18.支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。 19.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 20.移动授课软件大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 21.移动授课软件具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 22.移动授课软件支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 23.移动授课软件支持Office、WPS的课件远程翻页，同时支持所投一体机白板软件的课件远程翻页。点击软件界面任意区域均可实现翻页。 24.移动授课软件支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 25.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 26.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 27.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 28.软件支持随机抽选学生进行评价，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 29.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 30.保证硬件与软件的兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件、移动授课软件、学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌，提供三款软件著作权证书复印件加盖公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 一体机移动支架 | 适用于：80寸一体机,可横挂，可竖挂。 最大孔距：700*440MM 产品高度：1550MM 最大承重：100KG 产品材质：冷轧钢材 产品颜色：黑色 包装组件：产品说明书、安装螺丝包 产品说明：有多个孔距，使等离子液晶支架可摆放不同高度 四个脚轮，任意旋转支架 等离子座架车结构牢固，可以放置VCD机等音响设备和摄像头。 | 个 | 1 |
| 5 | 推拉式黑板 | 1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2.基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。 3.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um, 表层覆无尘书写绿膜。 内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 4.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011。 6.边框：横框尺寸≥100 ×57mm，竖框尺寸≥29 mm×100 mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。 7.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 8.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为了防止粉笔等工具掉落，有与粉尘槽一体的粉尘清理工具，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔。 9.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。 10.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 | 套 | 6 |
| 6 | 视频实物展台 | 1.镜头:1/2.5英寸专业CMOS感光镜头 2.像素：≥500万像素 3.变焦：9倍数码变焦 4.工作分辨率：≥2592×1944 5.拍摄幅面：A4 6.触摸灯光调节 7.铁盒底板内嵌光驱盒，带DVD光驱口 8.500万动态视频15帧/秒，1080P动态视频30帧/秒 9.顶部内置LEd补光灯，配备触控开关，三段式触控调光 10.USB传输增强设计，支持5-8米USb数据线连接，采用可拆卸线材。展台和箱体的连接采用手拧螺丝设计。 11.读取速度：DVD-R（8X）DVD+R（24X） CD-R（24X） 12.刻录速度：DVD-R（8X）CD-R（24X） 13.箱体尺寸：宽330mm x 高350mm x 厚90mm（合拢） 宽330mm x 高390mm x 长390 mm（展开） 14.设计结构：箱体采用冷轧钢材质,内置机箱锁安全防盗，高级气压拉杆设计，下沉式拉手 ,壁挂式安装。 15.带专业的扫描软件，能快速扫描试卷或讲稿，可进行OCR文字识别，迅速提取文字，形成Word文档。 16.具有独立的视频录像模块，同步录音方便用户录制微课视频，支持720P和1080P视频录制，录制时可以自由选择视频输出格式、录像质量、录像时间和自选麦克风。 17.具有同屏多画面对比教学功能，支持1、2、3、4、8、16同屏展示画面，同屏图像对比。 18.具有独立的快速抓图模块，可把视频图片直接拖入教学PPT和WORD,方便制作课件。 19.支持桌面录像功能：可以将在展示范围内的任何手动讲解过程或在电子化资料上的白板讲解过程，录制成AVI格式的高清课件。 20.软件导航面板分为：视频展台、文件管理、快速拍照、图像对比、屏幕录像、PPT幻灯六大导航功能。各个模块中进行“一键切换”即“软中控”功能，教师可在课堂上进行实物演示和文件展示功能。 21.带独立的扫描管理模块，扫描拍摄图片时可以实现自动纠偏、连拍、支持对焦控制，并带彩色、黑白、灰度三种可选模式，支持框选拍摄功能；对拍摄后的图片可进行去黑边、自动纠偏、任意角度旋转、添加文字、垂直和水平翻转、剪裁、等图像处理功能。 | 台 | 6 |
| 7 | 移动授课终端 | 1.集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示。 2.可单手握持及拍照。 3.屏幕采用IPS全角度液晶屏，显示屏幕不小于5英寸，分辨率不低于1280*720，全贴合触摸屏。 4.终端配置：64位4核1.3G CPU、1G RAM、8G ROM 5.配备高清摄像头：1300W像素，光圈2.0，带OIS光学防抖功能。端口：扩音麦克风AUX×1、数据接口Micro USB×1。 6.配备大容量电池（不小于2800mAh）。 7.采用最新802.11AC WIFI技术，支持2.4G和5G双频段。终端上配备不少于7个实体快捷按键，可用于老师进行快速拍照、调焦、翻页等操作。 8.具备数字U段无线扩音功能，音频采样达16位，无线传输距离不得小于15米，扩音无啸叫，能通过屏幕菜单直接控制连接和调节音量。 9.具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达720P。 10.无线实物展台具备多图对比功能，支持最多四个作业的同时展现，并支持个性化奖励。 11.具备大小屏同步显示及大小屏同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏内容，突出重点和细节内容。具备图片拍摄自动优化处理，提供普通、文档及彩图三种模式。 12.保证兼容性及稳定性，移动授课终端需与交互智能平板为同一品牌厂家，提供移动授课终端的3C证书复印件。 | 套 | 7 |

2.长春净月潭实验小学教学装备采购：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★台式电脑 | CPU:AMD E2-9010，2GHz， 内存:4GB，DDR4 2133MHz， 硬盘:1TB，7200转， 显示器:尺寸21.5英寸，屏幕分辨率1920*1080，屏幕比例16:9，IPS屏。 | 台 | 20 |
| 2 | ★55寸交互式液晶触控一体机 | （一）整体性能 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线，电视、电脑一键开关机 2.采用铝合金边框，表面无尖锐边缘，超窄超薄护角圆弧形防撞伤设计；前面框底部左右两侧分别配备推拉挡板，带机械安全门锁设计 3.安全性: 1）外观表面达到抗腐蚀性要求通过10级要求的盐雾试验; 2)产品符合 GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强（A 级）限值要求 3)产品符合GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度要求 4)产品符合GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度要求 4.一体机采用可拆卸多媒体终端安装槽设计，支持OPS多媒体终端，外部无连接线 5.机箱接口:PC-USBX1、TV-USBX1、TOUCH-USBX5、HDMIX5、音频输入X1、麦克风输入X1. （二）显示器参数 1.屏幕尺寸（对角线）：55英寸液晶LED A规屏，无坏点 2.显示面积：约1209.6X680.4mm（16：9）黑边设计； 3.对比度≥4000：1, 分辨率：3840*2160, 亮度≥500cd/m2. 4.高清屏幕表面屏幕表面采用防眩目钢化玻璃，防划防撞；屏幕表面可承受500克钢球在1米高度自由下落撞击 5.一键节能功能，不关闭整机电源的情况下，一键实现减少功耗. 6.信号自动侦测功能：外接VGA或HDMI信号时，系统自动识别，自动切换到对应通道，断掉外接信号时，自动回到初始通道. 7.智能书写及手势识别：可在智能白板下进行单指书写、双指漫游、手掌擦除，并且三个功能之间零距离切换；在白板书写界面上做五指收拢手势（不能在屏幕上留下五指收拢的书写线条）可以快速进入Windows任务切换功能，之后手指点击可进行窗口任务切换. （三）触摸屏参数 1.采用非接触式红外十点触控技术. 2.书写方式：手指或笔触摸；首点响应时间≤8毫秒；连续响应时间≤5毫秒；触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm. 3.支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Mac OSX. 4.无需安装触摸模组驱动，无需校准,外接电脑时触摸通信使用普通USB数据线即可无需指定使用特殊线材. 5.触摸次数：同一位置6000万次以上； 6.红外触摸模组容错率不低于10% 7.红外触摸模组采用自动功率控制[APC]技术，使用寿命达80000小时以上. （四）电脑参数要求 1、采用一体化OPS抽取式设计，模块化架构，实现无接线插拔 2、处理器：采用Intel core i3, 内存：4G或以上， 硬盘：500G或以上。 3、内置WiFi：IEEE 802.11n标准,内置网卡：10M/100M/1000M。 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口. （五）白板软件部分要求: 白板软件基础功能: 1.专业的教学软件:集合白板书写软件、实物展台软件、移动教学系统 教学课堂系统为一体 2.软件易用性：软件中的图标都配有中文标题（拒绝鼠标移上去才显示的方式）， 3.画笔工具:提供不少于9种笔工具,需包含铅笔,软笔,毛笔,荧光笔,纹理笔,排笔,智能笔,对象笔,双笔. 4.擦除功能:提供不少于5种清除工具,需包含对象擦,位图擦(需精准到擦除画线边角),图片擦,清除页面,手掌擦除. 5.手势识别:提供不少于4种手势应用,需包含双指漫游,双指缩放,双指旋转,自动识别擦除手势和宽度. 6.软件便捷性:可直接从白板软件中直接访问网站,也可直接从网页上拖拽网页文本到白板软件中,并可对其进行旋转,批注第二次操作. 7.办公软件应用:与办公软件无缝结合,可直接在白板软件中打开PPT,Word,ExcelD等办公文件,并保持文件中原有的格式,可对其进行在编辑保存. 8.视频批注:在白板软件当前页面中,可插入多个视频对象,在其播放状态下,可对其进行各种批注,拒绝透明页面操作. （六）资源库 1.电子教材：教学素材原文与长春市纸质教材版本一致，支持课文放大； 2.支持开放性制作工具，各级老师可根据本校实际情况制作校本电子教材；平台作为跨平台流媒体的播放器，提供让教师自己制作dzkb电子课本；可实现拼音标注、田字格、笔顺演示等；英文提供标准朗读、有声词典等，有声词典包；语言类学科即点即读，实现同步更新；提供工具方便老师制作高清电子教材；流畅教材流媒体播放器；小学语数英同步动漫点读: 1）课文点读、朗读，发音标准纯正； 2）跟读对比； 3）背单词：单词学习、测试、听写三步骤。 4）可暂停，可全页朗读。 3.兼容性强，在不退出平台情况下，在软件内调用其它老师专用软件； 4.互动备课：语言类学科课本具有任意段落的即点即读功能；支持本地或网络优质资源到课到位置； 5.支持老师在课本中自由录音讲解备课； 1）老师可以在软件里通过教育云网络进行备课，安排课程，布置作业，调用网络课件等； 2）老师可以在高清电子课本上备课，读取数据进行授课； 3）老师备课时随时调用高清摄象头进行录课或拍摄到高清电子课本里； 4）老师在高清课本里随时随用PPT，视频，动漫等进行备课； 5）老师可在高清课本里自由书写，画面；并永远记录到课本里； 6.国学经典：三字经、百家姓、弟子规等国学经典以动画的形式，图文并茂地展现了国学、古诗词的内容。 7.字母音标学习包括：长元音、短元音、双元音、清辅音、浊辅音及音标基础。在音标列表窗口任意点击一种音标类型，右窗口则会显示相应的分类音标，任意选择一个音标则进入音标学习界面，点击动漫图片可单独重播动漫图片内容。 8.仿真实验：支持理科虚拟实验；资源中心可以下载，可本地化零网络下使用；要求动漫资源，互动式教学；资源覆盖各科各知识点；支持Android及WINDOWS操作系统下运行； 9.数字拓展：数学口诀、速算练习、趣味数学； 10.新字系统：3000多个汉字，标准的笔顺笔画，跟教学大纲同步，分年级进行生字的学习；通过拼音、笔画，组词、造句等全面学习生字。 11.作业试题：可本地化运营，错题再练； 12.微课堂：全国16000个知识点教学资源，可以本地化； 13.私有云：教师在家及办公室做好优质课件，放在私有云平台后，在学校课室随时调用互动教学； 14.学习游戏：在线互动游戏； 15.在线资源：兼容海量互联网资源及课件平台； 16.数字校园：实现领导决策数字化，建立强大的教学任务系统，任务布置、任务跟踪、数据统计分析；建立强大云资源库 17.教师教学空间：强大的教学任务系统，任务布置、任务跟踪、数据统计分析；微课、作业、考试、答疑、讨论、课件、学生评语、课程表l; 18.教学资源库:资源总数：大于等于4483420个,资源总量：40TB以上; 微课资源、学科资源、电子图书、专题学习资源、题库、电子教材、教师培训资源 19.通知公告、公文、会议、报修、文印、日程安排、请假、车辆、公开课、校历、通讯录、手机应用 20.学生学习空间:完成老师布置的学习任务，学习讨论、微课作业、考试、答疑、讨论、课件 21.学校统计:教师统计,学生统计,资源统计 22.教务管理：教师管理，学生管理，班级管理，排课管理，考务管理，考试成绩管理，教材管理，开课选课管理，科研管理等 23.校务管理：人事管理，后勤管理，招生管理，设备管理等 24.家校互联：家校沟通桥梁，及时了解孩子情况；通知公告，作业通知，考试通知，老师评语，语音通信，学习资料。 25.安全系统：打开WINDOWS系统可以自动打开软件，并进行运作；家长密锁，家长密码；学习记录，统计孩子本地使用学习情况； | 台 | 2 |
| 3 | 壁挂高拍仪 | 壁挂机箱参数： 箱体采用冷轧钢材质, 外观尺寸≤440MM *320 MM *72MM。外置机箱锁安全防盗，隐藏式拉手。采用无汽压杆，可摆放演示A3纸大小的试卷、课本等。 安装方式: 设备可采取壁挂式、嵌入式多种安装方式，无需另配多媒体讲台等设备。 硬件参数： 清晰度（分辨率）：500万像素（2592×1944） 镜头拍照幅面：A4 变焦：支持1%至1500%倍无级数码变焦 自动免对焦，无需人为调焦 500万高清像素下，动态速率实测15帧/秒，而非虚标或者理论速度 镜头解析度：≥1000TV线 输出格式：MJPG，YUY2 最低照度：10Lux。 推荐照度：50-80Lux 闪烁控制：50HZ或60HZ。 工作电压：5V 最大电流：<400mA 待机电流：<5mA 工作温度：-10-40度。 USB传输规格：High-speed USB 2.0 interface 免驱支持系统: Windows 10，Windows8/8.1 Windows 7. Windows VISTA、Windows XP sp2。 自动光圈, 自动白平衡，自动曝光，支持USB纯数字输出 USB五伏电源直接供电。 软件参数： 专业的展台软件: 能进行视频与实物展示，具有动态白板批注、课件录制、对比教学、扫描管理、快速抓图、画中画等软件功能。通过软件与视频展示台可以实现讲稿动态即时旋转和按照1%梯度缩放，视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达1500%； 画面可以无级旋转或按90度旋转； 支持批注，可以自由划线标注，颜色、透明度、笔画粗细可调，支持多种图形绘制，支持文字输入后可随时编辑，批注过程可保存、录制，即简易电子白板； 带有标注的保存功能，可以存储标注，形成一张图片； 教育展示所有的操作按键都在第一视窗界面，不存在2级菜单； 带录像录音功能，可以将实物展示过程、人像以及声音等进行录制成视频课件或微课，实现录播功能； 具有双镜头画中画功能，可以老师或学生画面嵌到屏幕上一起录像； 具有2，3，4同屏多画面对比教学功能； 具备快速抓图功能，可将镜头拍摄的图像直接拖入PPT、WORD等可编辑文档中； 软件可控制对比度、亮度、色彩饱和度、锐度、曝光度、自动对焦等调节； 内置专业扫描软件 扫描方式：支持单张扫描、定时自动连续扫描、感应自动连续扫描及局部区域扫描； 支持彩色扫描、黑白（灰度）扫描、单色扫描、反色（底片）扫描、证件双面扫描、双镜头画中画扫描；支持扫描后自动纠偏摆正、自动切黑边、自动去除黑底或暗影； 具智能定位功能：能对需要扫描的文件出现智能的定位框；支持自定义扫描区域或幅面，支持扫描分辨率和图片压缩率调整； 支持单页或多页PDF文件制作，支持识别条码作为文件名，支持识别文字作为文件名。支持自定义文件名前缀，支持奇偶数顺序命名或按拍照时间命名，可更改文件存储位置； 图像编辑处理：拍摄后产生的图片都可以进行去黑边、纠斜、旋转、剪裁等图像处理；调整图像亮度、对比度、饱和度等；可对图片进行灰度、黑白、反相、浮雕、锐化、单色图/二值化等处理； 图片标注：所拍摄的图片能标注、缩放、旋转及保存； 图片保存的格式支持：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；支持图片格式转换； 支持OCR文字识别，迅速提取文字，形成Word文档； 扫描文件的同时，可带自动/手动的切边纠正功能，可以快速的帮助老师进行纸张扫描纠偏； 带扫描智能优化：在保留文字以及有效颜色的情况下，将图片的灰底智能去除； 设备带智能连拍功能，同时带自动检测换纸功能，只有检测到了重新换纸才会进行新的自动连拍； | 台 | 2 |
| 4 | 液晶移动支架 | 金属材质，黑色，可伸缩，带滚轮，高2米，与55寸交互式液晶触控一体机配套 | 套 | 2 |
| 5 | 静电地板 | PVC防静电地板 尺寸：600*600*35 导静电型:<1.0×106 静电耗散型1.0×106Ω～1.0×1010Ω 测试电压：100V 集中载荷：N CQ=1960;Q=2950;B=4450;Z=5560 均布荷载：N/㎡ CQ=9720;Q=12500;B=23000;Z=33000 极限集中荷载：N CQ≥5880;Q≥8850;B≥13350;Z≥16680 集中荷载挠度：≤2mm 均布荷载挠度：≤2mm 板幅极限偏差：-0.40mm 板厚极限偏差：±0.30mm 表面平面度：≤0.60mm 相领边垂直度：≤0.30mm | 平方米 | 80 |
| 6 | 桌椅 | 1.板材是由实木颗粒经高温高压加工而成的复合板材，表面平整，表面经“三聚氰胺”（MELAMINE）专业加工处理，厚＞0.1MM,优质PVC封边,厚度为1.2mm，防止水进入板材内。 2.五金配件采用三节滚珠加重滑道，铝合金拉丝隐藏式三合一连接件，ABS防水脚垫。 3.桌面采用25mm厚，其它采用16mm厚板材。 椅子要求:尺寸：600宽*600宽*1100高（mm）； 面料：环保皮U。 成型弯板：用高频热压机将多层木皮涂胶层。 | 套 | 4 |
| 7 | 资源云平台 | （一）提供资源自动上传功能 具备资源自动上传功能，在用户通过Flash技术、或通过自动同步的形式大批量上传资源后，系统必须要能够自动识别资源的各种元数据。“资源自动上传功能”根据采集到的资源文件，结合用户学科属性，进行目录分析、文件名分析、文件内容分析，自动形成资源的元数据，做到用户只需提供资源本身，无需填写任何元数据。 （二）资源目录服务协议与技术 “资源自动上传功能”服务要提供一套基于教材目录的“资源目录服务”协议。 （三）提供标准资源目录服务协议 以国家新课标教材为基础，提供基于教材版本/年级/学科/课本章节标准资源目录服务协议，资源目录需采用以教材目录为标准组织资源的形式，同时支持用户自定义教材版本、年级、学科、教材、以及具体的章节目录。 （四）提供大容量批量上传技术 资源云平台须采用目前最稳定、通用的FLASH上传技术，资源上传技术须能够支持为1G的大容量上传，同时支持资源批量上传。 （五）资源批量上传转换队列管理技术 系统须支持资源批量上传转换队列管理，所有需要转换为在线预览格式的资源需要放入系统队列中，并且根据服务器调度情况进行相应资源的格式转换，减轻服务器负载。 （六）提供文档资源后台自动转换技术 提供资源上传、转换、发布、检索等功能，资源上传后，对文档、图片、演示文件、设计稿件、流程图、工程文件等FLASH技术能支持的多类型文档资料实现系统自动转换，并对外发布。 （七）提供资源在线预览技术 针对文档、图片、演示文件、设计稿件、流程图、工程文件等多类型文档资源，支持用户在无须下载,无须安装客户端软件的情况下，可在浏览器中直接在线查看各类文档中的内容，采用FLASH在线阅读技术，提供文档资源在线预览、阅读服务。 （八）提供基于用户行为的自适应的资源质量评价技术 系统须实时对资源的下载量、在线预览量、下载或预阅者角色、资源评价值进行统计，并通过对用户行为分析自动计算资源质量评价指标，在用户搜索资源时以该指标对资源进行检索排行。 | 套 | 1 |
| 8 | 云服务器 | 1. 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。 2. 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 3.单独平台软件安装，不安装任何额外管理中心情况下，实现单集群主机管理，集群管理节点可以在所有主机中漂移和重新选择。 4.虚拟化系统安装完成，不安装任何额外管理中心组件情况下，实现Web页面的平台访问和管理。 5.支持在线的VM（虚拟机）迁移动能，可以在不停机的状态下，实现 VM在集群之内的不同物理机迁移，保障业务连续性。 6.服务器虚拟化软件支持USB直通功能，功能不依赖于系统软件以外的组件或者第三方设备。 7.新建虚拟机配置管理界面中，支持文件共享服务器和数据库写入的I/O优化。 ★8.提供专用的快虚/快速还原工具，实现快速将物理机转换为虚拟化平台，并且可实现虚拟化平台快速还原为物理机原有操作系统。 9.备份策略可实现按小时的颗粒度进行备份 10.提供至少50个虚拟机的备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并提供细粒度恢复功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材桥架 | 尺寸：100*50*0.8 | 套 | 1 |
| 10 | 空调 | 3P柜式空调 柜机冷暖电辅 功率：3匹立式 使用面积：50-75㎡ 工作方式：定速 能效：三级 额定制冷功率：2340W 额定制热功率：2350W 额定制冷量：7200W 额定制热量：7800W 电辅加热功率：1800W 室内机尺寸（长宽高）：柜机尺寸≤500×320×1730mm 外机尺寸(长宽高)：柜机尺寸≤980×790×427mm 其他：包含运输到指定位置，安装调试，三年质保，终身维修 | 台 | 1 |
| 11 | 防盗门 | 钢质防盗门 级别:甲级 板材规格：冷轧板 门扇厚度：10cm 拉手：仿铜大拉手 填充物：环保岩棉板 猫眼：纯铜高清猫眼 锁体：防爆环形双沟锁体 锁芯：C级叶片锁芯 门面厚度： 前1.0mm 后1.0mm 框2.0mm | 扇 | 2 |
| 12 | 古筝 | 面板材质，兰考泡桐；筝弦材质，钢丝尼龙 | 把 | 2 |
| 13 | 琵琶 | 专业酸枝木木轴木相琵琶，红酸枝材质，老红木色，木轴木相，花开富贵头饰 | 把 | 2 |
| 14 | 速印机 | A3幅面一体化速印机。标配USB打印控制器，可进行电脑制版。标配U盘打印。原稿类型：单页、书本。原稿尺寸：最大297mm*420mm（A3）。印刷面积：250mm*355mm.（B4印筒）。走纸最大幅面A3。分辨率：300*400dpi。印刷速度：55、70、85、105、130张/分钟（5级调整）。纸张重量：35-210克/平方米。特殊功能：省墨模式、保密功能、U盘打印、定时自动关机功能、印刷浓度自动控制等。3.1寸液晶屏，原稿自动识别居中。 | 台 | 1 |
| 15 | 笔记本电脑 | CPU：G3855，内存4G，硬盘：500G；1G显卡；光驱：DVDRW；14寸屏幕；笔记本电源；配鼠标和电脑包 | 台 | 1 |

3.长春净月潭实验小学教学设备及桌椅采购：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★65英寸交互式一体机 | 整体功能 1.整机屏幕采用65英寸 LED 液晶屏，显示比例满足16:9，屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 2.屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率不低于90%，可视角度≥178°。 3.整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 4.采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持Windows和Android系统十点或以上同时书写，并支持手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整）。 5.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 6.整机支持一键黑屏节能，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级1级限值要求,提供检测报告。 7.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 8.整机具备至少三路前置双通道USB接口,同一个USB口可支持在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 9.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 10.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义。 11.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 12.配备无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 13.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键。 14.支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 15.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 16.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱。 17.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具。 18.整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 19.整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 20.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 21.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 22.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 23.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 24.交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供检测报告。 内置电脑 1.采用模块化电脑方案，按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2.处理器：i5 3.内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置 4.硬盘：500G或以上机械硬盘/128G或以上SSD固态硬盘（二选一） 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口。 6.整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 | 套 | 3 |
| 2 | ★80英寸交互式一体机 | 整体功能 1.整机屏幕采用80英寸 LED 液晶屏，显示比例满足16:9，屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 2.屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率不低于90%，可视角度≥178°。 3.整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 4.采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持Windows和Android系统十点或以上同时书写，并支持手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整）。 5.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 6.整机支持一键黑屏节能，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级1级限值要求，提供检测报告。 7.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 8.整机具备至少三路前置双通道USB接口,同一个USB口可支持在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 9.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 10. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 11.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 12.配备无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 13.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键。 14.支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 15.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 16. 无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱。 17. 无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具。 18. 整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 19.整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 20.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 21.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 22.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 23.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 24. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供检测报告。 内置电脑 1.采用模块化电脑方案，按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2.处理器：i5 3.内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置 4.硬盘：500G或以上机械硬盘/128G或以上SSD固态硬盘（二选一） 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口。 6.整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 内置软件 1.白板软件支持桌面简易模式，可一键缩小为浮动工具条，方便用户在电脑桌面操作的同时，可进行快捷地批注、擦除、截图，并提供放大镜、聚光灯、遮幕、展台等功能，主界面工具栏的图标位置可左右切换。 2.白板软件支持边写边擦：支持多个学生同时在白板上操作，当一个人书写的同时，另一个人可使用手势擦除，互不影响。 3.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切。 4.快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 5.微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 6.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 7.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 8.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 9.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 10.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 11.对象自动分类：支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。为符合寓教于乐的教学理念，需提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可生成自动分类课堂互动游戏。 12. 思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 13.工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 14.学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具。 15.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 16.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 17.实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 18.支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。 19.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 20.移动授课软件大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 21.移动授课软件具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 22.移动授课软件支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 23.移动授课软件支持Office、WPS的课件远程翻页，同时支持所投一体机白板软件的课件远程翻页。点击软件界面任意区域均可实现翻页。 24.移动授课软件支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 25.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 26.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 27.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 28.软件支持随机抽选学生进行评价，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 29.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 30.为保证硬件与软件的兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件、移动授课软件、学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌，提供三款软件著作权证书复印件加盖公章。 制造厂商要求 一体机和电脑模块通过国家强制性3C认证，提供3C证书。 | 套 | 2 |
| 3 | 视频实物展台 | 1.箱体采用冷轧钢材质，面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2.设备采用模块化（手拧螺丝）前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台。 3.速率：摄像头500万像素，动态视频预览10帧/秒；1080P模式下最高30帧/秒。 4.镜头：1/2.5英寸CMOS 图像传感器。 5.供电方式：USB五伏电源直接供电。 6.拍摄幅面：A4。 7.内置4颗超亮LED灯，可触摸式三级灯光调节。 8.对焦方式：自动对焦，支持数码变焦。 9.带麦克风，可同步录制视频和声音。 10.箱体尺寸：宽330mm x 高350mm x 厚90mm（合拢） 宽330mm x 高390mm x 长390 mm（展开） 11.光驱类型：USB-DVD刻录机, 读取速度：DVD-R（8X）DVD+R（24X） CD-R（24X）,刻录速度：DVD-R（8X）CD-R（24X）。 12.软件具有实物演示和文件拍摄功能，便于教师在课堂上讲解作业、试卷、实物展示等；界面与功能图标具有中文显示（非鼠标停留闪显），老师不用查阅帮助就能知道各功能如何使用。 13.展台基础功能：提供多种画笔选择，实现即时划线标注，且每支画笔的粗细、颜色、线型、透明度均可独立设置，所设置的画笔可以通过预览框所见所得。有清空、擦除及桌面批注、保存批注、动态文字添加功能；批注侧栏可一键隐藏，支持一键切换至桌面批注，即简易电子白板；输出像素可调整，带饱和度、对比度、亮度调节功能；触摸即时自由缩放，能实现以鼠标为中心按1%梯度进行无级自由缩放达1000%；支持画中画双视频同屏演示功能，副窗口大小可调整，双击可进行主副图像自由切换。 14.图像特技：负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、1:1、适合屏幕、全屏；左右旋转。 15.图像管理：提供JPG、BMP、PNG、PDF多种图片格式选择，支持一键PDF文件拍摄，拍照后能直接点打开和跳转文件目录，可自定义设置图片和录像的存储路径。 16.同屏对比：支持2，4，9，16分屏，分屏窗口中，能添加图片比较；可进行动态视频预览，支持实时触摸放大缩小左右旋转，且能够对视频、图片进行单独的控制。 17.对焦助手：支持连续单次对焦模式，视频演示窗口有浮层式对焦按钮，可直接点击，实现连续单次对焦。 18.录像：可对展台的操作过程进行视频录制，提供MP4、AVI、WMV等多种视频格式选择，支持1080P、720P和全屏模式录制。 | 台 | 5 |
| 4 | ★学生桌椅 | 一、学生桌子： 1.桌面规格620mm*410mm，白橡多层板注塑封边为灰色无接头，板材厚度22mm，桌板靠座位一端为鸭嘴边，位于中部带有30mm刻度尺，其它三面注塑封边宽度为10mm，桌面右侧带笔槽，笔槽长度为240mm，宽度20mm，深度4.5mm,环保符合QBT4071-2010标准要求。桌面与桌框架采用大帽自攻钉固定。 2.桌斗：长450mm，宽300mm，高150mm，厚0.6mm冷扎板一次冲压成型。 3.桌脚采用50mm×25mm，厚度1.2mm的方管。滑道采用1.2厚优质钢板压制双滑道。 4.连接：横梁连接采用50mm×25mm方管，管壁厚1.2mm。 5.套角采用环保PP工程塑料,吸塑一次成型,规格50mm×25mm,套角与方管连接稳固,用钻尾钉固定防止脱落。 二、学生椅子： 1.椅坐板为白橡多层板注塑封边灰边，坐板注边宽度10mm，坐板前端宽390mm，后端宽375mm，坐板深度375mm，多层板厚度为15mm。 2.背板为白橡多层板注塑封边灰边，背板注边宽度10mm，高度280mm，宽度上端380mm，下端360mm，多层板厚度为15mm。 3.坐板前缘有下曲，背板有横向弯弧，椅面直接与椅框架用开口型扁圆头抽芯铆钉固定。 4.椅子底脚50mm×25mm方钢，厚度1.2mm,靠背20mm×20mm，方管厚度1.2mm,数控弯管设备一次成型. 滑道采用1.2厚优质钢板压制双滑道. 5.椅子连接横梁：采用50mm×25mm方管，管壁厚1.2mm。 6.套角采用环保PP工程塑料,吸塑一次成型,规格50mm×25mm,套角与方管连接稳固,用钻尾钉固定防止脱落。 | 套 | 500 |
| 5 | 移动支架 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负15度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm； 3.隔板承重30KG,模具成型U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 5.提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm冷轧钢材质，承重 ≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 6.承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤； 7.脚轮为万向轮，尼龙材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 脚轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥600mm | 个 | 5 |

4.长春市第二实验小学净月分校教学设备采购：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★教学触控一体机 | 整机性能： 1.整机采用80英寸LED液晶A规屏（提供证明文件），物理分辨率： 1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求（提供证明文件）。显示比例：16：9。屏体类型：LED背光，对比度:≥5000：1。屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率不低于90%，可视角度≥178°。 2.整机具备至少三路前置双通道USB接口,且每一个USB口可以同时在Windows及Android系统下被读取。其中至少有1路为USB3.0 3.采用红外十点触控技术，支持Windows和Android系统十点书写，并可根据接触面积大小调整板擦面积进行擦除。 4.整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 5.整机可通过一键实现开关机。 6.整机支持一键黑屏节能，并可通过敲击重新唤醒屏幕。且整机符合GB21520-2008（国标）的能源效率等级1级限值要求（提供检测报告）。 7.可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，使画面比例在4:3和16:9之间一键切换。 8.实现Windows及Android系统同时联网。 9.整机配备教学多功能手写笔，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。单接收器设计，Android、Windows双系统同时响应。无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换；支持一键点击或双击屏幕放大对应画面内容；支持手笔分离智能识别功能，使用智能笔在上进行书写操作时，整机系统可自动将智能笔以外的触摸动作识别为选择功能，确保书写过程中不会因为手掌、衣袖等误触屏幕造成错误书写操作。 10.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义。 11.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式。同时支持单点书写和多点书写的切换。支持板中板功能辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面；可直接调用放大镜、聚光灯小工具；支持将课件及板书内容直接生成二维码分享至手机，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享。 12. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 13. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时（提供检测报告） 内置电脑要求： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.处理器：Intel Core i5 6400,主频为四核四线程；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD固态硬盘 3.采用双WiFi天线，增强无线网络信号。内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准。内置网卡：10M/100M/1000M 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB3.0接口。 教学软件要求： 1.要求独立于白板教学软件之外的单独软件，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计 2.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录 3.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件 4.支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本 5.备课模式下支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发 6.提供快捷抠图功能：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式； 7.支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏； 8. 提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放； 9.根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具； 10.支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 11.移动授课软件大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容，支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能。 12.移动授课软件具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 13.移动授课软件支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 14.移动授课软件支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 15.移动授课软件支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 16.学生行为评价软件，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 17.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 18.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 19.软件支持随机抽选学生进行评价，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等，支持查看课堂考勤统计报表。按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 20.为保证硬件与软件的兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件、移动授课软件、学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌，提供三款软件著作权证书复印件加盖公章。 21.提供生产厂家针对本项目的三年免费售后服务承诺函 | 套 | 4 |
| 2 | 视频展台 | 硬件参数： 1.箱体采用钣金材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2.展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射。 3.箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。 4.展台采用500万像素，A4拍摄幅面，500万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 5.输出格式：MJPG。 6.配备固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm–44cm。 7.展台正上方具备LED补光灯。 8.补光灯开关采用触摸按键设计，同时也可通过智能平板中的软件直接控制。 9.兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 10.提供视频展台的3C证书复印件。 软件参数： 1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。 4.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 | 台 | 4 |
| 3 | 教师手持教学设备 | 1.集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示。 2.屏幕采用IPS全角度液晶屏，显示屏幕不小于5英寸，分辨率不低于1280*720，全贴合触摸屏。 3.终端配置：64位4核1.3GCPU、1GRAM、8GROM 4.配备高清摄像头：1300W像素，光圈2.0，带OIS光学防抖功能。 5.端口：扩音麦克风AUX×1、数据接口MicroUSB×1。 6.配备的电池不小于2800mAh。 7.采用最新802.11ACWIFI技术，支持2.4G和5G双频段，保证连接稳定性。 8.终端上配备不少于7个实体快捷按键，便于老师进行快速拍照、调焦、翻页等操作。 9.具备数字U段无线扩音功能，音频采样达16位，无线传输距离不得小于15米，扩音无啸叫，能通过屏幕菜单直接控制连接和调节音量。 10.具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达720P。 11.无线实物展台具备多图对比功能，支持最多四个作业的同时展现，并支持个性化奖励。 12.具备大小屏同步显示及大小屏同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏内容，突出重点和细节内容。 软件要求： 1.支持Android4.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 5.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 6.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 7.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 8.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 9.支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 10.支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行批注、缩放、旋转等操作。 11.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 12.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 13.支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。 14.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现。 | 套 | 4 |
| 4 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，Android、Windows双系统都能响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 8.支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 9.支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。 10.支持手笔分离智能识别功能，使用智能笔在上进行书写操作时，整机系统可自动将智能笔以外的触摸动作识别为选择功能。 | 支 | 4 |
| 5 | 推拉式黑板 | 结构：双层结构，内层为壹块固定书写板，右边预留放置电子产品空间，外层为壹块滑动书写板，滑动板配装刻有挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理。尺寸：4000mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。板面：选用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度Ra1.6-3.2 um，光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。背板：选用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，设有凹槽加强筋，增加板体强度。覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》（提供检测报告）。边框：采用高强度香槟色电泳铝合金，性能符合GB 5237.3-2008标准，边框规格57mm×100mm，部分边框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑动滑道，结构性解决滑动受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm的粉尘槽，防止粉尘垂直落地，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形。包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》（提供检测报告）。滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，数目各4组，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确。侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，遮挡缝隙，提高美观度。易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，使一体机不用拆整套黑板即可完成维护。安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 | 套 | 4 |

5.长春市第二十四中学教学设备采购：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交互智能平板 | 整机功能 1.整机屏幕采用70英寸 LED A规液晶屏，分辨率≥1920*1080。 2．屏幕表面采用4mm以上全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率不低于90%，可视角度≥178°。 3．内置电脑： Intel Core i5以上；内存：4G DDR3以上；硬盘：500G或以上机械硬盘/128G或以上SSD固态硬盘（二选一）；内置电脑USB接口：至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口。 4．一体机需通过国家强制性3C认证。 5.一体机平均无故障时间（MTBF）≥100000小时。（提供检测报告） 6.整机采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持任意通道十点或以上同时书写，并支持手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整）。 7．整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 8.整机具备至少三路前置双通道USB接口,同一个USB口可支持在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0。 9.整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 10．设备可通过遥控器或前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键；支持屏幕密码锁，可锁定屏幕、按键及遥控器；支持智能U盘锁，可设置触摸及按键自动锁定，插入USB key即可解锁。 11.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 软件功能： 1.白板软件具有备课模式及授课模式。 2.思维导图：提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持逐级、逐个节点展开，可任意缩放。 3．实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 4．移动授课软件大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面。 5.移动授课软件具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 6.移动授课软件支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 7.移动授课软件支持拍摄图片增强功能，拍摄后图片可自动执行亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，且支持手动调节，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 8.移动授课软件支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 9.学生行为评价软件，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 10. 互动教学白板软件、移动授课软件、学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。 证明材料 1.提供一体机国家强制性3C认证证书（复印件加盖生产制造商公章）。 2.提供互动教学白板软件、移动授课软件、学生行为评价系统软件著作权证书（复印件加盖生产制造商公章）。 | 台 | 3 |
| 2 | 侧置液晶推拉绿板 | 1．结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板。基本尺寸：≥4000mm×1281mm，可根据所配一体机适当调整，保证与一体机能够有效配套。 2.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm；板面为亚光墨绿色，漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um；板面长期书写不变形。 3.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm，书写无吱咔声。 4.背板：选用优质防锈亚光蓝色彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每隔8公分设有2公分加强凹槽，均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，镀锌含量Z12。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L。 6.边框：采用高级亚光铝合金，厚度≥1.2mm，上框规格57 mm×100 mm，下框及左右框规格29 mm×100 mm，内框规格37mm*20mm；两轨道上置隐藏式平滑轮滑道，横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。 7.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动，滑动板前后晃动小于0.5mm；上吊轮配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB；上下均匀安装。 8.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为了防止粉笔等工具掉落，有与粉尘槽一体的粉尘清理工具，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔。 9.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm。 10.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11.易维护性：显示屏上下配装可拆卸挡板，对一体机及显示屏进行维修时避免将整块黑板拆下。 12.证明材料：提供投标产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》国家标准的市级以上检验报告（复印件加盖生产制造商公章）。 | 个 | 3 |
| 3 | 壁挂式视频展台 | 硬件参数 1.铝合金外壳，无锐角无利边，塑胶包裹，有效防止碰伤、划伤。 2..内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.解析度：中间1600线，四周1400线。 7.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 8.视频展台需通过国家强制3C认证。 9.软件参数 10.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 11.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。 12.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 13.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 证明材料 1.提供视频展台国家强制3C认证证书（复印件加盖生产制造商公章）。 | 台 | 3 |
| 4 | 移动授课终端 | 1.集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示。 2.整机设计便于教师拍照操作，方便单手握持及拍照。 3.屏幕采用IPS全角度液晶屏，显示屏幕不小于5英寸，分辨率不低于1280*720，全贴合触摸屏；终端配置：64位4核1.3G CPU、1G RAM、8G ROM。 4.配备高清摄像头：1300W像素，光圈2.0，带OIS光学防抖功能。 5.端口：扩音麦克风AUX×1、数据接口Micro USB×1。 6.配备大容量电池（不小于2800mAh）。 7．采用最新802.11AC WIFI技术，支持2.4G和5G双频段，保证连接稳定性。 8.终端上配备不少于7个实体快捷按键，便于快速拍照、调焦、翻页等操作。 9.具备数字U段无线扩音功能，音频采样达16位，无线传输距离不得小于15米，扩音无啸叫，能通过屏幕菜单直接控制连接和调节音量。 10.具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达720P。 11.无线实物展台具备多图对比功能，支持最多四个作业的同时展现，并支持个性化奖励。 12.具备大小屏同步显示及大小屏同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏内容，突出重点和细节内容。 13.具备图片拍摄自动优化处理，提供普通、文档及彩图三种模式，可提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 证明材料 提供移动授课终端的国家强制3C认证证书（复印件加盖生产制造商公章）。 | 台 | 3 |
| 5 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离≥15米。 3.带自动休眠节电设计。 4.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 5.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换。 6.支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容。 7.支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。 8.支持手笔分离智能识别功能，使用智能笔在上进行书写操作时，整机系统可自动将智能笔以外的触摸动作识别为选择功能。 | 支 | 3 |
| 6 | 互动反馈系统 | 反馈器发射端 1.发射端带有显示屏，支持符号状态指示加笔段式数字显示。 2.反馈器发射端尺寸不超过95mm×55mm×8mm，重量不超过33g。 3.反馈器通过2.4GHz信号传输，并支持32个信道自动切换。 4.反馈器的通讯速度不得低于100人/2秒。 反馈器接收端 1.接收端采用国际通用多通道的双向2.4GHz射频数字通信技术接收发射端信号。 2.支持接收端热插拔，在交互智能平板插入接收器后，无需启动软件，即可实现互动反馈系统的全部功能。 互动反馈系统 1.支持单选、多选功能，可一键下发答题指令，作答结果实时显示。 2.支持抢答、抽选功能。 3.支持签到功能，可即时统计到场学生人数。 4.支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 5.互动反馈系统与白板教学软件需在同一界面下实现，无需切换软件。支持名单记忆功能，只需在软件中设置一次学生名单信息，即可实现学生名单信息的永久保存。 | 套 | 3 |

二、产品要求

本项目所有设备包含安装调试。

三、服务要求

产品的叫修时限：在收到维修通知后，第2自然日上门服务。

四、合同主要条款

1、供货期：自合同签订之日起30个日历天。

2、货物质量：符合国家相关行业规定的合格标准。

3、交货地点：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学、长春净月潭实验小学、长春市第二实验小学净月分校、长春市第二十四中学。

4、付款方式：经采购人验收合格后一次性付款。

第三章

投标人须知

一、前  附  表

| 序号 |  | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.2 | 采购人 | 采购人：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学、长春净月潭实验小学、长春市第二实验小学净月分校、长春市第二十四中学 地址：长春净月高新技术产业开发区 联系人: 袁庆陆、张洪军、陈少伟、张国华 电话：13843103868、18686413692、13500806089、18943152988 |
| 2 |  | 1.3 | 集中采购机构 | 集中采购机构：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心 地址：净月高新开发区福祉大路1572号 电话：0431-84532410 |
| 3 |  | 1.4 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目 项目编号：JZCH2017-74 |
| 4 |  | 1.5 | 项目地点 | 长春净月高新技术产业开发区新城大街小学、长春净月潭实验小学、长春市第二实验小学净月分校、长春市第二十四中学 |
| 5 |  | 2 | 资金来源及落实情况 | 财政拨款，已落实 |
| 6 |  | 3.1 | 投标人的资格标准与合格条件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和相关法律、法规及相应规章的规定；投标人营业执照中经营范围须包含本项目标的所有产品；拒绝列入政府不良行为记录期间的供应商投标。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心网（http://procure.jingyue.gov.cn）等渠道被更入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与投标。本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 3.2 |  | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 8 | 7.1 |  | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 9 | 8.2 |  | 答疑会 | 时间：2017年10月23日9：00 地点：长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼401会议室 |
| 10 | 9 |  | 分包 | 不分包 |
| 11 | 10 |  | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 12 | 15.1 |  | 投标报价方式 | 采用全费用报价法 |
| 13 | 18.1 |  | 投标有效期 | 投标截止期之后30天 |
| 14 | 19 |  | 投标保证金 | 金额：壹万元 提交形式：转账形式 |
| 15 | 21.6 |  | 投标文件份数 | 正本一份，副本 伍 份 |
| 16 | 24.1 |  | 投标截止时间 | 2017年10月31日13:30时（北京时间） |
| 17 | 23.2 |  | 投标文件递交地点 | 长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼402会议室 |
| 18 | 23.3 |  | 是否退还投标文件 | 否 |
| 19 | 23 |  | 开标时间和地点 | 时间：2017年10月31日13：30（北京时间） 地点：长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼402会议室 |
| 20 | 28.2 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共5人 评标专家确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取 |

二、总  则

1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经具备招标条件，现对项目进行招标。

1.2本招标项目采购人：见本须知前附表。

1.3本招标项目集中采购机构：见本须知前附表。

1.4本招标项目名称及项目编号：见本须知前附表。

1.5本项目建设地点：见本须知前附表。

2.资金来源和落实情况

2.1本次招标项目的资金来源：见本须知前附表。

2.2本次招标项目的资金落实情况：见本须知前附表。

3. 投标人的资格标准与合格条件

3.1投标人应具备承担本项目的资质条件：见本须知前附表。

3.2本项目不接授联合体投标。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

3.3.1为采购人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

3.3.2为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

3.3.3被责令停业的；

3.3.4被暂停或取消投标资格的；

3.3.5财产被接管或冻结的；

3.3.6在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

4.投标费用

投标人应承担其从投标报名直至投标文件递交的投标全过程所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

5.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

6.计量单位

所有的计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.现场踏勘

7.1采购人将按本须知前附表所述时间，组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署项目实施合同所涉及现场的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险。

7.2采购人向投标人提供的有关现场数据的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

7.3经采购人允许，投标人可以以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

8.答疑会

8.1投标人应在本须知前附表中规定的答疑会时间前，以书面形式将提出的问题送达长春净月高新技术产业开发区政府采购中心，以便及时澄清。

8.2采购人、集中采购机构在本须知前附表规定的时间组织召开答疑会，会上将对投标人所提问题予以澄清，同时以书面方式将问题的澄清通知所有投标报名合格的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

9.分包

本项目不分包。

10.偏离

本项目不允许负偏离。

三、招 标 文 件

11.招标文件的组成

11.1本招标文件包括下列文件及按本须知第8条所述的答疑文件、第13条发出的补充文件。

第一章  招标公告

第二章  货物需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

11.2除8.1内容外，采购机构在投标截止期之前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

12.招标文件的澄清

12.1投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问，应在本须知前以书面形式（一式三份）递交给采购机构。

12.2投标人按本须知前附表所述时间和地点出席投标答疑会，采购人和采购中心将对投标人对招标文件的疑问予以澄清。如有必要，采购中心将澄清内容形成澄清文件（包括对需澄清问题的说明，但不指明问题的来源）上传至采购中心网站，同时在采购中心网站上发布公告，以供所有报名参加投标的投标人下载。

12.3该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

13.招标文件的修改

13.1招标文件发出以后，在提交投标文件截止期之前，应投标人的疑问和采购人的要求，采购机构可以对招标文件进行必要的修改和补充。

13.2采购机构对招标文件的修改和补充将形成变更文件上传至采购中心网站，同时在采购中心网站上发布变更公告，以供所有报名参加投标的投标人下载。

13.3该变更文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

13.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究，采购机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的变更公告中予以明确。

四、投标文件

14.投标文件的组成

14.1投标文件分为价格标部分、技术标部分、商务标部分。且按下列顺序装订

14.1.1价格标部分

(1)投标函；

(2)投标保证金；

(3)开标一览表；

(4)法定代表人资格证明书；

(5)法定代表人授权书；

(6)投标报价单项汇总表

(7)投标报价汇总表；

(8)投标报价明细表

(9)投标人提交的其他经济文件。

14.1.2技术部分

(1)投标综合说明；

(2)技术偏离表；

(3)售后服务承诺书（包括技术培训计划及承诺、免费维护及售后服务承诺等；格式自拟）；

(4)投标产品证明材料（包括产品说明书，检测报告等复印件）；

(5)投标人提交的其他技术文件。

14.1.3商务标部分

14.1.3.1投标人资格证明文件

(1)企业营业执照(副本)；

(2)企业2016年度财务审计报告；

(3)投标人2016年10月至2017年9月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

(4)投标人2016年10月至2017年9月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

(5)企业近三年（2014—2016年度）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

14.1.3.2企业近三年（2014—2016年度）完成类似项目销售业绩合同。

14.1.3.3中小企业声明函。

14.1.3.4投标人提交的其它文件。

15.投标报价

15.1本项目投标报价采用本须知前附表中所规定的方式，所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应当是投标人履行本项目合同的最终价格。投标人的投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装到位、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.2投标人所报的投标价格(包括成本、利润、税金等因素)在合同实施期间保持不变，它不应因劳务、材料、机械等的价格变动而做任何调整。在合同有效期和其必要的延长期内也不因通货膨胀、利率升降、税收变化等因素而作任何调整。

15.3投标人应按第二章货物需求每个招标内容的要求填写货物需求细目的单价和总价并汇总报价。对于每个采购人货物需求中含有的相同货物，必须统一填写一个投标单价，投标人的投标总价不得超出项目预算，包括每个单项预算。投标人没有填入单价或价格的细目在供货时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在货物需求明细的其他单价和价格之中。投标人应按给定的货物需求明细列项，货物数量错误、计量单位错误、落项或多报项目者将被视为不符合性投标，其投标将被拒绝。

15.4各投标人不得相互串联哄抬标价或恶意压价，出现此种情况者，将被作为废标处理。

16.开标一览表

16.1本表除在投标文件中装订外，还须单独使用小信封密封一份，与投标文件同时递交采购中心做唱标用。

16.2投标人如未单独递交开标一览表，其投标资格将被取消。

16.3如开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致，以开标一览表为准。

17.投标货物进口产品规定

17.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须投标本国产品，投标进口产品的，投标文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

17.2政府采购进口产品合同应当将维护国家利益和社会公共利益作为必备条款。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人应当立即终止合同。

18.投标有效期

18.1投标文件应在本须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，投标人不得在本须知规定的投标有效期内要求撤销或修改其投标文件。

18.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

19.投标保证金

19.1投标人应提交不少于本须知前附表第14项所规定数额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

19.2投标人的投标保证金应当以转账形式提交。投标人须将投标保证金存入采购机构指定账户，并到采购机构（长春净月高新技术产业开发区管理委员会大楼5楼A区）办理投标保证金递交手续。（收款单位：长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心；账号：7770520109000022；开户行：吉林银行福祉大路支行；地址：长春市福祉大路1572号）不得以其他单位、授权单位或被授权单位的转账作为保证金垫付，不收取现金、存折、外币。（投标人须将转账或汇款凭证同采购机构开具的投标保证金收据复印件一并附入投标文件内，否则视为未提交投标保证金。）

19.3对于未能按要求提交投标保证金的投标人，采购机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.4所有投标人的投标保证金将尽快返还，最早始于中标通知书发出的第7天，最迟不超过第18.1款规定的投标有效期期满后的30天（不计利息）。

19.5返还投标保证金时，经办人应持有提交投标保证金收据原件或复印件，同时出具投标单位返还投标保证金收据，收据中须注明“收到长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心返还投标保证金款”，必须加盖投标单位财务专用章。返还投标保证金须法定代表人授权委托代理人本人办理，其他人员须持公司介绍信办理。中标人还应向采购机构提交一份合同用于备案。

19.6供应商有下列情形之一的，采购中心不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

19.6.1投标人在投标有效期限内撤回或修改其投标文件的；

19.6.2投标人不接受按第33条规定其投标价格的修正的；

19.6.3投标人在投标文件中提供虚假材料的；

19.6.4供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

19.6.5中标人未按招标文件规定提交履约保证金或未能在规定期限内签署合同的。

20.投标人提交文件

20.1投标人提交技术标部分14.1.2（4）投标产品证明文件提交复印件，其原件带至现场以备评标委员会认定。

20.2投标人提交的商务标部分14.1.3.1投标人资格证明文件提交复印件，其原件带至现场以备评标委员会认定。

20.3投标人提交商务标部分14.1.3.2企业近三年（2014—2016年度）完成类似项目销售业绩合同，完成类似项目的时间以合同签订时间为准；须同时附合同和中标通知书复印件，否则不予认定；合同和中标通知书原件须带至现场以备评标委员会认定。

21.投标文件的编制

21.1投标文件包括本须知第14.1规定的内容，投标人提交的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件更有利于采购人的承诺。

21.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、招标内容等实质性内容作出响应。

21.3投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，在规定位置处，由投标人的法定代表人或经其正式授权的投标人代表签字，并加盖投标人公章，同时应在骑缝处加盖投标人公章。该公章为标准公章，不得使用带有“专用章”字样等其他形式的印章，不得使用彩喷、彩印或复印的印章。投标人代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

21.4全套投标文件及其中的复印件应字迹清晰，易于辨认，且无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人的法定代表人或投标人代表小签证明。

21.5投标文件要统一装订成一本，要求用A4纸制作。投标文件应编制统一目录、页码，装订成册，纸张不得采用塑料或硬纸板，且投标文件装订完后不能露钉，不得使用活页及压条式装订。投标文件附件幅面规格应与正文一致，并与正文统一编制目录、页码，装订。

21.6投标文件正本一份，副本份数见本须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

21.7如果投标人没有按本须知第21.3条、第21.4条、第21.5条要求签署、盖章和装订，在初步评审时将按照无效投标处理。

五、投标

22.投标文件的密封与标志

22.1投标人应将投标文件正本和所有副本分开密封装在两个单独的投标文件密封袋内，再分别在两个投标文件密封袋的正面上标明“正本”或“副本”字样，写明投标人名称(并加盖公章)、地址、联系人和联系电话。之后再将这两个投标文件密封袋封装在一个投标文件密封袋内，并在投标文件密封袋的密封口加盖公章，并在投标文件密封袋正面上粘贴投标文件密封标贴（投标文件密封标贴格式见附件一），在投标文件密封标贴上写明采购机构名称、地址、招标文件编号、招标项目名称及标段（包）号、投标人名称、投标日期，由投标人的法定代表人或投标人代表签字，并加盖投标人公章。

22.2“开标一览表”除在投标文件中装订外，还应单独使用小信封密封一张，在封口骑缝处盖单位公章，与投标文件同时递交采购中心供唱标用。信封的封面写明：投标项目名称、投标单位名称、法人代表姓名、开标日期。

22.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

23.投标文件的递交

23.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

23.2投标人递交投标文件的地点：见本须知前附表。

23.3除本须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购机构不予受理。

24.投标截止期

24.1投标文件的截止时间：见本须知前附表。

24.2采购机构可按本须知第13条的规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

25.投标文件的修改与撤回

25.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。如果投标人有对投标报价的修正，必须列出修正项目明细；否则，修正无效。

25.2投标人的修改或撤回投标文件的通知，应按本须知第21条和第22条的规定编制、密封、标志和递交，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。

25.3在投标截止期后不能修改投标文件。

25.4在本须知第18条规定的投标截止期至投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标文件；否则，根据本须知第19条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

六、开标

26.开标时间和地点

26.1采购机构将于本须知前附表第19项规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，开标时，投标人应派法定代表人或其授权的投标人代表携带有关证件（身份证、授权委托书）准时出席，在《投标人开标会议签到表》上签名，并留下电话、手机号码，以便于通知询标，未按时参加开标会的投标人，自负一切后果责任。

27.开标程序

27.1主持人宣布开标纪律；

27.2主持人公布投标截止时间前递交投标文件的投标人家数；

27.3主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

27.4由监督部门会同投标人按照招标文件的要求检查投标文件的密封情况，确定密封无误后按投标的先后顺序开始开标；

27.5开标时采购机构的唱标人将按“开标一览表”所列内容宣读投标人的名称、企业等级、投标报价、是否递交投标保证金等，并由记录人现场记录。唱标人唱标完毕，由主持人询问投标人意见，投标人无异议后，采购人、监督人及投标人的法定代表人或其授权的投标人代表在《开标记录表》上签字确认。

27.6投标人如有异议，应当在开标现场提出。

七、评标

28.评标委员会

28.1采购机构将依法组建评标委员会。评标委员会成员由具有高级职称或具有同等专业水平的相关领域专家组成。与招标项目有直接利害关系或与投标人有任何利害关系的专家，不得进入本项目的评标委员会。评标委员会成员名单在成交结果确定前应当保密。

28.2本项目评标委员会成员人数及确定方式见本须知前附表。

28.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

28.3.1采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

28.3.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

28.3.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

28.3.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

29.评标原则

评标活动遵循公平、公正、公开的原则。

30.评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以根据需要投标人澄清其投标文件，但不应寻求提出或允许更改投标文件的实质性内容。

32.错误的修正

32.1评标委员会将对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算错误。改正计算错误的原则如下：当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准；当单价与货物数量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准并修改单价。

32.2评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标文件的报价。在投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用，如果投标人不接受改正后的报价，则其投标文件将被拒绝并且根据第19.6.2款其投标保证金也将被没收。

八、授予合同

33.定标方式

招标人依据评标委员会评审的中标排序结果确定中标人。

34.中标通知

34.1在中标公告发出后三个工作日内，中标人到采购机构领取中标通知书，逾期未领取者视为放弃中标资格。

34.2在按照本须知第33条签署了合同后，该中标通知书将形成合同的一部分。

34.3在中标人签署了合同后,采购机构将及时把未中标的结果通知其他投标人。

35.履约担保

35.1本项目履约担保采用履约保证金的形式。合同签订前中标人应以转账形式向采购机构提交壹万元（以人民币计）履约保证金。（收款单位：长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心；账号：7770520109000022；开户行：吉林银行福祉大路支行；地址：长春市福祉大路1572号）。

35.2 若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，采购人将视其放弃中标，并通知采购机构没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3 采购机构将在中标人完成供货的100%，经验收达到合同约定的质量标准，由采购人出具履约证明后，返还全部履约保证金（不计利息）。

35.4中标人如未能按合同签订内容完成全部供货内容，采购机构将有权没收其履约保证金用于弥补给采购人造成的损失。

36.合同的签署

36.1中标人需在领取中标通知书后5个工作日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同一式三份，具同等法律效力。采购人、中标人、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心各执一份。

36.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

36.3采购人应当自政府采购合同自签订之日起7个工作日内，将政府采购合同送至长春净月开发区政府采购中心存档。

36.4中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

36.5发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

36.6本项目严禁转包，一经发现立即清除，采购人将有充分理由废除授标，中标人应承担由此造成的一切经济损失。

九、重新招标

37.重新招标

37.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标失败：

37.1.1符合条件的供应商或都对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

37.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

37.1.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

37.1.4因重大变故，采购任务取消的。

37.2招标失败后，除采购任务取消外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应由长春净月高新技术产业开发区政府采购办公室重新下达任务单。

十、纪律和监督

38.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

39.对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或都评标委员会行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

40.对评标委会员的纪律要求

评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

42.投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向长春净月高新技术产业开发政府采购办公室投诉。

第四章

政府采购合同

长春净月高新技术产业开发区

政府采购合同

(货物类)

项目编号：

项目名称：

货物名称：

采购人：

供货人：

签署日期：

（以下简称甲方）                    （项目名称）项目中所需                  （货物名称）经长春净月高新技术产业开发区政府采购中心以         （项目编号）招标文件在国内        （招标方式）招标。经评标委员会评定，                     （以下简称乙方）为中标人。鉴于甲方为获得以下货物和服务，甲乙双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。且本合同中的词语和术语与通用合同条款中定义的相同。组成合同的文件如下：

1.1本合同书

1.2中标通知书

1.3合同修改协议

1.4投标文件（含澄清文件）

1.5招标文件（含补遗文件、修改文件）

2. 合同货物明细

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术 规格 | 供货期 （日历天数） | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.合同总价

本合同总价为（大写）                 元人民币（￥        元人民币）。

4.交货

4.1本合同项目下货物交货方式为现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵规定交货地点并承担运输、保险的一切费用。

4.2本合同项目下的货物交货时间为：                            。

4.3本合同项目下的货物交货地点为：                            。

5.付款

5.1本合同以人民币付款，付款方式为：                             。

5.2乙方应在交货的同时向甲方提供发票。乙方持发票、《净月开发区政府采购验收报告单》（或法定质量检测机构出具的验收报告）到长春净月高新技术产业开发区政府采购中心办理《资金支付 申请单》后，按5.1款规定支付货款。

6.履约担保

6.1履约担保采用履约保证金转账的形式，乙方应在合同签订前按照招标文件规定金额向长春净月高新技术产业开发区政府采购中心提交履约保证金。

6.2 乙方未按6.1款的规定执行，甲方将有充分的理由废除授标，并通知长春净月高新技术产业开发区政府采购中心没收其投标保证金，给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

6.3 长春净月高新技术产业开发区政府采购中心将在乙方完成供货的100%，经验收达到合同约定质量标准，由甲方出具履约证明后返还全部履约保证金（不计利息）。

6.4 乙方如未能按合同签订内容完成供货，采购机构有权没收其履约保证金。

7.验收

7.1在交货前，乙方应让制造厂家对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该文件不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.2货物运抵现场后，甲方应在   个工作日内组织验收，并在《净月开发区政府采购验收报告单》上签字。《净月开发区政府采购验收报告单》将作为申请付款文件的一部分。

7.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.伴随服务

8.1乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录，图纸、操作手册、使用说明、维护手册和（或）服务指南。这些文件应包装好随同货物仪器发运。

8.2乙方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、调试和启动监督；

8.2.2提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

8.2.3在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内承担的义务；

8.2.4在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9.质量保证

9.1乙方应保证合同项下所供货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

9.2乙方应保证其所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期限内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.3 根据甲方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的结果，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后应在   个工作日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4如果乙方在收到通知后在8.3款规定时间内，没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

9.5本合同项下的货物质量保证期为自货物通过最终验收起    个月。

10.索赔

10.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：

10.2.1在法定的退货期内，乙方同意退货并将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

10.2.2用符合规定规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方发生的全部直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

10.3如果乙方在收到甲方索赔通知后五个工作日内，未对甲方的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能按照本合同9.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方提交的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.履约延误

11.1乙方应本合同4.2款中规定的时间交货。

11.2如果乙方无正当理迟延交货，甲方有权提出误期赔偿或解除合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货的情况时，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同第12条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方可要求供货人支付违约金。违约金按每日计收合同价格的    %。但违约金的最高限额为合同价的10%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第9、10、11款的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，在不可抗力影响的范围内乙方的履约保证金不能被没收，也不应该承担违约赔偿或终止合同的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲方的违约或疏忽。不可抗力事件包括，但不限于：战争或严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方同意的情况。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

13.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

14.税费

14.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

15.争端的解决

15.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争端提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可申请长春市仲裁委员会进行仲裁。

15.2仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可申请人民法院强制执行。

15.3仲裁费用除仲裁机关另有裁决外，应由败诉方负担。

15.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，同时保留向乙方追诉的权利。

16.1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

16.1.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

16.1.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

16.2如果在甲方根据上述第15.1条规定，终止全部或部分合同后，应当遵循诚实信用原则，以同级政府采购监督管理机关同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物，乙方应承担甲方购买类似货物而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

17.破产终止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面形式通知甲方，提出终止合同而不给甲方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

18.合同的修改

18.1甲乙双方都不得擅自变更本合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19.通知

19.1本合同一方给另一方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

20.适用法律

20.1本合同应依照中华人民共和国的现行法律进行解释。

21.合同生效及其他

21.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同送至长春净月开发区政府采购中心存档。合同将在双方签字盖章开始生效。

21.2本合同一式三份，具同等法律效力。甲方、乙方、长春净月高新技术产业开发区政府采购中心各执一份。

22.补充条款

22.1如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：                法人代表（签字或盖章）：

授权代表（签字）：                      授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

年    月    日                        年    月    日

第五章

评标办法

评标办法

一、评标标准和方法的制定依据：

按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，结合本项目的实际情况，制定长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目招标评标办法。

二、评标机构：

为依法组建的评标委员会，评标委员会成员由具有高级职称或具有同等专业水平的相关专家组成。与招标项目有直接利害关系或与投标人有任何利害关系的专家，不得进入本项目的评标小组。评标小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

三、评标原则：

评标工作严格按照评标标准和方法规定的内容，遵循公平、公正、科学、择优的原则评标，选定中标人。

四、评标程序：

初步评审和详细评审。

五、评审标准和方法：

1.初步评审

1.1通过对投标人响应招标文件实质性要求和条件的审查，确定初步评审合格的投标人。

1.2凡属下列各条规定情况之一的投标人，其投标按投标无效处理。

1.2.1投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

1.2.2投标人不具备投标人资格条件要求的；

1.2.3未按招标文件规定提交投标保证金；

1.2.4未能实质上响应招标文件要求的；投标文件附有采购人不能接受的条件；

1.2.5投标文件未按招标文件第六章投标文件格式要求填写的，字迹模糊、辨认不清的；

1.2.6投标文件未按招标文件要求签署、盖章和装订的，投标人代表没有合法、有效的法人代表授权书原件的，非投标人法定代表人或其授权投标人代表在《投标人开标会议签到表》、《开标记录表》上签字的；

1.2.7投标文件未按规定标志、密封；

1.2.8评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

1.2.9投标人不接受评标委员会修正后的投标报价；

1.2.10投标人未按项目要求报价的；提交两个或两个以上标书或报价的，项目数量错误、计量单位错误、落项或多报项目的；

1.2.11投标报价高于项目预算的（包括超过每个单项预算的）；

初步评审合格的投标人，方可进入详细评审。

2.详细评审

2.1本项目评标采用综合评分法，即评委分别对各投标人的价格标、技术标、商务标进行综合评估，将各项指标量化为分值，对各项量化的指标逐项评审、赋分。各项指标的总分值满分为100分，按所得总分高低排列顺序。

2.2价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应当按照本招标文件规定提供《中小企业声明函》。

2.3评分标准

2.3.1价格标部分 (60分)

投标报价为投标人的最终报价（为修正后的报价）。当投标人的投标报价为最低报价，且评委认为其报价合理,没有低于成本价格时,该投标报价为有效最低价，得满分60分,否则为废标。其余投标人的价格标得分统一按照下列公式计算，即：投标报价得分=有效最低价/投标报价×价格权值（60%）×100。当投标报价得分出现小数点时，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2.3.2技术标部分（20分）

（1）投标产品的技术响应程度（10分）。投标产品技术性能指标、规格在满足招标文件要求的全部技术指标的基础之上，每有一项主要需求或性能描述正偏离的加2分，加满10分为止。

（2）供货期（6分）。投标货物供货期每提前一天计1分，本项最高计6分。

（3）维修及售后承诺（4分）。具有完备的售后服务体系，售后服务承诺完善，充分满足售后服务要求且优于其他投标人承诺的得4分；售后服务承诺较完善，能较好地满足售后服务要求的得2分；售后服务承诺不够完善的得0分。

2.3.3商务标部分（20分）

（1）类似项目业绩（10分）。投标人2014至2016年度完成类似项目业绩（完成类似项目的时间以合同签订时间为准，须同时附合同和中标通知书复印件，否则不予认定；合同和中标通知书原件须带至现场以备评标委员会认定），每一项得2分，最高得10分。

（2）企业信誉（5分）。具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收和社保资金的良好记录。优秀的计5分，良好的计3分，一般的计1分，差的不计分。（以税务部门和社保部门出具的证明文件为准）

（3）投标文件对招标文件的响应程度（5分）。优秀的计5分，良好的计3分，一般的计1分，差的不计分。

六、确定中标人

详细评审结束后，对五名评委的评分进行汇总，五名评委评分之和为投标人的最后得分。按照得分由高到低顺序排列，如出现供应商得分相同的情况，按投标报价进行价格扣除后由低到高顺序排列；得分且投标报价进行价格扣除后相同的，按技术标部分得分优劣顺序排列；如出现技术标部分得分相同，按服务优劣顺序排列；如服务相同，按节约能源、环境保护顺序排列；如以上均相同，按供应商确认参加投标时间先后顺序排列。采购人根据中标推荐排列确定中标人，原则上排列第一的投标人应被确定为中标人，其投标报价将被确定为中标价格。

第六章

投标文件格式

第一部分

封面格式

正（副）本

（项目名称）招标

投  标  文  件

项目编号：

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

日期：     年   月   日

第二部分

价格标部分格式

项目招标

投  标  文  件

项目编号：

投标文件内容：投标文件价格标部分

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

日期：     年      月      日

一、投 标 函

招标项目名称：

招标文件编号：

致：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

我单位经研究上述货物招标文件的投标须知、 合同条款、质量要求、货物需求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                    元的投标总价，按上述合同条款、质量要求、货物需求的条件提供上述项目的供应。

一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的供货期提供货物并交付使用。

我方同意本投标文件在投标人须知第24条规定的投标截止期开始对我方有约束力，并在投标人须知第18条规定的投标有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

地址：

日期：    年  月  日

二、投 标 保 证 金

致：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心

（投标人名称）于     年    月     日递交了        （项目名称）的投标文件。并附有人民币       万元作为投标保证金。

我方同意招标文件第二部分第19条等有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

（转账凭证和投标保证金递交收据复印件）

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字）

年    月    日

三、开标一览表

招标项目名称：

招标文件编号：																			开标时间：  年  月  日

| 投标人名称 | 投标报价 （人民币元） | 投标保证金 （有/无） | 货物 质量 | 供货期 | 除价格以外的优惠条件 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表除在投标文件中装订外，还须单独使用小信封密封一份，与投标文件同时递交采购中心做唱标用。

2.投标人如未单独递交开标一览表，其投标资格将被取消。

3.如开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致，以开标一览表为准。

投标人：（盖公章）                              法定代表人或投标人代表：（签字）

四、法 定 代 表 人 资 格 证 明 书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：            性别：        	 年龄：           职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证复印件）

投标人：（盖公章）

日期：      年   月   日

五、法定代表人授权书

长春净月高新技术产业开发区政府采购中心：

本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为投标人代表，以本公司的名义参加贵中心组织的          项目投标活动。

投标人代表在开标、评标、政府采购合同谈判、完成及保修过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

投标人代表无权转让授权。

特此声明。

投标人代表：（姓名）       性别：         身份证号码：

单位名称：                职务：         电话：

（投标代表身份证复印件）

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字）

投标人代表：（签字）

年   月   日

六、投标报价单项汇总表

项目名称：长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目                                           单位：元

| 序号 | 单项采购名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长春净月高新技术产业开发区新城大街小学教学设备采购 |  |
| 2 | 长春净月潭实验小学教学装备采购 |  |
| 3 | 长春净月潭实验小学教学设备及桌椅采购 |  |
| 合计报价 |  |  |

投标人：（公章）

投标人代表（签字）：

日期：   年   月    日

七、投标报价汇总表

项目名称：长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

投标人代表（签字）：

日期：   年   月    日

八、投标报价明细表

项目名称：长春净月高新技术产业开发区四所学校教学装备采购项目                     单位：元

| 序号 | 货物名称 | 投标货物品牌 | 投标货物型号 | 投标货物技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

投标人代表（签字）：

日期：   年   月    日

九、投标人提交的其他经济文件

第三部分

技术标部分格式

项目招标

投  标  文  件

项目编号：

投标文件内容：投标文件技术标部分

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表（签字）：

日期：     年      月      日

一、投标综合说明

本部分阐述内容应包括投标单位及投标货物生产单位的自然情况、投标货物市场评价及取得的荣誉等信息，格式自拟。

二、技术偏离表

| 序号 | 招标货物名称 | 招标货物技术要求 | 投标货物品牌 | 投标货物型号 | 投标货物实际技术参数 | 是否偏离（正/负/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

※技术偏离表应按招标文件第二章货物需求中技术要求逐条填写，本招标不接受负偏离的投标。

三、售后服务承诺书

包括技术培训计划及承诺、免费维护及售后服务承诺等；格式自拟。

四、投标产品证明材料

本部分提交第二章《货物需求》中要求的所有证明材料。

五、投标人提交的其他技术文件

第四部分

商务标部分格式

项目招标

投  标  文  件

项目编号：

投标文件内容：投标文件商务标部分

投标人：（盖公章）

法定代表人或投标人代表（签字）：

日期：     年      月      日

一、投标人的资格证明文件

(1)企业营业执照(副本)；

(2)企业2016年度财务审计报告；

(3)投标人2016年10月至2017年9月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

(4)投标人2016年10月至2017年9月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

(5)企业近三年（2014—2016年度）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

二、企业近三年（2014—2016年度）完成类似项目销售业绩合同

三、中小企业声明函

中小企业声明函

（中小企业按下列格式提供；监狱企业证明文件格式自拟）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对以上声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年       月       日

四、投标人提交的其它文件

第五部分

- 附件

- 附件一:投标文件密封标贴（格式）

集中采购机构名称: 长春净月高新技术产业开发区政府采购中心 集中采购机构地址: 吉林省长春市福祉大路1572号 项目名称: 项目编号: 供应商名称（加盖公章）： 法定代表人或供应商代表人（签字）： 在 年 月 日 时 分前不得启封 （响应文件提交截止时间）

- 提示:1、封装处加盖公章密封标识；2、横线部分按照招标文件规定填写。