项目编号：JZCH2018-2

项目名称：长春净月高新技术产业开发区华岳学校录播系统及校园电视台采购项目

货物需求明细及技术要求:

| 序号 | 类目 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、平台部分（含服务器）投标现场提供产品演示。） | 资源管理应用平台 | 1、利用模块化设计的理念，实现平台中各个子系统和各个功能模块的耦合度开发。 2、支持区域下属学校建立代理服务器，分别用于直播服务、点播服务、转码服务、分担区域服务器和网络的占用。 3、平台具备互动反馈机制。 4、实现分级管理和资源共享，平台采用多级架构体系。 5、平台运用先进资源存储和管理技术，解决多级平台存储多份物理资源造成的存储资源浪费。 6、平台具备自动转码、直播技术、多终端访问技术。 7、流媒体服务支持如下功能： ①自动转码：平台需支持多种主流视频格式上传并自动转换为MP4格式，便于在校内校外跨平台点播。 ②集群技术：支持直播和点播的集群技术，以支持系统的横向可拓展性，随系统应用规模的拓展逐渐增加服务器以支持更大规模点播。 ③多码率支持：转码和播放支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，可以根据网络情况和播放终端，设置合适的参数播放。 8、消息服务：支持消息的自动发送和接收，并要求系统自动区分消息的来源如系统消息、应用消息、好友消息，便于分类管理。 9、录播预约：支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播。设置为直播后，首页会显示直播预告。预约成功后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间。 10、社交服务： ①添加好友：支持用户在个人空间申请添加好友，对好友组进行管理，支持好友之间的资源推送和共享。 ②创建讨论组：支持好友间创建讨论组，实现基于Web网页和P2P技术的音视频及文本交流，无需下载任何插件。 11、要求平台预制国内所有教材版本、按学科册章节分类的课程目录，无需管理员导入，并支持管理员对目录进行编辑、添加。 12、用户可对资源进行收藏、下载、分享等操作，支持用户对资源进行评论，支持同时观看某个课程资源的用户之间，可进行类似QQ群聊似的在线交流。 13、支持对教案、课件、习题等文档进行在线预览，类似百度文库的展示效果。 14、支持基于flash播放器视频播放，无需要再额外安装其它播放器等，且支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。 15、以上功能提供省级以上权威机构出具的认证材料。 16、名师课堂：名师课堂应具备名师维护、专辑维护、专辑列表、名师专辑列表、视频关联：课堂视频可关联相关课件、教案、习题等文档资料。文档预览：文档、课件资源可以在线预览。 17、磨课中心：平台支持用户组建磨课小组，开展磨课活动。教师可自由创建磨课小组，添加组成员；创建磨课主题：磨课小组成员可根据磨课的需要，创建不同的磨课主题并具备上传资源、资源展现、在线交流、过程记录：环节对比：教师可对比两次或数次磨课的资源及点评信息，进行总结反思。 18、优课评选:查看活动进程：要求用户在活动首页即可了解活动的报名数量统计及活动进程；创建评选活动：由管理员或组织者创建评选活动、编辑活动信息，同时设置活动的进程截止日、添加评委；分配任务：管理员可将待评选的课程分门别类分配给相关专家，分配完成后专家在个人空间将会受到消息提醒;奖项设置：管理员对评选活动的奖项进行设置;支持专家评课、票选模式、评课反馈、优质课程归档功能。 19、微课中心:支持教师以知识点系列的形式组织微课专辑，可用于学生学习；微课检索：支持用户通过标题关键字进行微课的检索；相关推荐：微课相关知识点的推荐；互动评论：可以对微课资源进行在线评论；支持在线笔记、收藏订阅功能。 20、为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机为同一品牌产品 21、开标现场需提供现场演示。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 集中管理系统软件 | 1、提供按课程全程录课和直播功能，提供课表同步机制。 2、提供周课表、直播课表、总课表、教师课表多种课表查看方式以及灵活的课表筛选功能。 3、提供远程查看录播机上录像资源及其上传状态的功能。 4、根据课表的设置，提供按课表自动上传已录制资源上传服务器的功能。 5、提供对服务器资源管理功能 6、提供资源回收站功能，可对误删除的资源进行再次恢复。 7、平台提供灵活的权限控制功能，从角色、范围、授权来限定用户权限。 8、提供自定义功能，可针对用户的要求定义学科、年级、资源类型等基础参数。 9、提供平台名称、单位名称、logo图片、皮肤的设置功能，满足单位个性化需要。 10、支持用户对视频资源进行截取，要求采用视频虚拟切割技术，即不损害视频源文件，并支持同一视频多人同时在线编辑互不影响。截取的视频可保存到教师个人空间进行管理。 11、以上功能提供省级以上权威机构出具的认证材料。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 转码服务器 | 1、2U机架式服务器，国产品牌，非OEM产品，有自主知识产权。 2、最大支持2颗Intel® Xeon® E5-2600 v4系列处理器，最大单处理器可达18核，单颗CPU L3 缓存最高支持45MB。 3、配置1颗Intel Xeon E5-2609 v4-8Core处理器；不少于20个ECC DDR4 2400 RDIMM /LRDIMM内存插槽，总容量最大1.5TB，本次配置2*16GB内存； 支持8*2.5寸SAS的热插拔硬盘，可选支持扩展28*2.5SATA/SAS热插拔硬盘，支持12Gbps SAS。 4、配置3块300GB，2.5寸，SAS10Krpm硬盘。 5、配置1G缓存磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5/10/。 6、支持2/4个GE或2*10GE SPF/RJ45集成网口，本次配置4个GE网口。 7、支持最多9个PCIe扩展槽位，可同时配置2个双槽位高性能GPU。 8、提供双460W铂金超高效率热插拔电源；配置冗余风扇,支持单风扇失效；服务器长期支持40°运行;配置滑道。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 存储服务器 | 1、规格：19英寸工业标准2U机架式服务器。 2、处理器：1*E5-2690 V4 1.6GHz主频的6核处理器，三级缓存≥15MB。 3、内存：8GB R-ECC 1866 DDR4内存，≥16条扩展插槽，≥512GB内存扩展。 4、硬盘：2*1TB 7.2K 热插拔3.5寸SATA硬盘,最大支持8个2.5寸或8块3.5寸硬盘扩展。 5、RAID功能：板载SATA 无缓存RAID卡,支持0,1,10等RAID级别；可选外插SAS/SATA 12Gb/s RAID卡，支持0,1,5,6,10,50,60等RAID级别（缓存≥1GB缓存、2GB缓存、4GB缓存，可选断电保护超级电容）。 6、网卡：≥2个Intel千兆网卡（不占用PCI-E插槽），支持iSCSI连接，支持虚拟化技术。 7、配件：DVD光驱。 8、电源：电源输出功率≥450W。 | 台 | 1 |
| 5 |  | 磁盘阵列 | 1、控制器配置：配置 2 个控制器，系统一级缓存≥ 16GB ，具备断电保护功能。 2、主机接口：提供灵活组网能力，提供 FC+IP 主机接口能力，可支持 8*8G FC+12*GE iSCSI 接口，本次配置12*GE 1GB ISCSI接口 能够在控制器在线和业务不停顿、不衰减的情况下实现主机接口IO模块（FC、IP 等）热拔插扩展能力。 3、后端磁盘通道：提供 4*4*12Gbps SAS3.0 磁盘通道。 4、配置硬盘：配置12块2000G 7.2K RPM NL SAS硬盘(3.5") 最大硬盘数：控制器配置最大支持磁盘数≥300。 | 台 | 1 |
| 6 | 二、云录播教室。 | 录播主机 | 1、专业一体化嵌入式设计，不大于1U机箱，ARM 双核处理器 Linux系统，内置1T硬盘，整机静音、无风扇。 2、录播工作站具备前置液晶面板，配合前置按键可直接设置主机的IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；前置开始、暂停、停止按键，控制录制进程并有相应LED灯显示当前工作状态； 3、视频模块：支持至少3路HD-SDI输入，1路DVI-I输入；支持至少1路VGA输出，1路HDMI输出，1路DVI环出输出；视频采集方式：硬件采集、编码； 4、为保证设备的可扩展性，录播工作站内置音频采集模块，话筒输入（48V幻象）≥2、MIC输入≥1话筒。 5、 保障设备的可扩展性，录播工作站内置控制模块：RS232≥6路，可外接跟踪机、控制面板、摄像机云台等。 6、网络模块：具备不少于1个10/100/1000Mbps自适应网口； 7、应符合GB/T 9813-2000《微型计算机通用规范》要求。 | 台 | 2 |
| 7 |  | 录播系统 | 1、提供多种录制模式供选择：单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的全景模式，既可以单独录制也可以同时录制。 2、支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成不少于7路视频同时录制。 3、支持硬盘剩余容量和剩余录制时间两种提示模式。 4、提供台标字幕及画中画功能：用户可编辑自己的台标、校标，支持字体大小、颜色、透明度的任意设定，支持实时滚动；画中画提供大小模式，小画面可根据用户的习惯和要求，在大画面的多个角设定。 5、文件管理工具：在录播软件上有个专属管理整个录像文件的菜单按钮，支持录像文件快捷搜索（输入关键字如：主讲教师、学科名称、课程名称等即可快捷搜索录像文件）和录像文件详细显示（可显示录像文件录像时间、录像时长、录像文件大小等）含安装、调试、布线。 6、为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机为同一品牌产品。 | 套 | 2 |
| 8 |  | 全景摄像机 | 1、传感器类型：不低于1/2.7英寸,CMOS。 2、有效像素：不低于207万；镜头不低于 20x。 3、数字降噪：2D, 3D数字降噪。 4、支持背光补偿。 5、视频编码：标准 H.265/H.264/MJEPG。 6、音频压缩：标准AAC；音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 | 台 | 4 |
| 9 |  | 高清特写摄像机 | 1、成像器件：不低于1/2.7英寸。 2、有效像素：不低于200万。 3、H.264编码：支持H.265/H.264/MJEPG编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输。 4、支持AAC音频编码。 5、可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能、可吊装或桌面安装。 6、多功能红外遥控器：遥控器可方便的控制摄像机的云台、镜头等基本功能。 7、本地存储：支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 8、远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 台 | 2 |
| 10 |  | 跟踪系统软件 | 1、智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。至少包含板书跟踪、鼠标移动侦测。 2抗干扰能力：图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响。 3、系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别。 4、定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 5、为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机为同一品牌产品。 | 套 | 2 |
| 11 |  | 功放 | 1、电源：～220V±10%。 2、信频响（-3dB）:20H～20KHz。 3、声道系统:2.0 +2.0。 4、线路输入（左右声道） 0dB 10K 各1路。 5、功率输出（左右声道） 2路2*4～8Ω，+ 2路2*4～8Ω。 6、为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机为同一品牌产品。 | 台 | 2 |
| 12 |  | 音箱 | 1、有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz。 2、开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)，水平210°/132°。 3、颜色： 黑色、白色。 4、环境要求：操作温度-25°C 至 +55°C（-13°F 至 +131°F）存储温度-40 ºC 至 +70 ºC（-40 ºF 至 +158 ºF）相对湿度<95%。 | 台 | 4 |
| 13 |  | 吊装话筒 | 频率范围：40-18000Hz，灵敏度：-35dB（18mV/Pa），指向性：超窄，拾音角度：100º，最大声压级：132dB，阻抗：200Ω，信噪比：≥70dB； 为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机为同一品牌产品。 | 个 | 4 |
| 14 | 三、精品录播及观察室。 | 录播主机1 | 1、内部采用模块化设计，要求机身不高于2U，采用标准机架式结构。CPU不低于I7，8G以上内存，1T以上硬盘。 2、承载模块：设备内部应具有录播产品专用载板，载板集成串口模块，用于对摄像机的控制，本机提供不低于6路原生串口。 3、H.264视频编解码技术。音频AAC编码技术。 4、网络模块：提供至少两个千兆网络接口，可用于网络负载均衡和双网卡热备。 5、支持不低于6路视频采集板卡，每路视频采集板卡均支持1920×1080分辨率的视频采集，并向下兼容1280×720分辨率。 6、符合GB/T 9813-2000《微型计算机通用规范》要求。 | 台 | 2 |
| 15 |  | 录播系统1 | 1、提供多种录制模式供选择：单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的全景模式，既可以单独录制也可以同时录制；且录播软件支持不少于6路通道分别导入图片、视频素材进行二次导播。 2、支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成不少于7路视频同时录制。 3、支持硬盘剩余容量和剩余录制时间两种提示模式。 4、提供台标字幕及画中画功能：用户可编辑自己的台标、校标，支持字体大小、颜色、透明度的任意设定，支持实时滚动；画中画提供大小模式，小画面可根据用户的习惯和要求，在大画面的多个角设定。 5、文件管理工具：在录播软件上有个专属管理整个录像文件的菜单按钮，支持录像文件快捷搜索（输入关键字如：主讲教师、学科名称、课程名称等即可快捷搜索录像文件）和录像文件详细显示（可显示录像文件录像时间、录像时长、录像文件大小等）含安装、调试、布线。 6、符合GB/T25000.51-2010《 软件工程软件产品质量要求与评价(SquaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则》要求。 7、为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机1为同一品牌产品。 | 套 | 2 |
| 16 |  | 录播控制面板 | 安装于控制台上，可实现自动录播的开始、暂停、停止的操作，与自动跟踪主机配套使用。 | 个 | 2 |
| 17 |  | 图像探测器 | 小型半球摄像机，金属防爆外壳，一体化安装设计，方便上下左右全方位调节。自动增益，自动白平衡，EV补偿。通过半球摄像机视频图像的采集分析，构建全教室的空间物理坐标，根据教室内人的移动，精确定位坐标位置，多角度实时图像分析，构建全教室的空间物理三维坐标，全教室无定位死角，老师、学生无需佩戴任何定位装置、开关按钮等。 | 个 | 6 |
| 18 |  | 手自动导播台 | 导播模块可支持对至少5路摄像机的同时控制，可与自动跟踪设备联动；导播台设备具备手自动切换、录像的开始、暂停、停止，播出画面选择、各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等按键。 为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机1为同一品牌产品。 | 台 | 2 |
| 19 |  | 录播机柜 | 1、配可调节支撑行走脚轮4只。 2、全框架结构。 3、采用双旋转式散热风口，需前后配备安全锁。 4、录播专用机柜，机柜内含网络控制模块、电源控制模块、集成线缆。 5、不小于18U 19英寸标准机柜。 6、标准2.0mm厚承重立柱。 | 台 | 2 |
| 20 |  | 跟踪系统软件 | 智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。(含板书跟踪、鼠标移动侦测)；抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在环境影响；系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动跟踪识别；定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 为保证设备稳定性、兼容性必须与录播主机1为同一品牌产品。 | 套 | 2 |
| 21 |  | 调音台 | 1、采用录播教室专用智能调音台，插入话筒即可使用，无需任何设置；无需任何旋钮对声音进行设置。 2、音频处理器不少于12路话筒输入（不少于4路线性输入）、不少于2路线性输出、不少于1路监听输出。 | 台 | 2 |
| 22 |  | 吊装话筒 | 1、频率范围：40-18000Hz， 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）， 3、指向性：超窄，拾音角度：100º， 4、最大声压级：132dB，阻抗：200Ω，信噪比：≥70dB； 为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机1为同一品牌产品 | 个 | 16 |
| 23 |  | 全景摄像机 | 1、传感器类型：不低于1/2.7英寸,CMOS。 2、有效像素：不低于207万；镜头不低于 20x。 3、数字降噪：2D, 3D数字降噪。 4、背光补偿：支持。 5、视频编码：标准 H.265/H.264/MJEPG。 6、音频压缩：标准AAC；音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 | 台 | 4 |
| 24 |  | 高清特写摄像机 | 1、成像器件：不低于1/2.7英寸。 2、有效像素：不低于207万。 3、H.264编码：支持H.265/H.264/MJEPG编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输。 4、支持AAC音频编码。 5、可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能、可吊装或桌面安装。 6、多功能红外遥控器：遥控器可方便的控制摄像机的云台、镜头等基本功能。 7、本地存储：支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 8、远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 台 | 6 |
| 25 |  | 功放 | 1、电源：～220V±10%。 2、信频响（-3dB）:20H～20KHz。 3、声道系统:2.0 +2.0。 4、线路输入（左右声道） 0dB 10K 各1路。 5、功率输出（左右声道） 2路2*4～8Ω，+ 2路2*4～8Ω。 | 个 | 2 |
| 26 |  | 音箱 | 1、有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz。 2、开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)，水平210°/132°。 3、环境要求：操作温度-25°C 至 +55°C（-13°F 至 +131°F）存储温度-40 ºC 至 +70 ºC（-40 ºF 至 +158 ºF）相对湿度<95%。 | 组 | 2 |
| 27 |  | 顶面吊棚 | 600*600矿棉吸音板吊顶，镀锌吊筋铝合金龙骨 | ㎡ | 97.6 |
| 28 |  | 灯具 | 600*600LED平板灯 | 套 | 28 |
| 29 |  | 塑胶地板（包含地台自流平） | E1级环保耐磨塑胶地板 | ㎡ | 97.6 |
| 30 |  | 墙面吸音处理 | 细木工石膏板基层，聚酯纤维吸音棉表面 | ㎡ | 125 |
| 31 |  | 白钢地脚线 | 用于墙面底部收边高度100-120mm | m | 68 |
| 32 |  | 隔断 | 轻钢龙骨、石膏板，细木工板制作 | ㎡ | 16.8 |
| 33 |  | 单向透视玻璃 | 12mm厚钢化单向透视玻璃，白钢收边造型 | ㎡ | 14.4 |
| 34 |  | 吸音门 | 吸音防火，按现场实际尺寸，符合环保及功能门要求。 | 套 | 3 |
| 35 |  | 角线 | E1级环保生态木板材角线（对角收边） | 套 | 2 |
| 36 |  | 遮光窗帘 | 淡色遮光，卷轴。按现场实际尺寸，符合环保及功能要求。 | 套 | 6 |
| 37 |  | 监听音箱 | 1、有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz。 2、开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)，水平210°/132°。 3、环境要求：操作温度-25°C 至 +55°C（-13°F 至 +131°F）存储温度-40 ºC 至 +70 ºC（-40 ºF 至 +158 ºF）相对湿度<95%。 | 台 | 2 |
| 38 |  | 观摩电视 | 50寸 LED 1920*1080 含工程吊架 | 台 | 8 |
| 39 |  | 平板电脑 | 屏幕尺寸：10.1英寸；电容式触；操作系统：Android6.0及以上；处理器核心：八核；系统内存不低于2GB；存储容量不低于16GB；屏幕分辨率：1280x800以上。 | 台 | 16 |
| 40 |  | 观摩桌 | 1、采用高密耐火板台面、环保金属漆、全部采用冷轧钢板；木制部分材质为优质高密度板材与进口防火板结合； 2、材料的料厚度可根据零部件工位、作用及规格合理搭配； 3、表面钢制部分须经过脱脂、酸洗及防锈磷化处理，表面静电喷塑，颜色象牙白。 | 张 | 10 |
| 41 |  | 观摩椅 | 椅子须为弓形椅，坐高不低于43cm，座面尺寸为46*42cm，靠背尺寸为45*36cm，带2扶手,宽度为6cm，总高不低于78cm，扶手到地高度不低于66cm；椅子材料需采用优质钢管骨架，坐垫为硬皮，耐磨耐刮，扶手是实木； | 把 | 30 |
| 42 | 四、便携录播。 | 便携录播主机 | 1、采用专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置≥1T硬盘，最大可扩展2T。 2、采用翻盖式设计，超薄机箱，不小于≥15寸液晶触控液晶屏，支持采用液晶触控屏方式进行触控操作。 3、视频模块须提供不少于5路HD-SDI输入，1路DVI-I输入，2路HDMI输入，1路HDMI输出。 4、音频模块须支持不少于≥2路话筒（48V幻象）输入，内置自动调音技术，声音效果无需人工干预；每路信号均可提供音量调节旋钮，内置音频隔离器。 5、内置导播台，并实现音频控制区、录播控制区、视频切换区和摄像机控制区一体化设计；音频控制须支持自定义选择音频输入源进行音量的手动调节并提供音量指示灯；录播控制须支持一键控制录播状态，开始、暂停、停止，画中画、主副画面快速选择，一键开启直播功能，添加字幕、台标等功能；视频切换须支持设置视频切换特效，并可设置切换过度时间，导播台“同步”功能，预监内容可立刻加载到播出窗口；摄像机控制须支持通过摇杆控制摄像机云台及镜头变焦，支持预置位的设置等。 | 台 | 2 |
| 43 |  | 便携摄像机 | 1、成像器件：不低于1/2.7英寸。 2、有效像素：不低于207万。 3、H.264编码：支持H.265/H.264/MJEPG编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输。 4、支持AAC音频编码。 5、可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能、可吊装或桌面安装。 6、多功能红外遥控器：遥控器可方便的控制摄像机的云台、镜头等基本功能。 7、本地存储：支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 8、远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 台 | 6 |
| 44 |  | 录播系统 | 1、提供多种录制模式供选择：单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的全景模式，既可以单独录制也可以同时录制。 2、支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成不少于7路视频同时录制。 3、支持硬盘剩余容量和剩余录制时间两种提示模式。 4、提供台标字幕及画中画功能：用户可编辑自己的台标、校标，支持字体大小、颜色、透明度的任意设定，支持实时滚动；画中画提供大小模式，小画面可根据用户的习惯和要求，在大画面的多个角设定。 5、文件管理工具：在录播软件上有个专属管理整个录像文件的菜单按钮，支持录像文件快捷搜索（输入关键字如：主讲教师、学科名称、课程名称等即可快捷搜索录像文件）和录像文件详细显示（可显示录像文件录像时间、录像时长、录像文件大小等）含安装、调试、布线。 | 套 | 2 |
| 45 |  | 便携移动话筒 | 频率范围：40-18000Hz，灵敏度：-35dB（18mV/Pa），指向性：超窄，拾音角度：100º，最大声压级：132dB，阻抗：200Ω，信噪比：≥70dB。 | 台 | 4 |
| 46 |  | 便携辅材 | 内含摄像机控制线、话筒支架。三脚架、航空箱。 | 套 | 2 |
| 47 |  | 资源管理平台 | 具有用户分组、课程目录、使用权限等设置；支持大规模直播、点播数据的转发。采用三级分层应用架构，集自动上传和手动上传功能为一体，一键实现资源上传、资源审核、资源发布的审核机制；提供基于视频导航分类及快速检索功能；视频资源可独立上传和下载，既可独立展示和使用也可以和录像视频绑定同时使用。模块化设计，可扩展不同应用模块。实现自动上传、下载、编目，支持直播和点播。实现视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能。 为保证设备稳定性、兼容性须与录播主机为同一品牌产品。 | 套 | 2 |
| 48 |  | 高清摄像机 | 1、镜头接口:固定。 2、变焦倍率:不低于25 倍（光学），伺服/手动。 3、聚焦:f=3.7-92.5 mm。 4、光圈:F1.6 - F11 和 C（关闭）。 5、聚焦:自动对焦/手动对焦可选，10 mm 至无穷远（广角），800 mm 至无穷远（长焦）。 6、影像稳定器:开/关/激活可选，移位镜头技术。 7、滤镜直径:不低于82mm。 8、成像设备（类型）:3 芯片 1/2.8 英寸“Exmor”CMOS 成像器。 9、有效像素:1920 (H) x 1080 (V)。 10、内置光学滤波片:清晰，1/4~1/128 可变。 11、灵敏度:F9（典型）（1920 x 1080/59.94i 模式）。 12、F10（典型）（1920 x 1080/50i 模式）。 13、信噪比:60 dB (Y)（典型）。 14、快门速度:1/32 秒至 1/2000 秒。 15、慢动作和快动作功能:1920x1080p： 1~60p 帧率可选（取决于录制格式）,1280x720： 1~120P（取决于录制格式）,超过60fps时视角变小。 16、白平衡:预设 (3200K)，A，B。 17、音频输入:XLR 型 3 针（母）(x2)。 18、HDMI 输出:A 型 (x1)。 19、3G-SDI 输出:BNC 接口 (x1)。 20、复合输出/同步锁相输入:BNC 接口 (x1)。 21、音频输出:立体声迷你插孔 ø3.5 mm (x1)。 22、USB:迷你-B/USB2.0 高速/大容量存储 (x1)。 23、TC 输入/输出:BNC 接口 (x1)。 24、远程控制:立体声迷你插孔 ø2.5 mm (x1)。 25、DC 输入:DC 插孔 (x1)。 26、耳机输出:立体声迷你插孔 ø3.5 mm (x1)。 27、录制格式（音频）：LPCM，AC-3 (AVCHD)： 2ch—> LPCM (XAVC/MPEG2/AVCHD/DVCAM)，杜比数字 (AVCHD)： 2ch。 28、录制格式（视频）不得低于以下数据：XAVC-Intra 1920x1080；XAVC-Intra 1280x720；XAVC-Long 1920x1080；XAVC-Long 1280x720；MPEG HD422 1920x1080；MPEG HD422 1280x720；MPEG HD420 1920x1080；MPEG HD420 1440x1080；MPEG HD420 1280x720；AVCHD 1920x1080；AVCHD 1280x720；DVCAM 720x480；DVCAM 720x576。 29、寻像器:0.5 英寸彩色液晶屏， 236 万个像素点. 30、液晶:3.5 英寸彩色液晶屏，宽高比 16:9，156万个像素点。 31、内置麦克风:全指向立体声驻极体电容麦克风。 | 台 | 2 |
| 49 |  | 摄像机配件 | 1、存储卡：支持64G容量，可录制200分钟节目，同时可支持DVCAM逐行与隔行记录；支持升降格、缓冲记录等功能。 2、读卡器：配套存储卡读卡器，节目上下载。 3、摄像机包：黑色。 4、三脚架：液压阻尼系统，摄像机固定方式新型快拆式固定板，底座(爪球)，可承重范围: 5-8kg，俯仰范围: +90度/-80度，拨动开关式云台锁紧系统，带水平气泡。 | 套 | 1 |
| 50 |  | 无线领夹麦克 | 1、频响宽阔，音质清晰，层次分明，高保真传声、极大地提高信噪比，多重静噪控制电路及冲击消除电路。 2、自动锁频、导频控制，做到100套（100个频点）在同一个地点，同时使用不串频。 3、动态范围：＞90dB。 4、频率响应：40Hz∽15KHz。 5、信噪比：≥90dB。 6、频率稳定度：±0.05%(双石英晶体锁频)。 7、邻频干扰比：＞80dB。 8、音频输出：独立式0∽±300mV。 9、混合式0∽±200mV。 10、直径范围：≥100米（开阔地）。 11、温度范围：－30℃-55℃。 | 台 | 1 |
| 51 |  | 桌面式播音话筒 | 1、频响(-3dB)：20Hz-20KHz。 2、灵敏度@ 2500欧负载,0dB=1V/Pa：-40 dB±2dB。 3、额定输出阻抗：200Ω。 4、小负载阻抗：2500Ω。 5、总谐波失真(20Hz-20KHz 2500Ω负载)：0.08%。 6、共模抑制比（CMRR）：大于60dB(20Hz-20KHz)。 7、本底噪声(等效SPL(A计权IEC651))：22dB(IEC651)。 8、声压级：（@20Hz-20KHz,THD小于1%, 2500欧负载）132dB。 9、信噪比：72dB(IEC651)。 10、输出电平：（@20Hz-20KHz,THD 1%, 2500欧负载）3dBV。 11、输出极性：（前振膜受正向声压时,XLR-3的2、3针间产生的电压）正。 12、输出连接器：XLR-3 公型。 13、线缆：双绞屏蔽麦克电缆。 14、电源供应：幻象 9-52V DC；电流消耗（幻象48V DC时）：4mA。 | 台 | 2 |
| 52 |  | 调音台 | 1、8路 带300W功放调音台。 2、多用途调音台具有出色的音质、世界级的混响、延时和合唱效果，优秀的特性，内置广播级数码效果器。可使用于会议室、报告厅、录音、现场实况演出、广播电台等。 3、内置24bit数码效果器，具有MP3播放功能，USB接口，支持蓝牙输入，OLED液晶显示屏显示歌曲状态，观察信号电平的LED、监控信号电平状态。 4、精密的GB30话筒前置放大器，为电容话筒提供真正专业的+48V幻象电源，外置效果处理的插入点。 5、调音台输入通道规格8/10/12路 ，平衡XLR,非平衡TRS(1/4英寸)输入输出接口。 6、立体声功率：300W*2 8欧。 7、频率响应：20Hz－20KHz。 8、总谐波失真和噪声：<0.007%。 9、话筒输入的等效输入噪声：22Hz-22KHz。 10、母线噪声：－85dBu。 11、通道之间串音：>96dB。 12、输入和输出阻抗：话筒输入2.4KΩ、线路输入11KΩ、立体声输入100KΩ。 | 台 | 1 |
| 53 |  | 导播通话系统 | 1、全系统以讯号线连接信号传输，通话质量可靠。 2、易操作，可靠性强，极具扩展性1-10路任意扩展。 3、主机+主控麦克风+导线（不小于40米）+分控器+耳机麦克。 4、全双工内部双向通话系统。 | 套 | 1 |
| 54 |  | 高清虚拟演播室系统 | 1、硬件部分： 1）设备采用X86架构，内置硬盘≥2TB，内存≥8G，采用I7以上处理器，1路10M/100M/1000M自适应网口，DVD刻录光驱；标准键盘鼠标；USB接口不少于4个。 2）视频采集模块须支持3路视频同步进行视频采集，支持1080P50帧/秒合成视频的采集和录制，每路板卡均支持1920×1080p50分辨率的视频采集，并向下兼容1280×720分辨率。支持从720p到1080i、1080p均全系列摄像机，每路视频采集卡输入端口HD-SDI ,DVI等接口。 3）设备须具备一路监听接口，可以在录制同时对录制内容进行监听，确保音视频同步。 4）设备需采用H.264视频编解码技术。音频AAC编码技术。 5）设备须支持合成画面环出，提供HDMI、DVI、DP输出接口，可以直接将合成画面输出到大屏、非编等设备中，非网络接口，分辨率可调最大支持1920*1080。 2、虚拟演播室部分： 1）系统须采用图形操作界面，提供真三维虚拟演播室、现场制作、流媒体发布、导播切换，虚拟调音台、字幕、角标、卡拉OK歌库、录制和多媒体发布等完整的操作控制。无需另配音频延时器即可达到完美音视频同步； 2）系统须支持广播级专业蓝（绿）抠像，没有噪点、没有蓝边，成像清晰，边缘分明，立体感强。在同一参数下能同时色键出头发丝、阴影、半透明体、亮蓝色、烟雾、柔和自然的轮廓边缘和正确的肤色还原。系统须提供3路实时色键器，可同时分别对3路视频信号进行单独色键处理。可同时选取输入画面中超过2 种不同的颜色抠除，可有效去除背景上的阴影，无颜色溢出或空间影响，可使主持人很好地和虚拟背景结合在一起。另外可以对3路本地文件实现Luma key 效果。共实现6路抠像，8讯道导播切换。 3）系统须支持实时抠像、实时渲染、无限蓝箱功能，当摄像机拍摄到不想拍摄的景物（如顶灯）时，可以把蓝幕以外的无法抠像的穿帮镜头用虚拟场景覆盖，以产生完美的画面，实现很小的蓝箱也可做出逼真的很大的演播室效果 4）系统须支持抠像背景素材任意设置；系统自带3D场景作为虚拟背景；本地图片，视频，PPT素材等作为可选虚拟背景；外接视频源：非编信号、播出设备信号或摄像机信号作为可选虚拟背景。 5）系统须具有真正的三维属性和场景景深，以及虚拟场景各物体在三维空间中的透视关系。演员和虚拟物体相互遮挡真实感强，须保证主持人在3维场景中运动的时候，机位切换时场景透视关系正确，人物边缘平滑，无拖尾或蓝边现象。 6）系统须支持三维遮挡功能；根据拍摄人物走动的前后位置，可控制遮挡物体在拍摄人物的前面或者后面，营造主持人在场景中穿插走动的效果。 7）系统采用无轨虚拟演播室技术；支持多个虚拟机位一键预设及复位功能，无需真实摄像机移动，自动模拟专业的摇臂摄像机，推、拉、摇、移及航拍等360度场景拍摄。 8）系统须支持实时渲染阴影和倒影效果。录制时人物可复制多个镜像。 9）系统须支持虚拟电视墙的大小、形状、位置可以自由编辑；同时，电视墙能以任意曲面方式开窗，使电视墙的视频画面能无缝地显示在场景中任意曲面的物体上，如虚拟电视屏幕上、门、地板、窗户等。可以控制电视墙大屏中视频信号何时开始播放、暂停、结束及其信号源和内容。电视墙开窗的位置、大小是在制作三维场景时预设好的，在机位切换和虚拟摄像机的推、拉、摇、移的过程中，不会出现电视墙播放画面跳跃的现象。电视墙播放内容可一键隐藏或切换。 10）系统须支持三维特效，演播过程中，可实时对整个场景进行多达几十种的动态特效渲染。支持1080P/720P/480P 等不同分辨率屏显。 3、平台部分： 1）基础平台 a) 系统须支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 b) 系统须采用引用计数和垃圾回收技术，实现一个物理文件可多级平台共同使用，该文件被某处删除不影响其他用户使用。系统自动判断当每级平台都不需要此资源时再自动删除。 2）视频点播 a) 系统须支持基于flash播放器视频播放，不需要再额外安装其它播放器等。 b) 系统须支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。 c) 系统须支持播放器自定义添加台标。 d) 要求转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。 3）视频直播 a) 系统须支持直播过程中，同时在线的用户之间进行在线探讨。 b) 系统须支持直播结束后系统会将视频和评论记录自动上传到教师的个人空间，供教师进行课后反思。 c) 系统须支持直播过程中，用户可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址。 d) 系统须支持用户可以自定义直播的开始时间和结束时间，不局限于只能按课表预约，方便用户灵活使用。 4）系统公告 a) 系统须支持管理员在后台进行公告的编辑和修改功能，支持设定不同的公告类型。 b) 系统须支持公告的快速发布，发布的公告直接在首页面显示。 8）其他 a) 系统须提供APP，支持IOS及Android系统的移动终端应用；支持微信扫码观看。 | 套 | 1 |
| 55 |  | 非线性编辑系统 | 1、支持覆盖编辑、插入编辑。 2、支持自定义Undo/Redo次数，默认支持数不低于200次。 3、可将素材的多层编辑操作打包一层处理，生产虚拟素材编辑。 4、支持变速、五帧、逐帧、逐秒等多种倍速方式浏览。 5、支持卷页、单色淡入淡出、划像、推拉等9种实时转场。 6、支持动态遮罩、局部马赛克、无级变速、运动跟踪。 7、支持马赛克特技方式。 8、支持抽帧特技方式。 9、支持手绘遮罩。 10、支持300种高清动态背景和200种标清动态背景。 11、支持195种粒子效果。 12、支持蒙板功能。 13、支持Y波形图、UV矢量图、YC波形图和RGB队列波形软件示波器。 14、支持实时监看图像的波形。 15、具有保存示波器文件、放大等功能。 16、具有广播安全功能，支持调整亮度和色度的幅度、色度相位。 17、支持整轨特技，可对区间内多轨道添加相同特技。 18、支持受控于第三方软件。 19、支持多轨视频叠加。 20、支持AAF文件导入导出。 21、支持IkegamiGF素材导入。 22、含非编主机、24寸液晶显示器，鼠标键盘等。 | 套 | 1 |
| 56 |  | 显示器 | LED宽屏液晶显示器，不低于27寸，屏幕比例为16:9，最佳分辨率1920 x 1080，支持LED背光，对比度为1000:1。 | 台 | 2 |
| 57 |  | 提词器 | 1、系统支持Windows系统。 2、系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 5、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 6、软件支持55个少数民族语言。而且还支持国外的一些常用语种：如英、日、韩、德、西、俄、法、阿拉伯文等国家语言。并可需求来增加一些语言。 7、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 8、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。 9、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 10、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制. 11、采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。 12、19寸彩色液晶平板显示器，清晰度高，软件可解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 13、可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，适应应急新闻的播出。 | 台 | 1 |
| 58 |  | 监听耳机 | 专业监听耳机采用完全贴合耳朵的人体工学设计，且高度阻隔环境噪声； 系统：40mm动圈单元、频率响应：18Hz-20KHz；灵敏度：110db SPL/V；阻抗：32Ohms，MAX输入功率：220mW，插头：3.5mm | 个 | 1 |
| 59 |  | 视音频连接 | 各类音视频线材 | 套 | 1 |
| 60 |  | 虚拟区桌椅 | 1、虚拟区桌子采用高密耐火板台面、环保金属漆、全部采用冷轧钢板；木制部分材质为高密度板材与进口防火板结合； 2、材料的料厚可根据零部件工位、作用及料厚规格合理搭配； 3、表面钢制部分须经过脱脂、酸洗及防锈磷化处理，表面静电喷塑，颜色可提供象牙白，无光驼，索尼灰及蓝砂等供选择；木制部分可提供榉木，红木，木本色及天蓝等供选择；（尺寸参数根据现场需求制定） 4、导播区椅子须为弓形椅，坐高不低于43cm，座面尺寸为46*42cm，靠背尺寸为45*36cm，带2扶手，宽度为6cm，总高不低于78cm，扶手到地高度不低于66cm；椅子材料需采用钢管骨架，坐垫为硬皮，耐磨耐刮，扶手是实木；数量6把。 | 套 | 1 |
| 61 |  | 导播区桌椅 | 1、导播区桌子采用高密度板材与进口防火板结合，颜色可提供象牙白，无光驼，索尼灰及蓝砂等供选择；木制部分可提供榉木，红木，木本色及天蓝等供选择；（尺寸参数根据现场需求制定） 2、导播区椅子须为弓形椅，坐高不低于43cm，座面尺寸为46*42cm，靠背尺寸为45*36cm，带2扶手宽度为6cm，总高不低于78cm，扶手到地高度不低于66cm；椅子材料采用钢管骨架，坐垫为硬皮，耐磨耐刮，扶手是实木；数量4把。 | 套 | 1 |
| 62 |  | 机柜 | 1）标准42U 19英寸机柜； 2）须采用1.2mm弧形网孔前门，1.2mm双开网孔后门，2.0mm厚承重立柱； 3）须提供高密度散热托盘及机柜左右侧的快拆侧板； 4）机柜顶部须具备高速散热风扇，须提供顶部和底部的上下走线口，须提供整体机柜的承重万向脚轮。 | 个 | 1 |
| 63 |  | 虚拟演播室抠像排灯 | 1、总功率：220W。 2、灯管色温：3200K。 3、显色指数：Ra值95-100。 4、外形尺寸：600mmx300mmx110mm。 | 台 | 6 |
| 64 |  | 演播室墙面 | 定制专用蓝箱 | ㎡ | 35.4 |
| 65 |  | 顶面处理 | 铝格栅饰面吸声天花、喷高级乳胶黑漆 | ㎡ | 75.6 |
| 66 |  | 吸声墙 | 教室侧墙基层敷设木质龙骨、12mm厚的高密度板（环保等级 E1级≤1.5mg/L） 墙面铺装10mm厚聚酯纤维吸音板（环保等级 E1级≤1.5mg/L），环保标准达到国家标准。符合声学设计标准。聚酯纤维吸音板防火性能符合国家标准GB8624B1级要求；符合国家标准GB18580-2001E1级要求 | ㎡ | 63 |
| 67 |  | 插座 | 五孔带框10A插座及底盒 | 个 | 5 |
| 68 |  | 视音频壁插 | 国标 | 个 | 4 |
| 69 |  | 电线 | 2.5铜芯电线 | 米 | 200 |
| 70 |  | 隔音门 | 软包，达到隔声吸声标准（尺寸，材质等参数依据现场装饰风格制定） | 套 | 1 |
| 71 |  | 演播区地面 | 防静电吸音地板 | ㎡ | 50 |