| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互智能平板 | 整机屏幕要求 - 整机屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例≥16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 - 整机屏幕表面采用≥4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率≥90%。 整机外观结构（需提供国家级检测机构权威检测报告复印件）： - 整机电视开关、电脑开关、节能待机键三合一。 - 整机具备3路前置双通道USB3.0接口,全部支持Windows及Android双系统读取。 - 整机前置录屏物理按键，支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。（需提供功能截图） - 整机内置非独立外扩展的摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，调用资源。（需提供功能截图） 整机内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声。（需提供功能截图） 整机功能（1-7项需提供国家级检测机构权威检测报告复印件）： - 整机具备触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节、自动感光等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。整机支持在任意通道下中控菜单通过虚拟触摸旋钮调节屏幕亮度、对比度、色调、锐度，并可一键切换不同屏幕显示模式，包括明亮模式、绚丽模式、柔和模式。 - 整机支持通过实体按键以及触摸按键对电脑画面、PPT画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例 - 整机支持当外接电脑设备连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 - 整机支持一键黑屏节能80%以上。 - 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - 整机通过连接一根网线，可实现Windows和Android系统同时联网。 - 整机支持dbx-tv 音效，支持用户在菜单中随时开启/关闭。 - 整机支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 整机通道功能（需提供国家级检测机构权威检测报告复印件）： - 整机触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便识别。 - 整机支持用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。 - 支持用户一键回到PC通道，同时支持用户自定义设置常用快捷通道。 - 整机支持当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机；如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。 整机触摸功能（需提供国家级检测机构权威检测报告复印件）： - 整机采用红外十点或以上触控技术，支持全通道十点或以上同时书写。 - 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - 整机支持在不需要进行点击工具图标的情况下，只需要改变触控手势的形状就可以完成书写与擦除之间功能的切换。 整机安全功能（需提供国家级检测机构权威检测报告复印件）： - 整机支持屏幕密码锁，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。（需提供功能截图） - 整机支持智能U盘锁，可设置触摸及按键自动锁定，只需插入USB key即可解锁。 - 整机配置遥控器，具备电视遥控功能和电脑键盘的F1—F12功能键及Alt+F4、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启白板软件、一键锁定/解锁整机、冻结屏幕、查看整机温度、一键黑屏及PPT翻页等功能。 - 整机无需借助PC可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 - 整机在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 - 整机支持高温监控，可监控整机温度，当工作温度过高时，会自动采取降温措施并发出蜂鸣预警。 - 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时。 内置电脑： - 采用模块化电脑，按压式卡扣设计，采用100pin以上接口（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 处理器≥ Intel Core i5 - 内存≥ 8G DDR4内存 - 硬盘≥ 256G固态硬盘 - 电脑模块的平均无故障时间（MTBF）≥190000小时（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 内置电脑符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证。 多媒体课件制作展示软件： - 软件备授课一体化，具有备课模式及授课模式，操作界面根据备课和授课使用场景切换。 - 软件支持教师个人账号注册登录及USB key身份识别登录，支持课件云存储及分组管理云课件，用户可在软件中直接通过账号、二维码、链接分享云课件使用。（需提供功能截图） - 软件支持打开ppt格式文件，可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素。 - 软件支持对图片进行快捷抠图、去背景操作，可导出保存成PNG格式。 - 软件支持音频文件在软件中播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等操作，可设置音频播放到指定页面自动停止。 - 软件支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 - 软件支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，直接选择并输入相应内容即可轻松生成游戏。 - 软件提供思维导图、鱼骨图及组织结构图功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，支持对导图任意相邻节点进行总结，满足教学需求。（需提供功能截图） - 软件支持教师设置学科操作，本学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他工具隐藏到二级菜单，并可自定义授课模式下教学工具按钮，教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 - 软件提供语文、英语、数学、化学、几何、地理、美术、天文等学科工具 语文：提供汉字识字，包含笔顺、读音、多音字识别，提供拼音识别，提供古诗词资源，提供覆盖小学、初中、高中的古诗词和古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等；支持教师备课时对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读功能，配备专业朗读配音，支持教师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 英语：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 数学：支持复杂数学公式输入，公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。支持数学函数图像绘制，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 化学：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，输入的化学方程式可重新编辑。 平面几何：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线，支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形，支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小，支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 立体几何：支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形，支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例，支持沿任意方向旋转立体几何，支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面，支持立体图形吸附功能，移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于教师精确操作组合图形。 地理：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 美术：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，教师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 天文：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 交互应用工具软件： - 软件支持整机全屏播放PPT时实现书写、擦除、页面预览、页面跳转及上下翻页等功能。 - 软件支持整机全屏播放PPT时调用板中板功能进行书写演示，可直接批注及加页，支持调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 - 软件支持整机全屏播放PPT时将课件及板书内容直接生成二维码分享，扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，方便教师下载保存。 无线互联应用软件： - 软件支持移动端与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 - *软件支持移动端与整机同步显示，支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上，支持竖屏与横屏显示；大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 - 软件支持移动端展台功能，可一键对试卷、课本等进行拍摄照片后一键上传至交互智能平板中，通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销等功能。 - 软件支持Office、WPS及软件课件远程同步，可通过移动端对整机上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，批注功能支持3种或以上颜色。 班级优化管理软件： - 班级优化软件集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。（需提供功能截图） - 班级优化软件中教师可通过移动端、PC端对学生、小组及班级进行行为评价打分，支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等。 - 班级优化软件支持家校互联互通，支持教师发送公告及作业给其他老师或家长客户端，支持成绩报告功能。 - 班级优化软件支持对学生进行评价，支持教师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数，根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。（需提供功能截图） - 班级优化软件支持随机抽选学生进行评价，支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 - 班级优化软件支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析，报表数据支持导出成excel文件。（需提供功能截图） 生产厂家资质要求： - 交互智能平板和内置电脑模块通过国家强制性CCC认证，为同一生产者（制造商），提供CCC证书。 - 交互智能平板生产厂家具备ISO9001、ISO14001、IS014064、ISO/IEC27001、GB/T29490、QCO80000认证，提供认证证书。 | 套 | 30 |
| 2 | 壁挂式视频展台 | 产品参数： 1、箱体采用ABS环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，关注师生安全；内置机械式防盗锁，壁挂式安装。 2、采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，所需挂墙面积小。 3、1200万像素，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 4、采用单根USB线传输和供电，标配5米，满足远距离数据传输需求，环保且无辐射。 5、箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器(提供投标产品照片）； 6、展台画面放大、缩小、旋转、启动软件、拍照等操作，既可通过箱体面板上的触摸按键实现，也可在软件上进行操作。 7、可通过箱体按键在PPT全屏放映和展台画面进行一键快速切换，老师上课演示更灵活、更高效。 8、展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 9、整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 10、展台按键采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。 11、资质证书：制造商通过质量管理体系认证ISO9001:2008；环境管理体系认证ISO14001:2004；3C证书；实物展台软件著作权登记证书。 软件参数： 1、软件界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能知道各功能如何使用，减少误操作。 2、展台基础功能：提供多种画笔选择，实现即时划线批注，画笔的设置效果可以通过预览框所见所得。有清空、擦除及桌面白板批注、保存、动态文字添加功能，批注侧栏可一键隐藏；触摸即时自由缩放，能实现以鼠标为中心按1%梯度进行自由缩放至1000%； 3、虚拟黑板：在演示窗口中，老师可以框选任意区域内容，框选完成自动跳转到板书模式下显示，对于课本或试卷的重点内容进行独立讲解，支持保存功能，便于二次打开和编辑，使授课变得简单轻松。 4、图像特技：负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、1:1、适合屏幕、全屏；左右旋转。 5、图像管理：提供JPG、BMP、PNG、PDF多种图片格式选择，支持一键PDF文件拍摄，拍照后能直接点打开和跳转文件目录，可自定义设置图片和录像的存储路径。 6、同屏对比：支持1、2，4，9，16分屏，分屏窗口中，能添加图片比较；可进行动态视频预览，支持实时触摸放大缩小左右旋转，且能够对视频、图片进行单独的控制。 录像：可对展台的操作过程进行视频录制，提供MP4、AVI、WMV等多种视频格式选择，支持1080P、720P和全屏模式录制。 | 台 | 30 |
| 3 | 教学书写板 | 1. 结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置； 2. 规格：4000mm*1305/1356mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3. 厚度≥0.41mm，涂层采用纳米技术双面黑色封釉，板面正面涂层厚度≥85 µm，采用低温等离子处理，哑光防眩光处理，具有护眼功能，书写流畅、字迹清晰、可视效果佳；板面背面涂层厚度≥35 µm，采用磨砂工艺，增大粘贴强度，避免光滑背面造成开胶现象；板面强度高，涂层硬度≥9H，安全可靠; 4. 书写方便:支持普通粉笔、水溶性无尘粉笔及液体粉笔等多种书写方式。具有卓越的可擦性且无重影，干擦湿擦均可。 5. 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm； 6. 背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度； 7. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 8. 边框：采用高强度电泳喷砂铝合金型材，哑光银白色/香槟色，无明显眩光，性能符合GB 5237.3-2008标准；横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理； 9. 包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 10. 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确； 11.安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 | 块 | 30 |
| 4 | 集中控制系统 | 1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可对连接互联网的一体机终端设备进行远程控制。 教室受控端： 2.使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3.可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 4.支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5.远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6.远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 7.锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证一体机在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8.远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9.信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 10.倒计时日历：控制端可远程设置倒计时事件，并设定时间开始倒计时，提供便捷有效的信息提醒工具。 11.操作反馈：远程控制及信息发布操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 12.文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 13.数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 14.管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 15.分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 区域控制： 16.支持区域集控功能：可实现本区域跨校跨网段远程数据管理，系统自动生成各学校对应的专属代码，各校一体机接入互联网输入对应代码，即可自动完成与区级数据平台的对接，实现数据的远程搜集和分析，以便了解一体机设备整体的使用情况。 17.整体数据汇总分析：区域数据平台可自动汇总各学校入网一体机的使用数据，对各学校总体数据进行横向对比，并输出数据图表，提供多维度包括各学校使用活跃度总体排行、一体机使用总时长、各类软件使用总体分布情况等在内的各学校整体运行数据。 18.区域设备管理：区域控制端可实时监控区域内已连接的一体机开关机状态，并可实时同步查看其桌面画面。 19.一体机在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。 20.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证校园集控系统与一体机设备为同一品牌，以保证软件稳定性。（提供软件著作权证书的复印件） | 套 | 1 |
| 5 | 课堂教学实况记录系统 | 录播主机： - 主机须采用嵌入式架构设计， ARM 双核处理器 Linux系统，整机静音、无风扇。 - 整机无需配合编码盒使用，录制、直播、点播、导播、管理、存储、音视频的编解码等功能都集成在一台主机内。 - 全金属外壳，录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，非外接触控屏。 - 高清液晶触控电容屏屏幕尺寸不小于10英寸，通过触控屏可直接预监到导播画面。 - 录播主机具有防光干扰性，在88K Lux光照时，产品触控功能正常（提供国家级检测机构权威检测报告）。 - 整机屏幕要求加装不小于1mm厚的钢化玻璃，防止刮花。 - 书写屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥6H。 - 整机接口:≥1路Line in；≥1路Line out； ≥5路RJ45；≥1路HDMI in；≥1路HDMI out；≥2路USB接口，至少含有1路USB 3.0。 - 整机至少有3路RJ45采用PoE供电，其中1路支持 MIC in。 - MIC IN接口采用POE网络接口，直接网线连接实现麦克风的音频传输及供电（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。录播主机提供三合一按键，整机开机、关机和节能三键合一，操作便捷（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 长按三合一按键，系统可弹出关机确认对话框，点击确认后系统执行关机命令，避免用户误操作；若10秒内未确认或取消，系统自动关机。 - 主机支持二维码扫码登录：开机后屏幕自动锁定，同步生成二维码，教师可通过手机扫码解锁并进行登录使用，防止无关人员随意操作。 - 音频混音功能：支持网络MIC IN、LINE IN、HDMI IN的音频混音功能（提供国家级检测机构权威检测报告复印件加盖公章）。 - 录播主机硬盘存储不小于1T，系统内存不小于1G。 - 需支持DC12V 供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 - 整机功耗≤30W。（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 导播系统： - 提供本地导播，用户可直接在录播主机的触控屏上进行操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性，要求本地导播延迟时间小于150ms。 - 支持视频H.264/ H.265编码，支持音频AAC编码，音视频同步录制，标准的流媒体MP4文件格式。音频声道、采样频率、采样位数、码率可调。 - 支持多画面分割显示，提供9种及以上的布局模式，支持自定义布局。 - 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，双击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 - 支持电影模式和资源模式同步录制，可根据不同需求选择录制模式。 - 提供手动、半自动、全自动三种导播模式，支持一键启停，并可进行任意的切换。 - 支持字幕插入功能，以增强课件感染力。 - 提供10种及以上特效切换，包括擦除、覆盖、淡进、淡出等常见的切换特效。 - 支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 - 支持定时录像：根据老师的授课需求进行定时的录播启停。 - *支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护，快速进行升级和调试。 - 支持用户自定义场景跟踪切换策略，根据用户需求进行修改。 4K高清摄像机 - 提供教师摄像头*1，学生摄像头*1；其中教师摄像头镜头水平视场角≥ 45°，学生摄像头镜头水平视场角≥80° 。 - 一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 - 内置图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 - 全景画面镜头支持视角上下调节，方便安装调试。 - 全景画面支持畸变矫正功能。 - 全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 - 整机接口:≥1路RJ45；≥1路SDI。 - 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可同时输出特写和全景两路画面。 - 传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 - 传感器有效像素≥850万。 - 扫描方式：逐行 。 - 最低照度：0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)。 - 电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 - 支持自动白平衡、支持背光补偿。 - 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 - 支持H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且H.264和H.265 都具有High Profile 编码能力。 - 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576。 - 辅码流分辨率：1920x1080, 720x576, 720x480, 320x240。 - 视频码率：128Kbps ~ 20480Kbps。 - 帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps。 - 网络流传输协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP。 - 输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。 - 功耗：≤4W。 - 净重：≤0.6kg。 图像智能跟踪定位系统： - 4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 - 通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成。 - 采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： - 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； - 学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； - 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； - 学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 全向拾音麦克风： - 单体：背极式驻极体。 - 指向性：360°。 - 拾音半径：6米。 - 输入电压：PoE 12V ~ 48V。 - 输入电流：0.3A ~ 0.1A。 - 功耗：≤5W。 - 频率响应：40Hz-20KHz。 - 灵敏度：-38dB ± 2dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。 - 输出阻抗：500Ω ± 30% (at 1kHz)。 - 等效噪声级：≤13dB A (IEC 581-5)。 - 最大声压级：132dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz)。 - 支持级联，单组最大级联级数：4。 - 上行数字口和下行数字口均采用POE供电。 - 支持AEC（回声抑制）、AGC（自动增益）、ANS（噪音消除）。 资源管理平台： - 系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式。 - 提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。注册完毕后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能。 - 教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习。 - 安全管理，后台可统一配置录播设备的登录密码，方便管理。 - 支持录播设备的统一管理，提供便利的远程监管功能，手机、Pad、电脑等设备连接公网后即可对各录播设备的状态进行实时监控、远程关机、重启等操作。 - 支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等。 - 资源管理：教师可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。教师可点击播放视频资源，支持暂停、播放、停止和音量控制；可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科、学段和班级等。同时可通过关键词搜索到相关视频文件，快速找到目标资源。 - 支持内/外网直播，直播界面可直观查询到目前所有已开课的直播课堂，包括录播教室名称、直播课程或内容、直播时间等。 - 支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。 - 课堂的直播、点播支持白板课件与课堂视频的联动功能： （1）与授课老师的白板课件进行同步翻页预览； （2）根据个人听课情况，也可对白板课件进行个性化的非同步翻页预览，与自己的学习进度保持一致； （3）在听课的同时，可在白板课件上直接进行书写、擦除，方便听课端用户进行即时的板书记录。 - 平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载。 - Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放。 - 无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。 - 视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储。 - 量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目。 - 支持以班级为单位的在线导播控制，包括导播模式切换、特效切换、布局控制、字幕添加、音量调节等。 - 支持以班级为单位的在线巡课，也可进行分组巡课。 - 管理平台支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表。 - 可实时从平台系统中采集课程信息，也可手工录入课程信息，包括课程名称、课程时间、任课老师等。 - 支持课表批量导入功能，可按照班级维度显示课表信息。 - 平台系统支持远程维护升级。 | 套 | 1 |
| 6 | 互动反馈系统 | 反馈器学生端 1.学生端带有显示屏，支持符号状态指示加黑白点阵显示，在非答题状态下，可显示当前时间，且支持通过接收端自动校准学生端时间。 2.反馈器通过2.4GHz信号传输，并支持3组信道自动切换。 3.学生端支持自动休眠、低电量自动提示等功能，增强续航能力。 4.学生端支持按键误碰自动保护功能，在息屏状态下需按下特定按键才能解锁。 反馈器接收端 1.接收端采用国际通用多通道的双向2.4GHz射频数字通信技术接收发射端信号。 2.支持接收端热插拔，在交互智能平板插入接收器后，无需启动软件，即可实现互动反馈系统的全部功能（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 互动反馈系统 1.互动反馈系统，支持单选/多选、抢答、抽选、签到等功能（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 ①支持单选、多选功能，可一键下发答题指令，学生作答结果实时显示。 ②支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 ③支持签到功能，可即时统计到场学生人数。 ④支持主观评价，可针对主观题答题情况，由学生进行相互打分，丰富课堂答题形式。 ⑤支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 2.为方便操作，互动反馈系统与白板教学软件需在同一界面下实现，无需切换软件（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 3.支持名单记忆功能，只需在软件中设置一次学生名单信息，即可实现学生名单信息的永久保存。 4.为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与互动反馈系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。 | 套 | 1 |
| 7 | 移动授课终端 | - 集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 整机设计便于教师拍照操作，方便单手握持及拍照（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 屏幕采用IPS全角度液晶屏，显示屏幕不小于5英寸，分辨率不低于1280*720，全贴合触摸屏。 - 终端配置：64位4核1.3G CPU、1G RAM、8G ROM - *配备高清摄像头：1300W像素，光圈2.0，带OIS光学防抖功能（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 采用最新802.11n WIFI技术，支持2.4G和5G双频段，保证连接稳定性（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 终端上配备不少于7个实体快捷按键，便于老师进行快速拍照、调焦、翻页等操作（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达720P（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 无线实物展台具备多图对比功能，支持最多四个作业的同时展现，并支持个性化奖励（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 具备大小屏同步显示及大小屏同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏内容，突出重点和细节内容（提供国家级检测机构权威检测报告复印件）。 - 具备图片拍摄自动优化处理，提供普通、文档及彩图三种模式，可提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 - 为保证兼容性及稳定性，移动授课终端需与交互智能平板为同一品牌厂家，提供移动授课终端的3C证书复印件。 | 台 | 2 |
| 8 | 智慧黑板 | 整机特性 1.智能黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm，高度≥1200mm，厚度≤90mm。 2.智能黑板核心采用86英寸液晶显示屏。 3.智能黑板产品采用国内最先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win8）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5毫米。 4.智能黑板液晶驱动主板与电脑主板为二合一设计，模块化设计，方便插拔式维护。内置喇叭≥2×10W。 5.接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1;Audio Out≥1；RJ45≥1，整机具备至少 3 路前置USB 接口（其中至少 1路 USB3.0，2路USB2.0）。 6.为方便教学，优化师生交互体验，黑板可实现在显示区域任意位置通过多点触摸开关屏幕；为防止屏幕关闭后的对现实桌面的误触，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭；在任意输入信号下（HDMI、VGA、安卓、windows等）的情况下，也能实现上述功能 7.为了适应不同身高操作人员的触摸操作，在不采用任何物理升降结构的前提下，液晶屏显示窗口可通过触摸一键下移，来适应不同身高老师的黑板教学操作，并且在HDMI、VGA、安卓、windows等多种信号模式下，也能实现上述功能。 8.自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，安卓系统配置不应低于RK3288驱动芯片，不低于2G内存，不低于16G存储，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。 9.智能黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2006）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2008）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2008）。（提供检验报告复印件） 10.智慧黑板触控玻璃具有防飞溅性能，并提供国家玻璃质量监督检验中心出具的符合GB 15763.2-2005标准并盖有CMA、CNAS章的玻璃防飞溅试验报告（提供检验报告复印件） 11.智慧黑板触控玻璃具有耐磨性能，并提供国家玻璃质量监督检验中心出具的符合JC/T 2130-2012标准并盖有CMA、CNAS章的玻璃抗磨性试验报告（提供检验报告复印件） 12.智慧黑板触控玻璃具有表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能，表面可承受90MPA的外应力冲击，并提供国家玻璃质量监督检验中心出具的GB 15763.2-2005标准并盖有CMA、CNAS章的玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验报告（提供检验报告复印件） 13.智慧黑板触控玻璃符合GB 11614-2009《平板玻璃》标准（优等品），并提供国家玻璃质量监督检验中心出具的盖有CMA、CNAS章的GB 11614-2009《平板玻璃》标准（优等品）的检测报告（提供检验报告复印件） 配套白板软件功能 1.主工具条简单实用，只显示老师最常用的画笔、板擦、漫游、撤销、翻页和新建页 2.支持10点以上书写，有非常好的书写效果，随着书写速度的改变，书写的线条粗细会发生变化 3.板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。 4.白板软件支持书写笔包括硬笔（普通笔、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、激光笔、文本输入等多种笔型 5.支持公式和图形的智能识别，公式识别：如δ(x、=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，如三角形、五角星等 6.提供平面、立体等多种图形的绘图功能，并能随意设置图形颜色，给图形填充不同的颜色，大小调整、旋转、删除、复制、层级等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹、进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转等编辑； 7.软件支持分学科的模式设定，包含语文、数学、化学、英语、物理和生物等多学科设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。 8.资源访问需支持多种渠道，支持从本地素材库一键拖拽资源到白板中；也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中。 9.office文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存。 10.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能。并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置 11.Windows系统下白板软件桌面模式下可以使用白板的所有工具，并支持工具条最小化成一个按钮 12.Windows系统下白板软件支持将白板外的任意文件截图发送到白板讲解和批注 Windows系统下白板软件支持全屏中英文、数字的混合智能识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国China人口数14亿。 内置电脑配置要求 1.采用OPS插拔式架构；处理器：不低于Intel Corei5；内存：不低于4G DDR3；硬盘： 不低于120G-SSD 固态硬盘； 内置智能无线快拍仪 1.像素不低于500万； 帧数：720P和1080P不低于25帧/秒；拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 2.为方便教室内部使用,采用无线方式连接 3.镜头支持270度翻转式。可拍摄试卷、实物等； 4.提供快拍仪与黑板同一品牌，具有3C认证证书（提供证书复印件并加盖原厂公章） 5.支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。 6.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等格式的文档。 | 套 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数与特性 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新课堂系统主机 | - 主机为纯嵌入式硬件设备，集远程视频交互、图像识别跟踪、数字音频处理、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能于一体，主机高度≤1U，≤19V DC供电，采用无风扇低噪声设计，安全、环保、低功耗； - 主机支持≥6组HD-SDI高清输入接口，≥1组HDMI输入接口，≥1组VGA输入接口，≥1组HDMI输出接口，≥1组VGA输出接口，≥2组USB接口，高清视频及电脑分辨率支持1920*1080； - 主机配备≥4组凤凰端子音频输入接口和≥2组凤凰端子音频输出接口，支持≥2组48V幻象供电功能； - 主机内嵌图像识别跟踪模块，无需额外的图像分析跟踪主机即可实现全自动图像识别跟踪功能以及图像点击跟踪功能。 - 主机具备图像识别分析功能，系统无需外接辅助分析摄像机、图像探测器、辅助分析定位装置等繁琐模块，即可实现教师和学生的全自动图像识别跟踪功能；需提供相关证明材料 - 主机内置智能数字音频处理模块，无需配置额外的音频处理设备，即可实现智能音频处理功能，主机支持自动增益、语音边界检测、自动混音、通道开关、音量调节、均衡调节功能； - 主机内置LIVE直播模块及VOD点播模块：无需架设录播主机以外的硬件服务器，录播主机即可支持单播≥100路并发用户，直播非网络延时<1秒； - 主机可实现直播画面背板输出，配备HDMI视频输出接口，可连接显示设备进行实时录播画面监控； - 无需启动录制或直播操作，主机开机成功后即可实现直播画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒； - 主机支持RTMP流媒体推送功能，支持将直播视频流推送到第三方平台实现直播转发； - 录播主机支持多种控制方式：如专用液晶触摸屏控制/远程WEB后台管理系统控制/中央控制系统控制等； - 录播主机支持硬关机以及软关机功能，支持通过平台远程唤醒录播主机。 - 录播主机支持网络诊断功能，互动模式下，可对互动目标地址进行网络情况检测，并显示检测结果，实现调试辅助。 - 主机自带1000M网络接口，配备≥2T的存储空间，并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持外挂NAS网络存储； - 主机需要通过国家3C认证，提供3C证书复印件。 | 1 |
| 2 | 高清录播系统软件 | - 系统支持多种格式同步录制功能：同步录制支持不低于6种格式的视频文件同步生成（MP4/FLV/TS/MOV/MKV/AVI），以适应不同平台及场合的应用要求；提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 - 系统支持本地课堂录制模式及互动录制模式：本地录制模式下，可实现本地课室的多机位全自动录播；互动模式下，可实现远程视频交互的全过程录播，包括主课堂及分课堂的画面录播； - 录播系统软件支持自定义的视频画面布局模板设定，可自由设置布局名称、主画面选定、每路视频画面显示/隐藏、视频画面位置、视频画面大小、画面叠加层级等，支持自定义布局在录播过程中的直接调用，且不限制模板的设置数量； - 支持视频水印台标添加，可自由设置视频画面中的水印位置、水印大小、透明度。 - 支持视频标题添加，支持标题的内容、字体、大小、颜色、透明度设置。 - 支持直播过程中的敏感信息保护，可实现视频画面中的敏感信息遮挡处理。 - 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式； - 系统支持全自动/半自动/手动导播模式，在录制时，管理员可通WEB网页方式进行人工远程在线导播，也可配合系统内置的自动导播模块进行全自动导播式切换； - 主机支持全自动定时录播功能，无需配合额外控制平台，单机即可实现课堂的定时录制启动与停止。 - 主机支持课堂的单次定时录制，同时支持每周课表的循环录制，支持录制的课堂类别设置以及课堂描述添加。提供该功能软件界面截图证明 - 支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率，实现高清录制与流畅直播； - 系统支持视频回收站功能，可在意外断电导致系统中断录制的情况下，通过视频回收站恢复中断前录制的文件； - 录播主机支持智能音频处理模块支持在线便捷调试，通过浏览器访问录播主机即可进行参数设置，实现远程在线音频参数调试，为适应教室多种场景音频的应用需求，应支持至少6种音频配置方案保存调用； 提供该功能软件界面截图证明 - 主机支持图形化的网页在线音频动态监测，可监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化，同时可以监看远端分课堂的交互音量变化，从而实现良好的音频交互监测管理。 - 主机可根据教师性别进行不同方案的声音配置，支持男教师以及女教师的采集模式音频均衡调节，支持男女教师拾音模式参数保存，针对不同性别教师声音频段特征进行采集，以确保拾音效果良好。 - 系统支持在线信号硬件故障排查功能，可提供快速响应的维护判断服务，支持每路视频通道和电脑信号的图形状态监看，可监测每路通道的分辨率、帧率、是否故障断开，支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 - 支持用户RTMP直播连接数量的实时显示查看，支持直播动态时长、录制动态时长显示。 - 支持主机网络状态的实时统计，可查看当前录播主机直播带宽总占用，通过查看网络带宽占用动态曲线图，用户可以灵活调节视频直播码率，从而实现最合理的直播网络负荷设置。 - 支持通过二维码扫描访问录播主机管理界面，实现便捷管理。 - 支持手机移动端对录播主机的管理操作，通过手机可实现主机的互动呼叫控制、节目直播点播观看、策略管理、布局设置、系统参数设置、主机远程关闭管理等功能。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 - 提供HTTP/RTMP/HLS等协议接口，通过XML数据交换技术与第三方平台对接实现直播及视频点播功能； - 支持视频文件分类管理，支持视频文件的下载、删除、预览图管理功能，支持视频按时间、类别、关键字进行搜索，支持视频点播次数统计。 - 支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件，支持帐号管理以及权限管理； - 支持触控屏对课堂拍摄模式及实训操作模式调度控制，实现不同场景切换；提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 - 支持无线WIFI视频源的接入管理，可对该信号进行实时直播及录制。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 | 1 |
| 3 | 图像识别跟踪软件 | - 软件系统内嵌在录播一体机中，图像跟踪系统提供网络远程调试功能，通过IE访问录播主机（非外置的图像跟踪主机）的网页系统即可实现可视化调试；图像跟踪调试界面需简洁易用，无需繁琐的指令或逻辑规则的设定； - 采用智能图像识别处理技术进行跟踪，无需使用红外、超声波等辅助模块，被跟踪者无需佩戴任何辅助设备，该跟踪实现方式适应性强，不受声音、电磁等环境影响； - 除拍摄所用的高清摄像机外，系统无需安装额外辅助分析摄像机即可实现教师和学生的全自动跟踪拍摄。图像跟踪模块可通过拍摄所用的高清摄像机视频信号直接进行图像识别分析；为确保图像分析识别跟踪的准确性，用于图像识别跟踪的分析图像源需达到1920*1080P； - 电脑课件画面采用智能图像分析技术，无需在教师电脑上安装鼠标分析软件，老师在授课时进行PPT、打开文件等操作，系统能对电脑课件画面进行全自动切换； - 自动识别教师位置；采用人体特征图像分析技术；当教师站在讲台上讲课以及板书时，摄像机可进行特写拍摄；当教师在讲台走动时，系统会自动切换到教师全景画面；当教师走下讲台时，系统会自动切换到教师全景画面； - 教师跟踪具备智能动态防抖技术，教师在小范围内移动，并不会触发摄像机的平移跟踪，保证图像的稳定性及切换的合理性； - 自动识别站立学生位置；采用人体特征+人脸识别技术；无需学生触动任何元器件（包括按键、手持麦克、压力感应器等），当学生起立时，跟踪系统需先切换学生区全景镜头，然后再切换学生特写镜头，当学生回答完问题坐下时，系统自动切换到教师镜头；当两位学生同时站立时，系统自动切换到学生全景画面；当任何一名学生坐下时，系统自动给站立的学生特写镜头； - 学生跟踪支持≥4个忽略区域的设定，可有效降低教师观摩区听课人员走动对图像跟踪造成的影响； - 系统具备教师身高自适应调整功能，无需人工调整，即可对身高不同的授课老师对摄像机的拍摄角度进行自动调整，实现合理的构图； - 需提供软件著作权证书复印件； | 1 |
| 4 | 智能自动导播切换软件 | - 无须外置专用硬件，软件模块嵌入录播主机中即可使用； - 录播过程中，画面切换时不能出现摄像机推拉摇移、对焦缩放等影响视觉感受以及视频质量的不良画面；画面切换平滑，在教师全景、教师特写、学生全景、学生特写和教学多媒体计算机信号等多个画面之间切换时不得出现“跳动”切换情况，每个画面的切换时间可通过WEB网页界面进行调整和设定； - 系统可对教学场景进行自动分析及集中化策略管理，控制录播画面的自动导播切换，支持单流单画面及单流多画面自动导播； - 录制过程中出现老师与学生互动环节时，系统可实时自动切换到双视窗表现方式，增强互动感； - 切换策略可通过网页自定义设定，可根据需求设定画面切换时间间隔、双窗对话模式以及电脑屏幕讲解模式开关/触发时间、VGA画面切换持续时间。需提供该功能软件界面截图 | 1 |
| 5 | 视频在线导播软件 | - 远程在线导播系统为B/S架构，可通过浏览器直接访问，无需安装客户端软件或者使用额外导播硬件即可实现导播； - 导播系统集图像点击跟踪、云台控制、录播启动/停止、录播模式选择、音频调整、画面监看、手动/自动模式切换、自动跟踪/点击跟踪切换功能于一体，集成度高，应用性强； - 系统软件可在单一网页中实时监看录播系统传送过来的≥7路视频预监画面：包括PGM画面、PVM画面、≥5路的信号输入源画面，监看延时<200毫秒，所有监看画面均达到25帧，以保证点击跟踪的实时性及流畅性； - 系统配备图像点击跟踪功能，操作者只需用框选的方式选择预监画面中需要拍摄的人物图像，摄像机云台便会进行自动的云台移动及镜头缩放，对框选的人物进行合理倍数的特写拍摄。 - 系统配备云台方向以及缩放控制快捷键，支持鼠标滚轮控制缩放，支持摄像机≥8个云台预置位调用功能； | 1 |
| 6 | 实训无线摄像机软件Android版 | - 软件安装在Android系统上，支持移动终端摄像机数据处理； - 支持移动终端向实训主机的RTMP视频流推送，视频分辨率可达1080P； - 支持移动终端视频流推送的一键启动、一键停止； - 移动端软件可实现对实训主机的无线切换控制，可通过移动终端软件界面，控制无线视频信号在录制画面中进行切换放大； - 支持通过二维码扫描，实现移动终端与实训主机的服务连接； - 软件支持自动对焦及手动对焦设置； - 软件支持对摄像机的缩放控制，放大倍率支持1-10倍缩放控制； - 软件需支持推流码率及分辨率设置，以便根据网络情况设置合适参数，保证画面流畅推送； - 提供实训无线摄像机软件著作权证书复印件 | 1 |
| 7 | 教师实训演示助手 | - 主机为纯嵌入式硬件设备，主机高度≤1U，12V DC供电，采用无风扇低噪声设计，安全、环保、低功耗； - 主机支持≥2路网络视频源输入，≥1路HDMI输入，≥1路VGA输入≥2路手机移动终端视频信号接入，≥1路HDMI输出，≥1路VGAI输出高清视频分辨率支持1920*1080； - 主机可实现1080P高清视频画面背板输出，配备HDMI视频输出接口，可连接显示设备进行实时录播画面监控； - 支持多种控制方式：如专用液晶触摸屏控制/远程WEB后台管理系统控制/中央控制系统控制等； - 支持通电自动开机，无需繁琐控制操作 | 1 |
| 8 | 实训演示助手软件 | - 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式； - 支持两路网络摄像机信号、一路电脑信号、两路无线视频信号编码； - 支持通过触摸控制屏进行画面的导播控制切换； - 采用B/S架构进行访问，支持通过浏览器进行管理设置； - 支持通过输入账号密码方式登录进行系统管理； - 系统支持在线信号硬件故障排查功能，可提供快速响应的维护判断服务，支持每路视频通道和电脑信号的图形状态监看，可监测每路通道的分辨率、帧率、是否故障断开，支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间。 - 支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率，实现高清录制与流畅直播； - 支持系统日志的管理，支持下载及删除处理； - 支持对网络参数、系统时间进行设置，支持系统在线升级、网络诊断功能； - 配合可视化录播触控屏调度控制实训画面调度控制； | 1 |
| 9 | 智能触摸中控 | - 为满足教师的可视化控制操作需求且不占用教师讲桌过多位置，触摸式显示屏尺寸≥7寸且≤9寸；为保证视频画面预监以及控制的实时性，录播中控采用RJ45有线网络连接，不能使用WIFI无线连接。 - 可视化录播中控配备≥1组100M RJ45接口，≥4 组USB2.0接口，≥1组3.5mm音频接口，≥1组HDMI接口。 | 1 |
| 10 | 智能触摸中控软件 | 基本控制： - 中控配备电源远程管理控制，实现主机的远程开关机； - 可设置录播作为主会场或分会场应用场景模式； - 可设置录播布局模式，包括单画面及多画面布局模式设置； 录播课堂控制： - 中控设备开机即可自动进入控制系统界面； - 智能中控支持进行摄像机的触摸点击跟踪控制，可自由进行摄像机上下左右方向控制以及拍摄倍数控制。 - 录播中控可通过网络实时预览录播主机直播输出画面，支持录播启动/停止、电脑画面锁定/解锁、全自动/半自动/全手动切换功能，一键式触摸录播控制；提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 - 互动模式时，可对下属分会场进行实时画面监控，并可通过操控触摸屏，实时调动任意分会场画面到主会场进行视频交互； - 配备互动拨号，远端视频控制管理，如画面放大/还原、提问、互动挂断等功能，方便一键操作。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 实训演示模块： - 支持课堂拍摄与实训演示的一键切换 - 实训演示时，可通过触控屏实时控制教师演示画面及移动拍摄画面的切换，控制切换的画面可输出大屏，实现实时示教演示； - 实训演示时，支持扫描触控屏上二维码进行移动端APP的下载。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告 其它要求： - 需提供智能触摸中控软件著作权证书复印件。 | 1 |
| 11 | 智能高清摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸、207万有效像素 CMOS 传感器 最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P） 12倍光学变焦，16倍数字变焦 视频输出接口：HDMI接口，HD-SDI接口，CVBS接口 水平视场角：72° 预置位数量：245 最低照度：0.5 Lux 白平衡：自动、室内、室外、一键、手动 通讯接口：RS-232，RS485 背光补偿：支持 信噪比：≥55dB 支持1080P@30 IP网络编码流输出 RS-232C及网络控制 为保证兼容性，云台摄像机与录播主机需为同一品牌 | 6 |
| 12 | 智能高清摄像软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持摄像机画面的实时预览和调试。 3. 支持多码流输出配置，不同码流独立设置调节，包括编码协议、分辨率、码率、帧率等。 4. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 5. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 6. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 7. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 8. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 9. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度、锐度。 10. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节和云台运动、变焦速度调节等。 | 6 |
| 13 | 移动拍摄器 | CPU：八核 主屏幕：5.5英寸 分辨率：1920×1080 前置镜头：500万像素 后置镜头：1300万像素 电池容量：4000mAh 操作系统：Android | 2 |
| 14 | 手持稳定器 | 角度抖动量：±0.03° 可控转动范围：平移±150°，横滚±25°，俯仰﹣140°至﹢50° 最大控制转速：120°/s 无线：蓝牙4.0 功耗：2.5W 电池容量：980mAh | 2 |
| 15 | 拾音麦克风 | 传声器类型：电容式心型指向 频率响应：35Hz-18KHz 高通滤波：100Hz，18dB/octave 开通灵敏度：-32dB，以1V于1Pa 输出抗阻：200欧姆 最大承受声压：130dB声压，1KHz于1％T.H.D. 动态范围(典型)：110dB，1KHz于最高声压 信噪比：>68dB，1KHz于1Pa 幻象供电：DC12-52V | 2 |
| 16 | 无线麦克风 | 接收主机 机箱规格：EIA标准1U 通道组数：双通道 载波频段：UHF618~936MHz 调制方式：FM 工作有效距离：空旷地区60米 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：6dBuV时，S/N>60dB 频带宽度：32MHz 综合S/N比：>105dB 配领夹式麦克风和手持麦克风各一支 | 1 |
| 17 | 功率放大器 | 输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 信噪比：100dB 谐波失真：<0.03% 频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 输入阻抗： 10KΩ（不平衡）； 输入灵敏度：0.77V | 1 |
| 18 | 音箱 | 输出功率：60W-100W 阻抗：8欧姆 频率响应：68Hz-20KHz 单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 灵敏度：90dB(1w/1m) | 2 |
| 19 | 千兆网络交换机 | 类型：机架式千兆交换机 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口：16个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） MAC地址表：8K LEDs：LED指示每个端口 Link/Act（连接/工作），1000Mbps（1000M速度） 支持端口自动翻转功能及双工/速率自协商 输入电压：100-240V—50/60Hz 尺寸：440 x 180 x 44mm | 1 |
| 20 | 无线路由器 | 频段：2.4GHz/5G 传输速率：900M 传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac ；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab 网络协议：TCP/IP 端口：1个WAN端口，1个LAN端口，3个WAN/LAN端口 | 1 |
| 21 | 设备机柜 | 标准网络机柜，能够将所有创新课堂硬件设备进行摆放，整洁方便 | 1 |
| 22 | 教师授课液晶电视 | 65英寸显示器,可实现互动远程画面显示或用在监控室用于观看 含支架 | 1 |
| 23 | 校级资源云平台 | 一、 基础管理 1. 系统采用Linux操作系统，B/S架构，采用网页FLASH直播及HTML5点播技术，用户通过浏览器即可实现平台访问，账号登陆无需安装专用客户端； 2. 管理员可上传及编辑平台首页宣传图，可添加相应网站链接，当点击首页宣传图时可跳转至关联的网站； 3. 平台首页支持其它网站的友情或合作链接，可通过首页下方的友情链接专栏直接访问管理员设置的相关链接网站； 4. 用户管理：支持用户初始化导入、用户角色及权限设置，用户账号批量导入及删除处理、用户个人信息管理等功能； 5. 管理员可进行公告信息发布，可通过后台编辑资讯公告信息；平台首页支持公告栏显示，并可按时间自动生成公告列表，便于随时查看公告信息； 6. 系统支持学段、年级、班别、学科、课程等分类设置，支持分类下的子类别设置且不限制子类别的层级及数量，并支持将用户及设备按信息类别进行归类，方便进行用户及设备检索管理； 二、 设备及场地管理 1. 系统支持50间以上录播教室的接入管理，可实现所有录播课室主机场地归类设置，实现设备的开关机管理； 2. 支持对终端录播教室进行标签分类，例如依据教学楼、学科、年级、学院等信息进行分类，支持直接选中某一标签，查看该标签下的所有终端录播教室状态，便于管理人员集中管控。 3. 管理员可通过平台集中控制各场地录播设备，可实现所有录播课室主机的状态监控、IP地址以及MAC地址查看，支持录播设备录制/暂停/停止、导播、及调试控制。 4. 支持在平台上对所有录播教室终端进行编码参数设置，包括码率、分辨率、录制模式的参数设置，支持录制与直播分别设置不同的码率和分辨率。 5. 系统支持智能音频处理模块支持在线便捷调试，支持在平台上对所有录播教室终端进行音频参数设置，实现远程在线音频参数调试； 三、 视频直播 1. 直播活动创建时，需支持管理员将接入平台的录播设备设置为直播频道，录播设备开启后，直播可以自动推送到平台的直播频道中。 2. 支持其它未接入平台设备向站点推送直播流，并对外实现直播转发； 3. 直播频道创建时，需支持直播预览图，直播内容介绍等设置； 4. 直播活动创建时，需支持直播观看人数上限设置； 5. 为确保不同直播活动私密性，支持观看权限设置，如只允许登录用户、指定组织或拥有直播观看密码的用户观看； 6. 自定义预约时间：支持设置直播的开始及结束时间； 7. 直播频道栏支持按最新及最热排序展示，用户可通过直播类型、 直播标签查看对应的直播活动； 8. 直播互动：要求支持直播过程中，同时在线的用户可进行在线探讨，可发送文字或语音信息； 四、 教学应用 1. 评价模板设置：平台提供不少于两种默认量表评价模板，同时可支持预设多种评价模板，模板数量不受限制； 2. 可根据教学需求开展普通课、公开课、精品课及教研课等不同教学活动，教学活动可设置相应权限，拥有观看权限的用户才能参与教学观摩； 3. 教学点评：教学观摩过程，同时在线的用户可进行在线探讨，实现教学点评，可发送文字及语音点评信息； 4. 教研活动开展： 1) 平台带在线教学评价模块，支持网页在线观摩评价及评价终端大屏观摩两种模式，方便学校展开网络评课及集中教研评课； 2) 教师可通过平台开展教学教研专题活动，选择预设评价量表或自定义评价量表，参与教研活动的教师在观看直播或点播时对课程进行量表评分； 3) 教学教研点评：教学观摩过程，同时在线的用户可进行在线探讨，实现教学点评，可发送文字及语音点评信息； 4) 平台支持教研课程评价汇总功能，教研课程结束后，组织人员登录账号可查看评分统计结果；评价内容包括评教总得分、快速点评得分率、评分人数、量表评价得分率、同课异构得分率对比表； 5. 系统支持课表预约功能，可批量导入课程自动预约开课，并可设置针对老师、学生等不同角色显示不同内容； 6. 系统录制支持自动和手动两种模式，自动模式支持根据课表时间自动开始及停止录制课程，自动录制模式下，也可手动进行录制控制； 7. 平台系统支持教学直播统计功能，可自动统计展示当前直播、昨天直播、本月直播、上月直播等课程数量； 8. 提供资源管理平台软件著作权证书； | 1 |
| 24 | 资源平台服务器 | I3 CPU，4G内存，6T硬盘，Linux操作系统。 | 1 |
| 25 | 护眼灯 | 1、LED面板灯功率为36W±2W，整灯通过国家强制性CCC认证，且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须不低于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上，须提供CCC认证证书 2、LED面板灯须采用微晶珠面光学防眩透光板；产品整灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm。 3、LED面板灯驱动电源采用外置方案，不可采用弹片式载流部件，不可徒手插拔拆装，确保用电安全。 4、LED面板灯色温在5000±280K，同时显色指数≥90，功率因数≥0.90，提供带有CMA、CAL及CNAS标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告（提供检测报告复印件）。 5、LED面板灯光频闪无危害或无显著影响，提供带有CMA、CAL及CNAS标志的国家级检测机构依据《IEEE PAR1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》/《IEEE std 1789-2015》出具的无频闪危害检测报告（提供检测报告复印件） | 12 |
| 26 | 观摩桌 | 1、采用高密耐火板台面、环保金属漆、全部采用冷轧钢板；木制部分材质为高密度板材与进口防火板结合。 2、材料的料厚度可根据零部件工位、作用及规格合理搭配。 3、表面钢制部分须经过脱脂、酸洗及防锈磷化处理，表面静电喷塑，颜色象牙白。尺寸参数根据现场制定。 | 5 |
| 27 | 观摩椅 | 椅子须为弓形椅，坐高不低于43cm，座面尺寸为46*42cm，靠背尺寸为45*36cm，带2扶手,宽度为6cm，总高不低于78cm，扶手到地高度不低于66cm。 | 10 |
| 28 | 观摩编辑电脑 | CPU，7-7700 16G 2T+256GSSD 2G独显 WIN 显示器27英寸 | 1 |
| 29 | 观摩音箱 | 输出功率：60W-100W 阻抗：8欧姆 频率响应：68Hz-20KHz 单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 灵敏度：90dB(1w/1m) | 1 |
| 30 | 录播室讲台 | 1、钢木结合构造，流线圆弧设计。2、讲桌桌面板采用防火板，防火、防尘、防水、耐刮花。讲桌主体采用。1.5mm冷轧钢板，其它部分采用1.2mm冷轧钢板。扶手为橡木材质。3、桌体采用标准机柜尺寸设计，所有设备整齐排列。4、讲桌尺寸：长89*宽68*高110（CM） | 1 |
| 31 | 观摩电视 | 55英寸显示器,可实现互动远程画面显示或用在监控室用于观看 含支架 | 2 |
| 32 | 教室隔音处理 | 600*600矿棉吸音板，镀锌吊筋铝合金龙骨吊顶；龙骨石膏板基层内隔音棉填充墙面，聚酯纤维吸音棉表面；自流平E1级环保耐磨塑胶地板；4000*1000*180木质教师地台，环保细木工板制作，颜色与教室颜色一致；白钢地脚线，用于墙面底部收边高度100-120mm；教室与观模间之间隔断，轻钢龙骨、石膏板，细木工板制作；单向透视玻璃，12mm厚钢化单向透视玻璃，白钢收边造型；淡色遮光窗帘，达到完全色遮光，褶皱比例1：2； 学校原有教室门软包，皮革褐色软包隔音门，包含开门口。 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数与特性 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动录播系统主机 | - 主机为纯嵌入式硬件设备，集图像识别跟踪、数字音频处理、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能于一体； - 采用12V安全电压供电，高度不大于1.5U，无风扇低噪声设计，安全、环保、低功耗； - 主机内嵌不小于15.6寸触控屏，无需外接显示器或通过IE浏览器登录主机即可直在主机本地接对主机进行操控、查看实时画面等 ； - 主机配备2组凤凰端子音频输入接口、1组3.5mm音频输入接口，1组3.5mm音频输出接口。 - 主机内置智能数字音频处理模块，无需配置额外的音频处理设备，即可实现智能音频处理功能，主机支持自动增益、语音边界检测、自动混音、通道开关、音量调节、均衡调节功能； - 为满足各种场地视频录制，减少物理连线等繁琐操作，需支持不少于4路无线摄像机信号接入；为满足多场景画面录制，需支持手机拍摄画面及无人机拍摄画面接入；支持1组HDMI信号输入及1组HDMI信号输出； - 可通过内置触控屏对无线摄像机、电脑、手机、无人机等信号进行切换控制，进行摄像头转动与变焦、系统录制、停止、暂停及直播推送设置等操作； - 可通过内置触控屏对输入及输出音量控制，可设置水印及标题； - 系统用于日常教学录制时，支持图像识别分析功能，系统无需外接跟踪主机、辅助分析摄像机、图像探测器、辅助分析定位装置等繁琐模块，即可实现全自动图像识别跟踪功能； - 主机支持RTMP流媒体推送功能，支持将直播视频流推送到第三方平台实现直播转发。 - 主机自带1000M网络接口，并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持外挂NAS网络存储； - 为确保产品质量，所投产品具有国家强制性产品3C认证证书； | 1 |
| 2 | 高清录播系统软件 | 音视频软件模块： - 录播系统软件支持自定义的视频画面布局模板设定，可自由设置视频画面显示数量、视频画面位置、 视频画面大小、画面叠加层级、切换时间间隔等，支持自定义模板的录播过程中直接调用，且不限制模板的数量； - 单流文件录制及多格式同步录制功能：同步录制支持不低于6种格式的视频文件同步生成（MP4/FLV/TS/MOV/MKV/AVI），以适应不同平台及场合的应用系统；需提供该功能软件界面截图 - 系统支持移动端对主机的管理操作，通过移动设备可实现主机的状态监测、节目直播点播观看、音频调试、系统参数设置及录制管理。 - 支持视频水印台标添加，可自由设置视频画面中的水印位置、水印大小、透明度。 - 支持视频标题添加，支持标题的内容、字体、大小、颜色、透明度设置。 - 支持视频画面的敏感信息保护（如设置马赛克实现画面局部位置模糊），可实现视频画面中的敏感信息遮挡处理。需提供该功能软件界面截图 - 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式； - 系统配备自动降噪功能，可为各种环境提供良好的声音处理效果。 - 主机支持全自动定时录播功能，无需配合额外控制平台，单机即可实现课堂的定时录制启动与停止。 - 主机支持课堂的单次定时录制，同时支持每周课表的循环录制，支持录制的课堂类别设置以及课堂描述添加。提供该功能软件界面截图并加盖厂家公章 - 支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率，实现高清录制与流畅直播； - 系统支持视频回收站功能，可在意外断电导致系统中断录制的情况下，通过视频回收站恢复中断前录制的文件； - 录播主机支持智能音频处理模块支持在线便捷调试，通过浏览器访问录播主机即可进行参数设置，实现远程在线音频参数调试，为适应教室多种场景音频的应用需求，应支持至少6种音频配置方案保存调用；需提供该功能软件界面截图 - 主机支持图形化的网页在线音频动态监测，可监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化。 - 主机可根据教师性别进行不同方案的声音配置，支持男教师以及女教师的采集模式音频均衡调节，支持男女教师拾音模式参数保存，针对不同性别教师声音频段特征进行采集，以确保拾音效果良好。 - 系统支持在线信号硬件故障排查功能，可提供快速响应的维护判断服务，支持每路视频通道和电脑信号的图形状态监看，可监测每路通道的分辨率、是否故障断开，支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间。需提供该功能软件界面截图 - 支持主机网络状态的实时统计，可查看当前录播主机直播带宽总占用，通过查看网络带宽占用动态曲线图，用户可以灵活调节视频直播码率，从而实现最合理的直播网络负荷设置。 - 提供HTTP/RTMP/HLS等协议接口，通过XML数据交换技术与第三方平台对接实现直播及视频点播功能； - 支持视频文件分类管理，支持视频文件的下载、删除、预览图管理功能，支持视频按时间、类别、关键字进行搜索，支持视频点播次数统计。 录播管理软件模块： - 支持用户RTMP直播连接数量的实时显示查看，支持直播动态时长、录制动态时长显示。 - 支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件，支持帐号管理以及权限管理； - 支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率，实现高清录制与流畅直播； - 系统支持视频回收站功能，可在意外断电导致系统中断录制的情况下，通过视频回收站恢复中断前录制的文件； - 系统支持全自动/半自动/手动导播模式，在录制时，管理员可通内置触控屏及WEB网页方式进行人工远程在线导播，也可配合系统内置的自动导播模块进行全自动导播式切换； | 1 |
| 3 | 图像识别跟踪软件 | - 软件系统内嵌在录播一体机中，图像跟踪系统提供网络远程调试功能，通过IE访问录播主机（非外置的图像跟踪主机）的网页系统即可实现可视化调试；图像跟踪调试界面需简洁易用，无需繁琐的指令或逻辑规则的设定； - 采用智能图像识别处理技术进行跟踪，无需使用红外、超声波等辅助模块，被跟踪者无需佩戴任何辅助设备，该跟踪实现方式适应性强，不受声音、电磁等环境影响； - 除拍摄所用的高清摄像机外，系统无需安装额外辅助分析摄像机即可实现教师和学生的全自动跟踪拍摄。图像跟踪模块可通过拍摄所用的高清摄像机视频信号直接进行图像识别分析；为确保图像分析识别跟踪的准确性，用于图像识别跟踪的分析图像源需达到1920*1080P； - 电脑课件画面采用智能图像分析技术，无需在教师电脑上安装鼠标分析软件（非鼠标检测方式），老师在授课时进行PPT、打开文件等操作，系统能对电脑课件画面进行全自动切换； - 自动识别教师位置；采用人体特征图像分析技术；当教师站在预设位置讲课以及板书时，摄像机可进行特写拍摄；当教师在预设位置走动时，系统会自动切换到教师全景画面；当教师走出预设位置时，系统会自动切换到教师全景画面； - 教师跟踪具备智能动态防抖技术，教师在小范围内移动，并不会触发摄像机的平移跟踪，保证图像的稳定性及切换的合理性； - 自动识别站立学生位置；采用人体特征+人脸识别技术；无需学生触动任何元器件（包括按键、手持麦克、压力感应器等）； - 学生跟踪支持≥4个忽略区域的设定，可有效降低教师观摩区听课人员走动对图像跟踪造成的影响； - 系统具备教师身高自适应调整功能，无需人工调整，即可对身高不同的授课老师对摄像机的拍摄角度进行自动调整，实现合理的构图； | 1 |
| 4 | 智能自动导播切换软件 | - 无须外置专用硬件，软件模块嵌入录播主机中即可使用； - 录播过程中，画面切换时不能出现摄像机推拉摇移、对焦缩放等影响视觉感受以及视频质量的不良画面；画面切换平滑，在教师全景、教师特写、学生全景、学生特写和教学多媒体计算机信号等多个画面之间切换时不得出现“跳动”切换情况，每个画面的切换时间可通过WEB网页界面进行调整和设定； - 系统可对教学场景进行自动分析及集中化策略管理，控制录播画面的自动导播切换，支持单流单画面及单流多画面自动导播； - 录制过程中出现老师与学生互动环节时，系统可实时自动切换到双视窗表现方式，增强互动感； | 1 |
| 5 | 远程导播管理平台软件 | - 远程在线导播系统为B/S架构，可通过浏览器直接访问，无需安装客户端软件或者使用额外导播硬件即可实现导播； - 导播系统集图像点击跟踪、云台控制、录播启动/停止、录播模式选择、音频调整、画面监看、手动/自动模式切换、自动跟踪/点击跟踪切换功能于一体，集成度高，应用性强； - 系统配备图像点击跟踪功能，操作者只需用框选的方式选择预监画面中需要拍摄的人物图像，摄像机云台便会进行自动的云台移动及镜头缩放，对框选的人物进行合理倍数的特写拍摄。 - 系统配备云台方向以及缩放控制快捷键，支持鼠标滚轮控制缩放，支持摄像机≥8个云台预置位调用功能； | 1 |
| 6 | 智能高清摄像机 | - 传感器类型：1/2.7英寸、207万有效像素 CMOS 传感器 - 最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P） - 12倍光学变焦，16倍数字变焦 - 网络接口：1路RJ45:10/100M自适应网口，1路无线信号 - 音频接口：1路Line In， 3.5mm 音频接口 - 水平视场角：72.5°~ 6.9° - 垂直视场角：44.8°~ 3.9° - 预置位数量：255 - 最低照度：0.5 Lux - 白平衡：自动,室内,室外,一键式,手动 - 支持稳定可靠的无线传输，最大传输速率300Mbps - 支持网络VISCA, Onvif, SDK等多种控制方式； | 3 |
| 7 | 摄像机支架 | 产品材质：铝合金 云台类型：液压云台 节数：3节 最大管径：20mm 最小管径：14mm 折合高度：77cm 最低工作高度：50cm 最高工作高度：153cm 脚管锁类型：板扣式 | 3 |
| 8 | 无线接收模块 | 工作频率范围 4.9—5.85 (GHz) 发射功率 17dbm 天线方式 4x4 MIMO 天线技术 Beamforming（波束赋形） 信道带宽 20MHz / 40MHz 调制方式 OFDM 传输数据数率 最大300Mbps EVM（误差矢量幅度） ≤-28db 灵敏度 -70dbm 穿透力 可穿2堵墙，可跃层 传输范围 空旷距离≥800m 标准协议 802.11a/n 信号灯状态 电源灯：接上12V电源，电源指示灯蓝灯常亮 Wifi连接指示灯：wifi连接成功后，网络指示灯蓝灯常亮 接口 电源输入；电源开关； | 1 |
| 9 | 无线麦克风 | 接收主机 机箱规格：EIA标准1U 通道组数：双通道 载波频段：UHF618~936MHz 调制方式：FM 工作有效距离：空旷地区60米 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：6dBuV时，S/N>60dB 频带宽度：32MHz 综合S/N比：>105dB 配领夹式麦克风和手持麦克风各一支 | 1 |
| 10 | 移动电源 | 外壳材质:塑料 容量（mAh）:32000 容量段:25000mAh及以上 电芯类型:锂聚合物电池 输入电压:20V (max) 输出电压:20V (max) 输出电流:DC15-24V 2A 输入电流:DC15-24V 2A 尺寸(mm):185*125*26(mm) 净重(g):813 USB接口数:双口 电量数字显示:支持 | 8 |
| 11 | 无线路由 | 网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac 最高传输速率：5300Mbps 传输速率：2.4GHz：1000Mbps，2个5GHz：速率均为2166Mbps 频率范围：三频（2.4GHz，5GHz，5GHz） 网络接口：1个10/100/1000Mbps WAN口，6个10/100/1000Mbps LAN口双千兆以太网端口聚合 USB接口：1个USB 2.0端口，1个USB 3.0端口 天线类型：外置天线，内置天线 天线数量：8根（外置4根，内置4根） 无线距离 不小于400米 VPN支持：支持 Qos支持：支持 防火墙功能：内置防火墙 其他性能：强大的双核1.4GHz处理器，内存：128MB闪存和512MB RAM | 1 |
| 12 | 航空箱 | 外部尺寸：613*460*320mm 内部尺寸：570*393*291mm 产品配件：海绵 扣子 手柄 脚轮 等 产品材质： 工程料（ABS） 产品净重：8.8KG 防水等级：IP67 抗冲等：IK08 工作范围：-25℃至+90℃ 内里：防震海绵（拉杆） | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云盒 | 1、处理器采用x86架构，四核四线程，基频不低于1.6GHz，采用14纳米制程，功耗不得高于6W。提供处理器制造商官网截图。 2、内存容量不低于4GB，硬盘容量64GB（SSD）。 3、集成双头显卡（VGA+HDMI），集成千兆网卡。 4、集成四通道声卡（两进两出）。 5、提供USB接口≥5个，其中蓝色USB3.0接口≥3个。 6、整机无风扇。 7、声卡信噪比≥92dB；整机噪音≤18dB。 8、整机功耗不得高于15W。 9、全金属一体化成型外壳，坚固耐用。尺寸：130x115x30mm（±5mm）。 10、具备防盗设计的显示器背挂架，支持VESA标准。 11、产品采用无毒害材料。 12、可断网独立运行Windows 7。 13、可断网独立播放4K高清视频。 14、可断网独立在三个不同的云桌面里分别运行3Dmax。 15、支持教学多媒体外设，要求1080P摄像头拍摄时画面传输不会出现明显卡顿或停滞。 16、通过3C认证。 17、产品须自主设计，云终端的BIOS界面有厂商的版权信息。 18、为保证软硬件兼容性和便于后期统一维护，云盒、云桌面管理平台软件和语音室软件须为同一品牌产品。 | 台 | 90 |
| 2 | 语音室软件 | 一、多媒体教学功能 1、支持媒体广播、屏幕广播、监视学生、辅导学生、学生遥控、学生示范等功能。 2、视听教学支持各种播放格式的高清媒体；同时要支持变速不变调；支持书签；支持视频播放多字幕切换和多路音轨的切换；叠加进行课堂练习，课堂练习支持抢答、选择、判断、写作和口头回答等方式，在回答结束后，教师能立即看到或听到全班学生答题结果，并可进行即时讲评。 3、屏幕广播。支持屏幕广播暂停和播放，方便教师准备好再屏幕广播传给学生。支持屏幕广播标注，可以随时用白板遮盖教学内容，进行讲解。支持课堂练习，教师可以将当前屏幕内容作为题目，叠加进行课堂练习。课堂练习支持抢答、选择、判断、写作和口头回答等方式，教师在学生回答结束后立即看到或听到全班学生答题结果，并可进行即时讲评。支持学生遥控，教师可以授权学生遥控操作教师电脑来做全班讲解和练习。 4、支持学生示范，教师和其他学生可以看到该学生的屏幕，听到该学生的声音。 5、支持监视和辅导，教师可同时监视64个学生屏幕，具有暂停+自动轮循监视功能，有效掌握学生学习状况，并进行语音辅导。 6、如遭遇计算机故障或网络中断等，计算机重新启动或网络修复后，自动恢复到当前教学状态。 二、语音教学功能 1、支持多频道教学、学生发言、语音对讲、分组讨论、主题讨论、影音跟读等功能。 2、多频道教学支持不少于16路数字音视频节目频道，学生可以自由选择教学频道或由教师制定加入某个频道。教师可以任意调整各个频道的播放进度。教师可以指定学生学习指定频道，也可以让学生自主选择感兴趣的频道学习。 3、分组讨论支持全组和任意分组，每组讨论人数可超过16人，实现多人双向语音和文本讨论；支持课堂预习，老师可以把文档课件发给学生，进行自主预习讨论后再进行教学；课件格式可以是PPT、word、Flash、PDF、TXT、图片等。 4、主题讨论，教师设定多个主题，把课件发给学生进行自主讨论，课件格式可以是PPT、word、Flash、PDF、TXT、图片等。 5、影音跟读，全班学生可同时点播不同的高清视频，进行电影配音。提供波形对比功能。 6、TTS语音合成，支持英语、汉语、日语、韩语、俄语、德语、法语、西班牙语的语音合成，支持男声和女声，自动把文字合成声音，帮助学生进行听力和口语训练，方便教师准备听力试卷。 7、多语言，用户界面支持中、英、日等十种语言，便于外教授课。 8、实时语音处理，语音延时小于30ms，语音采样率不低于48kHz，提供第三方检测机构的检测报告复印件。 三、视听阅览功能 1、学生能够自行打开资源服务器中的节目，节目不但包括文本、Office文件、PDF、Flash，还包括音视频媒体，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等媒体格式，影音复读机提供学生针对音视频的录音、播放、复听、跟读功能。支持精确定位、变速不变调、波形对比、滚动字幕、书签。 2、支持多网卡负载平衡技术，无需独立服务器即可实现高达120路MPEG1或240路MPEG4节目并发点播。 四、考试功能 1、标准化考试支持ABCD卷，支持单选、多选、填空、作文等题型。考试结果集中存放，教师可以携带考试结果回家，使用试卷批阅工具在家批阅考试成绩。 2、口语考试系统支持朗读、复读、问答和多人讨论等模式，考试结束后录音文件保存在相应的目录中。提供满足国家级外语口语考试的用户使用报告。 五、其他要求 1、提供软件著作权证书和测试报告，提供证书和测试报告的复印件。 | 套 | 1 |
| 3 | 云桌面管理平台软件 | 1、支持VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，充分利用终端硬件计算性能（CPU、GPU、网络）。 2、支持终端独立运作，服务器突发故障不会产生重大教学灾难或服务器离线，可以继续正常上课不中断。 3、支持集中管理。所有终端的系统安装、补丁升级、软件更新、环境设置、新机器部署，故障恢复，管理员都可以通过WEB完成。 4、支持按需交付。可按照年级、教师、应用提供不同的教学应用环境。可以通过管理员统一设置选择应用环境，也支持学生自行选择应用环境。 5、支持无人值守，管理员可以预先设置维护计划，让系统定时执行，包括自动开关机、系统部署、系统切换、系统更新等等。 6、支持硬盘保护和自动还原，可以对终端本地硬盘各分区分别进行保护和还原，终端只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态； 7、提供所投产品著作权及测试报告，提供证书和测试报告的复印件。 | 点 | 92 |
| 4 | 显示器 | 显示器21.5寸，LED背光，最佳分辨率：1920x1080。 | 台 | 92 |
| 5 | 教师计算机 | Intel I5 /4G 内存/硬盘1T SATA/声卡、网卡/光电鼠标/独立显卡 2G显存/显示器21.5寸，LED背光，最佳分辨率：1920x1080/DVD刻录光驱/硬盘保护卡/支 持Window7 64位操作系统。 | 台 | 2 |
| 6 | 学生键鼠套装 | USB接口光电鼠标、键盘。 | 套 | 90 |
| 7 | 耳麦 | 头戴式/驱动单元：麦克风输入自动增益，40毫米钕铁棚磁/喇叭直径：40mm /频率响应：20HZ-20KHZ/麦克风：方向性：单向性；工作方式：动圈式；灵敏度：-42dB±3dB。 | 个 | 92 |
| 8 | 云桌面管理主机 | 1、处理器采用Xeon E3-1220 v3 3.1GHz ；4GB内存；2TB 硬盘；两个千兆网口。 2、安装云桌面管理软件，可承载不低于200路云终端。 3、从服务器加电到200路虚拟桌面进入操作系统的时间不得超过90秒，100路虚拟桌面可以同时播放不同的4K教学视频。 4、支持B/S架构的教学管理软件，并支持对于所有虚拟终端实现一键重启、关机、重置等功能，支持虚拟桌面断线自动重连。 | 台 | 1 |
| 9 | 交换机 | 48口千兆接入交换机 | 台 | 2 |
| 10 | 交换机 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 网络机柜 | 22U。符合国家标准，采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计，静载500KG以上。 | 台 | 2 |
| 12 | 机房综合布线及辅材 | 根据教室实际情况进行配备电源插排和网络综合布线，网线采用符合国际标准的超五类网线。 | 套 | 2 |

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿古书法 临摹桌凳 （学生用） | （一）学生桌1张： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、临摹桌尺寸：130×60×75cm（长×宽×高）； 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 4、书法桌配有隔层，方便放置书写用具。 （二）学生凳2只： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、学生凳尺寸：36×32×45cm（长×宽×高）。 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 | 22套 |
| 2 | 仿古书法 桌 椅 （教师用） | （一）教师桌1张： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、教师桌尺寸：180*75*78cm（长×宽×高）； 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 （二）教师椅1把： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、教师椅尺寸：常规规格尺寸。 3、精工红木色烤漆，中式仿古设计。 | 1套 |
| 3 | 交互式书法教学一体机 | 一、系统结构 1．安全一体化设计，铝合金外框，圆弧角防撞伤设计；机器面框前置式物理按键，按键具有一键节能、一键开关机、一键开启电脑。 ★2.外观表面达到抗腐蚀性要求通过10级要求的盐雾试验。 ★3.产品符合 GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强（A级）限值要求；产品符合GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度要求；产品符合GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度要求。 4.一体机采用可拆卸多媒体终端安装槽设计，支持OPS多媒体终端，外部无连接线，方便维护。 5.输入信号自动识别；无需接入电脑，支持全信号通道各种菜单操作及书写标注；自带USB媒体播放功能，支持无电脑播放图片、音、视频文件，无需外接任何设备。 6.新一代智能识别功能，即使大面积物体（例如手掌、书本、板擦等）遮挡，屏幕仍可正常操作，即使整条边框被遮挡也能正常书写，不影响正常使用。 7.支持USB快速升级，无需拆机；机器左右两侧各带22组快捷键功能；机器面板前置：塑胶箱体音箱2*8欧/15瓦,前置接口PC-USBX1、TV-USBX1、TOUCH-USBX1、HDMIX1、VGAX1；操作按键:前置8个按键(POWER、ECO、SOURCE、MENU、CH+、CH-、VOL+、VOL-)。 二、显示系统 1.显示技术：LED背光源 A规屏；显示尺寸：86英寸；显示比例：16:9；可视角度：178°；屏幕分辨率：3840*2160P。 2. 亮度：450cd/㎡；对比度：1200:1。 3. 输入端口：TV ×1、S-VIDEO×1 、 Component (YPBPR)+Audio ×1 、 HDMI ×2、RS232 ×1、 MIC×1、PC-USB×4 、LAN× 1、 PC-Audio-in × 1、USB(支持流媒体、图片直接播放功能)×8、 外置触摸USB接口×1。 4. 输出端口：VGA 1路、耳机 1路、PC-Audio-out 1路、PC-VGA 1路、PC-HDMI×1。 5. VGA×1（带音频）、HDMI×1、多媒体USB×1、触摸USB×1。 6.前置端口：信号源智能识别：当有信号输入时，设备能自动识别到信号源,需手动切换,防止误操作；电源：AC90-264V 50/60 Hz。 7. 智能书写护眼功能：触摸书写屏幕时，亮度自动降低，停止触摸书写后亮度自动恢复正常显示。 8. 智能屏变功能：可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度；具有不频闪、滤蓝光的智能护眼技术。 9. 内置安卓模块：具有安卓操作系统、系统可自动识别归类视频、音频、图片、OFFICE等各不同类别的文件；触摸手势功能：可在屏幕下方任意位置调取中控菜单，实现信号源切换、返回、电视菜单具有功能的触摸操作；双系统防眩光设计。 ★10. 可用毛笔沾清水直接在屏上进行书写；具有原笔迹逼真毛笔书写效果。 三、触控系统 1.红外触摸屏采用非前拆式方案设计，更有效的保护触摸屏,更好的防尘,无缝隙,防拆卸；具备智能容错、坏点屏蔽功能;红外10触摸技术,支持10人同时书写 2. 触摸屏免驱动免校准安装, 即插即用，触摸屏自动休眠功能，在不工作状态20分钟后进入休眠状态，延长使用寿命。 3. 非显示区域留边设计，方便手指触摸停靠，触摸区域能达到显示区域最边角，和鼠标一样方便进行程序窗口操作。 四、内置电脑 1.电脑为标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，不接受非标准的OPS电脑结构的电脑。 2. 产品内置PC采用模块化方案，实现无单独接线的插拔,；整机除电源线外无外部可见连线，避免线材导致的信号损耗，方便产品售后维护。 3. 低噪音热管传导散热设计,避免采用台式机方案因产生过大的热量导致散热故障，采用笔记本低功耗CPU，OPS整机功耗不超过70W；OPS配备独立电源适配器。 4. PC电脑:CPU i5,内存4GB,固态硬盘120GB。 5. OPS电脑本身需携带电源开关及复位开关。 6. 支持同屏传输 | 1台 |
| 4 | 软笔书法数字化教学系统（网络版） | 网络版可满足校园网内多个班级（最多50）同时使用 ★1、提供碑帖欣赏功能。具有碑帖简介、书家介绍和碑帖释文对照；实现碑帖高清缩放、翻页浏览和原碑临摹；双击碑帖单字可检索得到不同书体或写法的同字，并可从行笔线路、动画、视频、结字方面进行比对分析。 2、提供行笔线路和单字书写动画模拟，真实再现毛笔书写过程。 3、提供原笔迹书写示范功能。可在系统内，使用毛笔沾水在显示屏上进行书写示范，具有逼真毛笔书写效果。 4、具有动画影片演绎书法家典故，提高学生学习兴趣。 ★5、所有例字具有高清范写视频，视频分辨率为1920×1080 PX(帧宽度×帧高度)；例字视频具有同步配音讲解；例字视频能实现循环播放、快慢播放，可以设置“AB”段重复播放。 ★6、可通过手机拍摄学生作品上传到书法教学系统中；可在系统内对学生作品进行展示、裁剪、放大缩小、旋转、标注、评星和比对分析；可上传保存到云端，可生成二维码进行扫描分享。 ★7、具有结字分析功能。先对单字打散拆分成笔画，再搭建成单字；可采用比对、标注和隐藏样字方式进行结字（间架结构）分析；可更换字格样式、添加辅助线和辅助图进行结字分析，辅助线有直线、虚线和折线，辅助图包含三角形、矩形和圆形；可对搭建的单字进行智能评分，可总结结字法则，并查出同法则字。 8、提供书法知识和技法的拓展学习和书写体验，包括书体介绍、用笔介绍和书写体验。 ★9、具有集字创作功能。可设置纸张、幅式和装裱样式；可落款和设置印章，印章包含名章和闲章，印章文字可更改；可对集字创作作品进行保存和上传到云端，并生成二维码进行扫描和作品分享。 10、可以在系统内录制和播放微课；支持通过高拍仪对书法作品进行拍摄和展示评价。 11、可通过图片、线段、文字实现对笔画、偏旁部首和单字的直观化、形象化的观察分析。 12、系统支持网络化多终端教学功能。网络环境下软件启动时间不得超过18秒。 13、系统须实现和教育部审定、本地区使用的《书法练习指导》教材完全配套。 ★14、系统支持移动端（平板电脑）教学。移动端系统可基于云端书法教学资源库，任意检索和临摹单字。具有双钩、单钩、描红、轮廓和动态摹写(书法卡拉OK)五种摹写功能形式；且有高清书家范写视频(带配音)供临写练习。 15、移动端系统须提供学生课堂同步临摹练习功能，练习方式包含描红、双钩、单钩、轮廓和动态摹写5种功能形式，且具有学习历史进度记录功能。 16、移动端系统包含碑帖赏习功能，具有碑帖浏览、碑帖介绍、释文对照、图片缩放、原碑（原贴）临摹、手书摹写和作品保存功能。 ★17、移动端系统可通过拍摄、扫描、下载或保存方式导入书法作品；对作品进行命名，删除，装裱编辑处理；可上传到云平台进行存储，可进行作品分享。 ★18、移动端系统具有集中管理控制功能。教师平板可控制学生平板使之黑屏；教师平板可把教学内容同屏推送到学生平板上进行广播教学。 资质要求： ★1、提供PC端书法数字化教学系统软件著作权登记证书。 ★2、提供移动端书法数字化教学系统软件著作权登记证书。 3、中标后须对照以上参数逐一进行演示；如演示不能满足参数要求作虚假响应和废标处理。 4、须提供软件关键项（标有★项）的彩色功能截图。 | 1套 |
| 5 | 互动教学显示系统 | 1、和一体机、电子白板等教学多媒体显示设备无线连接，实时展示学生学习的视频画面，无线传输距离可达50米。 2、 ★教师可以随时调用任何一位学生的学习画面（包含书写过程，绘画过程中的所有细节）,同步显现到大屏幕，展示每个学生的实时画面，进行互动教学。 3、 ★支持分屏对比教学功能，支持2、4画面同屏展示进行对比教学，对比内容支持即时拍照、调用外部图像和视频文件，在每一个对比窗口都可以调用任意一个学生或者小组学习画面 4、支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一视频文件，无线录制视频格式支持FLV,MP4,AVI，录制完成后自动生成MP4格式，无须二次转换。 5、录制屏幕具有全屏、1024X768、800X600、640X480等区域大小可选，也支持设置任意区域大小录制，且电子白板工具条可批注。 6、微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作。 7、课件录制支持PPT录制，视频录制，WORD文档、EXCEL表格录制等，同时电子白板批注工具条仍可以使用。 8、支持电子白板讲解批注功能，可以画线、文字输入、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，多种线条，笔、箭头和荧光笔等，线条颜色选择，调节线条粗细，文字输入等功能。 9、 ★展示画面可以通过鼠标滚动键无极缩放，任意角度旋转纠偏，可以随时拍照、录像、对展示和批注内容保存。 10、支持图像自动纠偏、裁边、自动展平的处理功能。 11、支持微课上传、下载和在线观看。 12、支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、颜色调整、左转、右转、水平翻转、垂直翻转、去黑边、纠偏、裁剪、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理 13、支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、文档等分类存档，微课按生成的日期自动归档。 14、对采集的文件按鼠标右键即可实现移动、复制、转为PDF、删除、重命名、新建文件夹、微课上传（视频）等功能。 15、 ★可支持任意选择连接无线互动终端 （1）像素：500万（分辨率2952*1944）； （2）帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； （3）拍摄范围：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 （4）拍摄镜头机械折臂270度翻转式：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制老师本人画面微课。 （5）磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便移动。 （6）图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，录像格式FLV,MP4,AVI； （7）连接方式：无线传输频率300M/S； （8）光源：自然光、LED灯补光； （9）需支持在视频采集服务器的课堂互动软件中选取任意互动终端展示实时教学、作业、书写、实验等实时视频。 | 23台 |
| 6 | 硬笔书法数字化教学系统（网络版） | 1、同步配套教材。系统和教育部审定的人教版小学语文教材中“识字表”、“写字表”和“词语表”中的字词完全同步配套。 2、系统包含基本笔画、复合笔画、偏旁部首、笔顺规则、间架结构和章法作品功能板块，遵循硬笔书法教学规律。 3、系统具有“看一看”、“学一学”、“练一练”、“评一评”、“拓展”和“同步练习”教学功能，“教、练、评”有机结合。 4、系统基于云端书法教学平台，提供资源的上传、下载和软件的自动更新升级功能。 5、所有例字具有高清范写视频。视频分辨率为1920×1080(帧宽度×帧高度)；例字视频具有同步配音讲解；例字视频能实现循环播放（单字循环、全部循环）、快慢播放，可设置“AB”段重复播放。 6、系统提供多种评价方式。可通过手机（平板电脑、高拍仪）设备拍摄学生作品上传到系统中；可在系统内对学生作品进行展示、裁剪、放大缩小、旋转、标注、评星和比对分析；可上传保存到云端，可生成二维码进行扫描分享。 7、系统提供小学生常用汉字表中2500字的书法教学功能。每个字皆包括偏旁部首、笔画、组词、书写动画、范写视频和笔顺图示；每个字且提供“一字一说”字源解说功能。 8、系统支持网络环境下多终端同时教学功能，网络环境下软件启动时间不得超过18秒；系统具有在线和离线两种情况下正常教学的功能，离线时可正常使用系统进行书法教学。 9、系统提供“拓展”功能模块。具有“知识、猜字谜、书家典故、六书演变”多种拓展形式。 网络版可满足校园网内多个班级（最多50）同时使用 | 1 |
| 7 | 书写用具 （学生用） | 1.墨汁2瓶：规格：450g 国内知名品牌； 2.毛笔4支：与笔架配套要求中楷兼毫，笔锋长度大约50mm左右，有一定弹性。适合书写楷书、行草书、篆隶书。类型：兼毫 笔杆：木质； 3．毛毡1张（130* 60cm）； 4. 水写布2张：450*300mm； 5. 墨海2个； 6. 笔搁（笔山）2个：实木，仿红木环保漆； 7. 毛边纸（带米字格）2袋。 | 22套 |
| 8 | 书写用具 （教师用） | 1.毛毡1张，与桌面尺寸匹配,规格180*75cm； 2.笔架1个：100*25*50mm，实木，仿红木环保漆 3.笔挂1个：约高43cm,直径12.5 cm,13针，可挂长度34 cm内的毛笔； 4. 墨海1个，12寸； 5．镇尺1个：材质：木制，材质重而耐朽，木理优美并带光泽；不开裂，不伸缩，刨面光滑，抗腐性较强； 6.字帖支架1个； 7.笔洗1个； 8.笔筒1个； 9.墨汁1瓶：规格：450毫升，国内知名品牌； 10.毛笔3支：与笔架配套要求中楷兼毫，笔锋长度大约50mm左右，有一定弹性。适合书写楷书、行草书、篆隶书。类型：兼毫 笔杆：木质； 11.笔帘1个：材质:竹 尺寸：350mm*330mm; 12.宣纸1刀：半生半熟知名品牌宣纸，每件100张，正负不超过2张，要求：吸墨性好、薄而不漏、书写顺滑流畅 规格：690*1380mm； 13.印泥1盒; 14.美工刀1把。 | 1套 |
| 10 | 装饰材料 | - 石膏吊棚50平米；2.吊棚木纹装饰线160米；3.吊棚LED灯带50米；4.顶棚灯具8个；5.墙面壁纸150平米；6.墙面腰线33米；7.踢脚线38米8.包窗口线40米；9.窗帘4套；10背景墙木纹装饰框10米；11.背景墙木纹装饰格2套；12.背景墙布置板电线50米。 | 1套 |