| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr分析仪 | 1.产品要求：应用于污染源在线监测； 2.测量原理：重铬酸钾快速消解分光光度法； 3.测量范围：（0-200）mg/L，（0-2000）mg/L，（0-10000）mg/L，手动/自动调整量程； 4.检测周期：小于60分钟； ★5.零点漂移：±1mg/L（以检测报告为准）； ★6.量程漂移：±0.5%F.S（以检测报告为准）； ★7.重复性误差：≤2%（以检测报告为准）； ★8.示值误差：±3%（以检测报告为准）； 9.记录方式：内置小型存储器； 10.显示方式：LCD三位数显示； 11.具有断电保护及故障自动诊断功能； 12.校正方式：使用标准液手动校正以及内置的自动校正功能。 |
| 2 | 氨氮分析仪 | 1.产品要求：应用于污染源在线监测； 2.测量原理：纳氏试剂比色法； 3.测量范围：（0～320）mg/L； 4.检测周期：小于30分钟 ★5.零点漂移：≤0.005mg/L（检测报告为准）； ★6.量程漂移：≤0.5%（以检测报告为准）； ★7.重复性误差：≤0.5%（以检测报告为准）； ★8.示值误差：20%F.S：±1.0%；50%F.S：±1.0%；80%F.S：±2.0%（检测报告为准）； 9.记录方式：内置小型存储器； 10.显示方式：LCD三位数显示； 11.具有断电保护及故障自动诊断功能； 12.校正方式：使用标准液手动校正以及内置的自动校正功能； 13.环境温度：5-45℃； 14.环境湿度：（65±20）%RH； 15.重量：小于等于70kg。 |
| 3 | 总磷分析仪 | 1.产品要求：可应用于污染源在线监测； 2.测量原理：钼酸铵分光光度法，采用高温高压消解； 3.测量范围：0-50mg/L； ★4.零点漂移：±1%（以检测报告为准）； ★5.量程漂移：±1%（以检测报告为准）； ★6.重复性误差：±4%（以检测报告为准）； ★7.直线性：±3%（以检测报告为准）； 8.测量周期：＜60分钟； 9.记录方式：内置小型存储器； 10.显示方式： LCD三位数显示； 11.具有断电保护及故障自动诊断功能； 12.校正方式：使用标准液手动校正以及内置的自动校正功能； |
| 4 | 总氮分析仪 | 1.产品要求：可应用于污染源在线监测； 2.测量原理：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，采用高温高压消解； 3.测量范围：0-50mg/L（可扩展）； ★4.零点漂移：±3%（以检测报告为准）； ★5.量程漂移：±4%（以检测报告为准）； ★6.重复性误差：±3%（以检测报告为准）； ★7.直线性：±6%（以检测报告为准）； 8.测量周期：小于60分钟； 9.记录方式：内置小型存储器； 10.显示方式：LCD三位数显示； 11.具有断电保护及故障自动诊断功能； 12.校正方式：使用标准液手动校正以及内置的自动校正功能； |
| 5 | PH分析仪 | 1.测量范围：0.00～14.00PH，分度值0.01； 2.电位值：-1999～+1999mv，分度值0.1mv； 3.温度值：0～99.9℃，分度值0.1℃； 4.精确度：± 0.05（PH）； 5.温度补偿：自动温度补偿，补偿范围0～99.9℃，补偿基准25℃，温度补偿元件Pt1000； 6.信号输出：4～20mA带隔离，工况范围可设置，最大负载750Ω； 7.中文菜单式提示操作；仪器显示PH\ORP值、温度值、当前输出电流值等； 8.电极配置：PH/ORP复合电极，6´管道式（3/4NTP）螺纹连接，最大承压0.6Mpa； 9.PH/ORP值上下限报警设置及输出：具有PH值或ORP值上限和下限报警设置，超出或低于设置值时提供开关量触点输出，触点容量220VAC/6A； 10.可选RS485或RS232通讯输出； 11.定时清洗功能：仪器具有定时、定期开光量信号输出，用于连接清洗电极设备。 |
| 6 | 超声波流量计 | 1.液位分辨率：1mm； 2.液位误差：1mm或满量程的0.2%（取最大值，平静水面）； 3.显示方式：双行14位LCD液晶（带背光）； 4.瞬时流量显示范围：0.0000～99999 L/S或m3/h； 5.累积流量显示最大值：9999999.9 m3/h； 6.模拟信号输出：一路DC4-20mA电流，对应于瞬时流量； 7.负载电阻：0～500Ω； 8.数字通信：RS485串行通信，标准MODBUS-RTU协议； 9.继电器输出：上限、下限报警和控制（瞬时流量和水位）； 10.可设定高、低位及故障报警，PULSE脉冲等； 11.继电器模式： 常开/常闭（可设定）； 12.继电器数量： 最多6个； 13.安装方式：墙挂式。 |
| 7 | 水质自动采样器 | 1.采样功能：可实现定时采样、时间等比、流量等比、流量跟踪、外控采样和远程启动等多种采样触发方式； 2.流量跟踪采样模式，水质自动采样器可根据流量的大小自动调节采样速率，不间断地将水样从采样点采集到混合采样桶中，为在线监测仪提供混合水样； 3.留样功能：可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样； 4.供样功能：双桶交替供样，可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样，保证测量数据的有效性，使测量数据更具有代表性； 5.记录：具有采样记录、开关门记录、停电记录； 6.断电保护：断电自动保护，上电自动恢复工作； 7.数字控温：冷藏箱精确数字控温，加装均热系统，温度均匀准确； 8.自动润洗：每次采样前，用待测水样润洗管路，保证留样的代表性； 9.混匀桶自动排空：混匀桶具有快速自动排空功能； 10.外置泵控制：直接控制外置泵，加长采样距离； 11.软件平台：具备独立的软件控制平台能对采样器进行远程控制； 12.A/B桶混匀桶：各5000ml； 13.采样瓶：1000ml*24瓶； 14.采样瓶排列方式：采用5*5矩阵排布； 15.单次采样量：（10～1000）ml； 16.采样间隔：（2～9999）min； 17.采样记录:1000条； 18.开关门记录：200条； 19.停电记录：200条； 20.采样量误差：±5%； 21.等比例采样量误差：±5%； 22.采样垂直高度≥8m； 23.通讯接口：RS-232/RS-485； 24.数字量输入接口: 开关量； 25.开关门锁：电子密码锁。 |
| 8 | 不间断电源 | 1.功率：3KVA； 2.输入电压：220VAC； 3.输出电压：220±1%VAC； 4.后备时间：约2小时； 5.尺寸：≥780mm*450mm*610mm； |
| 9 | 数据采集仪 | 1.整机硬件系统CPU为ARM或X86构架, 主机频率≥200MHz，操作系统应配置开源linux或正版windows系统； ★2.数据采集传输仪机身外部具有3.5寸及以上液晶屏，支持触摸屏或按键操作，能显示浮点数，精确到小数点后两位； ★3.至少具备7个RS232（或2路RS 485）串行标准电气通信接口，用于连接各类监测设备，并且可以通过软件、显示屏设置串口参数； 4.具备≥8个模拟量输入通道用于连接模拟量，支持4mA～20mA 、0mA～20mA电流输入或0V～5V 电压输入，A/D转换分辨率应至少为12bit或以上，模拟量精度要大于1‰； 5.至少具备5路带光电隔离的开关量输入2路开关量输出接口且数量可扩充； 6.具备2个或以上标准10/100M网络口用于连接以太网； 7.设备自带备用电池，在外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪连续工作不少于6小时； 8.设备应能支持通过GPRS或CDMA或3G、有线、专网等传输方式实现与上位机通讯； 9.支持多点IP地址发送的功能，可同时上报数据给不同的监控点，每种通讯方式至少可以向4个IP地址上报数据，并与其中一个主上报地址进行交互； 10.如通讯网络中断现象，待通讯网络回复正常后，数据采集仪自动补传上报未发送数据； ★11.具备基本现场污染物信息实时显示的功能，能方便查询历史数据、实时数据趋势曲线，能方便查询污染物十分钟、小时、日平均值和排放量累计值，能显示数据单位，便于验收、数据有效性审核时与平台进行数据比对； ★12.可以通过软件实现对RS232、RS485、AI、DI、DO等硬件接口检测及设置，并提供相关软件截图； 13.能够通过显示单元面板（按键/触摸）设置系统的MN号、上报IP、端口号、AD量程、串口参数等，能对设备进行整机关键选项进行配置； ★14.能够通过显示单元查询设备断电记录和数据通讯报文，以便确认出现无效数据时分析故障原因； 15.支持远程控制数据采集传输仪进行设备重启，远程校时，提取数据采集仪存储的历史数据。 |
| 10 | 污染源在线监控系统平台 | ★1.系统支持Centos 7.0及以上版本操作系统，支持MySQL5.5及以上版本数据库，采用B/S架构，支持50个监测点的数据接入，配备APP软件； 2.系统应支持国家环境保护总局《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》，并支持协议扩展； ★3.系统应支持电子地图监测并能够总体反映该地区污染源监测点的运行情况，可按区域、控制级别等条件分类显示各监测点的实时监测数据、超标情况、设备联网情况等。系统应支持对正常、故障、呆滞、超标等污染源自动监控数据进行数据标记，并能够综合统计排放口数量、各类标记状态及联网率等数据； 4.系统应能按照时间段查询各排放口的历史实时、分钟、小时、日的监测数据和趋势曲线，应支持多个监测因子同时显示趋势曲线，鼠标浮于曲线上能够显示当前位置的监测时间和监测数据；系统应支持与标准值的趋势对比；查询结果能够以excel表格形式导出到本地； ★5.应能够实现对各监测站点和在线仪器设备故障，包括企业停产、设备停运、检修、调试等情况上报及审核。应能按照时间、区域、审核状态进行查询，系统以列表形式显示查询结果。系统应支持按照时间段对各排放口进行日/月/季/年数据报表统计，并支持针对主要污染物的月度/年度排放量统计，能够对统计的排放量进行连续比对和同期比对，统计结果能够以excel表格形式导出到本地； 6.系统应支持对各类监测数据的综合分析功能。能够以数据列表、柱状图、饼状图等多种数据展示及统计方式，支持对数据标记分布、情况类型分布、浓度超标情况、运维情况、数据完整率、数据传输有效率、在线仪器运转率、报警响应率、任务完成率等进行统计分析。系统应具有实时监测数据超标、数据呆滞、设备故障、联网异常等报警通知功能，能够以短信、邮件等方式通知相关负责人，并进行报警通知日志的查询；应支持对报警事件的历史查询，跟踪报警事件的处理结果；系统应支持按照时间段对各排放口进行实时、分钟、小时、日超标数据查询； ★7.系统应支持针对报警信息自动生成下发任务，也可人工生成下发任务，相关运维和执法人员接收、处理并汇报任务处理结果，并能够查询任务完成情况。系统支持以附件的形式上传日常运维表单、图片或视频，可进行运维信息查询和运维情况统计； 8.满足反控要求，如提取历史数据、校时、重启等； 9.系统应支持针对各排放企业进行污染源一企一档管理，实现对每个污染源企业的全生命周期的环境监管，包括企业基本信息、建设项目环评信息、企业排污许可证信息、污染源监测验收相关信息、突发事件应急预案和其他补充资料等内容，并能够按照用户角色进行权限分配和密码管理，用户操作日志记录等；支持APP，可进行企业总览查询，实时数据监测，数据趋势监测，数据完整率统计，报表统计，报警查询等，方便企业及环境监管部门随时了解污染源排放状况。 |
| 11 | 机柜 | 1.满足项目内需入机柜设备安装空间； 2.可安装服务器、路由器配线架、KVM.UPS/网络设备等。 |
| 12 | 交换机 | 1.24个10/100/1000 Base-T以太网端口，2个万兆SFP+，支持PoE+； 2.交流供电包转发率：144Mpps； 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps。 |
| 13 | 高清智能快球 | 1.摄像机至少200万像素，配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm； 2.分辨率≥1920×1080； 3.支持不少于1路RJ45接口、1对音频输入输出接口、1个RS485和1个内置MicroSD接口，内置Mic，支持不少于2路报警输入和1路报警输出接口； 4.具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单/双人值岗检测、人数统计功能； 5.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于50米处所摄目标的轮廓和状态； 6.支持DC12V、AC24V和POE供电。 |
| 14 | 硬盘录像机 | 1.NVR总资源为满负载条件下最大接入带宽≥400Mbps，最大转发带宽≥600 Mbps，支持16路同时回放； 2.设备总资源即每秒处理图像的总帧数，4路：100帧/s，3840*2160； 3.接入路数≥32路； 4.图像分辨率不小于3840×2160，帧率≥25帧/s； 5.支持1/4/6/8/9/10/16/20/25/36/40/64画面预览界面下，单通道回放过去的5分钟录像； 6.支持4盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态，单块最大6TB； 7.包含交换机，网线，施工等相关设备。 |
| 15 | 台式电脑 | 1.CPU：Intel Core I5-7500 (主频3.36G 6M)； 2.主板：Intel 200芯片组及以上； 3.内存：≥4G DDR4 2400MHz 内存 ； 4.显卡:集成显卡 5.声卡：独立5.1声道声卡，具有至少5个音频接口； 6.硬盘：1TB机械硬盘，7200转； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡 8.显示器：≥21.5寸宽屏LED、1920x1080高清显示器； 9.键鼠：键盘、鼠标； 10.接口：≥8个USB接口、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA），≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1； 11.安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； |
| 16 | 复印机 | 1.A3幅面黑白数码复合机； 2.网络打印、数码复印、网络彩色扫描，双面打印、双面复印功能； ★3.复印速度：≥50页/分钟； ★4.感光鼓：非晶硅感光鼓； 5.输稿器扫描速度（A4,300dpi）:单面（黑白/彩色）：≥80/80页/分钟；双面（黑白/彩色）：≥48/48页/分钟； 6.内存/硬盘容量：≥4GB/320GB； 7.固态硬盘（SSD）：≥8GB； 8.预热时间：≤17秒； 9.纸张容量：标准：≥1150张：≥2*500张（纸盒）+≥150张（手送纸盘）；最大：≥7150张； 10.操作面板：至少配备9英寸彩色LCD触摸面板； 11.功耗（标准配置）：复印/打印模式：710W或以下；待机模式：40W或以下；节能模式：1.0W或以下； 12.复印分辨率：600*600dpi；复印尺寸：A3（Legal）-A6R； 13.缩放倍率：手动，25%至400%（以1%为增量）； 14.连续复印张数：1至999； ★15.整机原厂保修不小于三年或不小于60万张，先到为准。 |
| 17 | Web防护系统 | 1.网络处理能力≥4G，并发连接不少于180万，每秒新建连接不少于6万/秒，标准配置至少6个10/100/1000M自适应电口，支持IPSEC VPN软件模块，支持50条隧道，支持1个扩展槽，1个Console口，支持液晶屏； 2.支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式； ★3.具有多核多平台并行操作系统； 4.支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议，支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM； 5.支持全面的NAT转换配置，包括包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE和SYMMETRIC模式； ★6.可对源地址为IPv6地址、目的地址为IPv4地址的会话执行源地址转换，将IPv6地址转换为IPv4地址，实现IPv6客户端转换为IPv4地址后访问IPv4资源； 7.支持入站的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果； 8.支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，可基于权重做路由负载均衡，支持12种均衡方式：源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载； 9.支持虚拟防火墙功能，支持对单个虚拟系统所占资源进行自定义分配。支持配置虚拟系统接口，在不占用物理网口的情况下实现虚拟系统之间的相互连接、访问；支持对虚系统进行系统配置，包括管理设定、管理主机、资产管理、证书管理、配置文件导入导出、日志配置； 10.支持在虚系统内进行病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； ★11.支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址/地区、目的地址/地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制。要求设备可基于地理区域配置安全策略，并支持地理区域对象的导入。可实现应用控制，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2400种； 12.支持网络攻击防护，可防御DNS Flood攻击，并支持警告、阻断、普通防护、增强防护及授权服务器防护等多种防护措施；支持防御HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护等多种防护措施； 13.支持局域网广播防护，支持全局配置的局域网广播防护及基于二层接口的局域网广播防护，可以防止局域网内广播和多播数据包泛滥，保障网络正常通信； 14.支持病毒防护，能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；支持不小于6级的压缩文件进行解压查杀，支持自定义病毒签名，可将病毒文件MD5值定义为特征签名，支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀，支持本地、云端病毒查杀，本地病毒特征库规模大于3500万； 15.可提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示； ★16.支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置； ★17.产品可提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示； ★18.可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤等安全功能选项。 |
| 18 | 污染源在线监控数据处理中心站 | ★1.基于嵌入式Linux平台开发，采用超融合一体化设计； ★2.采用分布式架构设计，支持多个节点组成集群系统，底层存储支持副本模式和网络纠删码模式，支持N+M网络纠删码，M支持1-6； ★3.配置1个节点8盘位，5块2TB硬盘，对外接口≥4千兆。可通过集群模式扩展至1024个节点，支持64PB以上的扩展能力。 可灵活划分存储空间，支持主流非编工作站进行在线编辑，可对外可提供300MB以上的稳定视频访问带宽； 4.存储自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略）； 5.可支持双系统冗余方案，双系统同时工作，自动切换（非RAID方式，具有故障切换和硬件损坏切换能力）； 6.存储端支持QOS流量控制，可以实现站点的读写带宽限制，针对每个访问IP设定读带宽和写带宽； 7.系统自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略）； ★8.存储支持文件过滤和访问审计，可以设定黑白名单禁止指定格式类型的文件上传。用户对数据的访问、修改、删除等操作提供操作记录和审计日志导出功能。防止数据误删除，对于NAS访问提供用户可读写修改不可以删除权限。系统可划分NAS／ISCSI空间对外提供存储服务，数据可直接平台内部上传入库而无需经过网络转发，实现文件秒传入库功能； 9.虚拟化能力：支持虚拟机管理，支持虚拟机创建、快照、删除、基于模版的克隆，支持高可用，当一台宿主机宕机，在另外一台宿主机上自动启动，提供图形化管理界面和CLI管理，提供活动目录集成，提供Python API接口，支持API编程； |
| 19 | 污染源在线系统影像平台 | 1. 55英寸，物理拼缝≤3.5mm； 2.分辨率≥ 1920x1080、背光源 LED背光（直下式）； 3.色彩数16.7 M； 4.色彩饱和度 72%； 5.对比度 3500:1； 6.亮度 500 cd/m2； 7.视角 178°(水平)/ 178°(垂直)； 8.信号接口 输入 :HDMI x1, DVI x1, VGA x1, BNC x2； 9.输出: BNC x2； 10.控制接口 输入 : RS232 x1,红外; 输出: RS232 x2； 11.寿命(小时) ≥ 50,000； 12.内置拼接处理模块，机壳采用铝板开模工艺设计显示单元采用独立堆叠方式，电路板、内部线路无外露、并有风扇辅助散热设计； 13.1路USB输入升级接口（通过U盘直接可更新屏幕驱动程序，且也可支持利用移动存储设备（U盘）等设备而不通过外接电脑，在单台设备上进行图片展示或播放高清宣传片。）； 14.具有自动颜色调整功能，一键完成颜色调整； 15.内置图像处理模块,无需特别的额外设备即可完成图像拼接显示； 16.每个屏幕具有ID码，使用单一遥控接收头即可通过红外环接分别控制每个屏幕； 17.使用时间记录； 18.快速ID设置，无需拨码开关； 19.画中画模式下子窗口位置任意调整； 20.可感应环境亮度并自动调节屏幕亮度； 21.采用16位地址码，能够实现行数256，列数256的大拼接阵列； 22.高可靠性设计，智能温控风扇降温，主处理器70℃温度上限关机保护，温控模式可选，温控温度可以自主设置； 23.可通过中控对整套系统进行控制； 24.可通过硬件控制屏幕在一周内定时开关机时间。 |
| 20 | 污染源在线数据分析系统 | 1.支持excel/csv等数据文件的导入； 2.支持oracle、mysql、sqlserver、mongoDB等各种数据库直连； 3.支持不同类型数据源的抽取,包括对各种主流数据库等结构化数据源、非结构化数据源、日志信息、实时数据流等多种数据类型； ★4.相关数据收集统一web管理和编程界面，提供功能截图； 5.分布式数据存储访问：支持文件系统、对象存储、块数据存储等多种数据存储和访问方式； 6.关系型数据库：支持分布式事务保证数据一致性，支持单列索引、复合索引、哈希索引、增量索引等数据库索引方式； 7.分布式数据库：面向PB级数据的MPP分布式数据库，支持事务处理； 8.内存数据库：内存式分布式数据库，实现数据在缓存中的高速运算，兼容mysql协议； ★9.检索分析数据库：实时、多维、交互式的查询、统计、分析数据库系统，支持PB级全文检索引擎，提供聚类分析等方法； ★10.任务调度：大规模任务调度、流程调度，为ETL抽取、数据分析、定时任务提供调度服务； 11.实现数据转换：按照预先设计好的规则将抽取得数据进行转换，使本来异构的数据格式能统一起来； 12.实现数据装载：将转换完的数据按计划增量或全部导入到数据仓库中； 13.消息中间件：基于Kafka标准的分布式消息发布和订阅服务，实现大规模数据集成和数据缓存； 14.spark分布式处理：SQL离线分析、实时分析、离线计算、实时计算等计算框架； 15.提供综合报表工具等数据呈现和表达，内置柱状图、线图、饼图、雷达图、散点图等多种可视化图表； 16.支持多维分析，可视化的过滤、筛选、钻取操作，支持图表的视图缩放、细节展示、图例筛选、极值/警戒线设置等多种交互式操作； 17.支持各类业务数据库、文本数据等多种数据来源，兼容SQL 2003标准，支持即席、实时、定时等多种数据查询； 18.支持以URL、邮件或者API方法集成到第三方业务系统等多种集成方案； 19.支持定制式二次开发，提供开放式的组件、自定义元素、外挂链接内嵌； 20.支持各种图形、图标展示模块的磁铁式布局和任意自由布局； 21.支持多种分辨率的适配和图形、图标的导出； 22.支持数据展现的实施效果预览； 23.支持展示模板的定制和主体的一键切换； 24.支持各种仪表盘的展示；支持数据大屏的定制和展示；支持各种展示的链接分享和导出；支持嵌入第三方的代码或显示模板； 25.支持多用户管理，可以对数据、操作、共享进行权限设置。 |
| 21 | 试剂耗材 | 1.CODcr分析仪试剂15套； 2.氨氮分析仪试剂15套； 3.总磷分析仪试剂15套； 4.总氮分析仪试剂15套； |

货范围：供货商负责所供设备的安装、调试及培训。

售后服务：

1.硬件系统1年免费质保；

2.服务响应时间不超过24小时；

3.服务上门时间不超过24小时；

4.故障修复时间不超过72小时；

5.每周7天，每天24小时，专职技术工程师为用户提供技术服务支持；

6.每周7天，每天24小时，专职技术工程师为用户提供技术服务支持。